UDC

中华人民共和国国家标准

P                                                  GB 50578 – 20XX

城市轨道交通信号工程施工质量验收规范

Code for constructional quality acceptance of urban rail transit signal engineering

（征求意见稿）

20XX– XX –XX 发布                     20XX – XX –01 实施

| 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |  |

中华人民共和国国家标准

城市轨道交通信号工程施工质量验收规范

Code for constructional quality acceptance of urban rail transit signal engineering

GB 50578 -20XX

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：20XX年XX月1日

中国建筑工业(计划)出版社

20XX  北 京

- 前言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2015年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》（建标[2014]189号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规范。

本规范的主要技术内容是：1总则；2术语和缩略语；3基本规定；4光电缆线路；5固定信号机、发车指示器及按钮装置；6转辙设备；7列车检测与车地通信设备；8车载设备；9室内设备；11防雷及接地；11试车线设备；12信号设备标识及硬面化；13联锁；14维护支持；15列车自动防护；16列车自动监控；17列车自动运行；18数据通信；19列车自动控制；20单位工程观感质量等。

本规范修订的主要技术内容是：1在原标准框架基础上，各章节修改完善了信号系统在工程施工建设阶段的质量要求。2增补、修订了信号系统列车自动控制（ATC）、列车自动监控（ATS）、列车自动防护（ATP）与城市轨道交通其它系统的接口要求。3 新增了“数据通信”章节。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司（地址：上海市江场西路248号，邮政编码：200436）。

本规范主编单位：中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司

本规范参编单位：中国铁路通信信号贵州建设有限公司

中国铁路通信信号上海电信测试中心

上海申通地铁集团有限公司

北京市地铁运营有限公司

广州地铁集团有限公司

中铁上海设计院集团有限公司

本规范主要起草人员：徐红阳 李本刚 石福先 钱伟勇 韦康周 王大庆 冯燕媛 阎永敏 张郁 赵麟杰 周懿 张琼燕 张良 梁东升 秦悦 宁穗智 李怀筑 杨昌梅

本规范主要审查人员：

目    次

1  总则	1

2  术语和缩略语	2

2.1  术语	2

2.2  缩略语	2

3  基本规定	3

3.1  一般规定	3

3.2  工程质量验收单元的划分	4

3.3  工程质量验收要求、程序和组织	7

4  光电缆线路	8

4.1  一般规定	8

4.2  支架、线槽安装	8

4.3  光电缆敷设	10

4.4  光电缆防护	12

4.5  光电缆接续	13

4.6  箱盒安装	14

5  固定信号机、发车指示器及按钮装置	16

5.1  一般规定	16

5.2  高柱信号机安装	16

5.3  矮型信号机安装	18

5.4  发车指示器安装	18

5.5  按钮装置安装	19

6  转辙设备	21

6.1  一般规定	21

6.2  安装装置安装	21

6.3  外锁闭装置安装	22

6.4  转辙机安装	23

7  列车检测与车地通信设备	25

7.1  一般规定	25

7.2  机械绝缘轨道电路安装	25

7.3  电气绝缘轨道电路安装	27

7.4  阻抗连接器安装	28

7.5  环线安装	29

7.6  波导管安装	30

7.7  漏泄同轴电缆敷设	32

7.8  应答器安装	32

7.9  定位天线安装	33

7.10  终端接收器安装	33

7.11  无线接入单元安装	34

7.12  计轴装置安装	35

7.13  LTE-M室外设备安装	36

8  车载设备	38

8.1  一般规定	38

8.2  机柜及设备、人机界面安装	38

8.3  天线及测速装置安装	39

8.4  配线	39

9  室内设备	41

9.1  一般规定	41

9.2  机柜安装	41

9.3  线槽安装	42

9.4  光电缆引入及安装	42

9.5  操作显示设备安装	43

9.6  大屏设备安装	45

9.7  电源设备安装	45

9.8  配线	47

10  防雷及接地	49

10.1  一般规定	49

10.2  防雷设施安装	49

10.3  接地装置安装	49

11  试车线设备	51

11.1  一般规定	51

11.2  安装调试	51

11.3  系统功能检验	51

12  信号设备标识及硬面化	52

12.1  一般规定	52

12.2  设备标识	52

12.3  硬面化	52

13  联锁	53

13.1  一般规定	53

13.2  室内单项试验	53

13.3  室外单项试验	54

13.4  综合试验	55

14  维护支持	57

14.1  一般规定	57

14.2  微机监测系统检验	57

14.3  维护支持系统检验	57

15  列车自动防护	59

15.1  一般规定	59

15.2  列车自动防护系统检验	59

16  列车自动监控	61

16.1  一般规定	61

16.2  列车自动监控系统功能检验	61

17  列车自动运行	62

17.1  一般规定	64

17.2  列车自动运行系统功能检验	64

18  数据通信	66

18.1  一般规定	66

18.2  数据通信系统检验	66

19  列车自动控制	68

19.1  一般规定	68

19.2  列车自动控制系统功能检验	68

19.3  列车自动控制系统外部接口检验	68

20  单位工程观感质量	70

20.1  一般规定	70

20.2  光电缆线路	70

20.3  室外设备	70

20.4  车载设备	72

20.5  室内设备	72

附录A  施工现场质量管理检查记录	74

附录B  检验批质量验收记录	75

附录C  分项工程质量验收记录	76

附录D  分部工程质量验收记录	77

附录E  单位工程质量竣工验收记录	78

本规范用词说明	82

引用标准名录	83

附：条文说明	84

Contents

1  General Provisions	1

2  Terminologies and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	2

3  Basic Requirements	3

3.1  General Requirement	3

3.2  Classification of Quality Acceptance of Signal Engineering	4

3.3  Quality Acceptance of Signal Engineering	7

4  Optical Cable Lines	8

4.1  General Requirement	8

4.2  Cable Bracket and Cable Tray Installation	8

4.3  Electrical (Optical) Cable Laying	10

4.4  Electrical(Optical) Cable Protection	12

4.5  Electrical(Optical) Cable Connection	13

4.6  Installation of Case and Box	14

5  Fixed Signal, Train Departure Indicator and Button Device	16

5.1  General Requirement	16

5.2  High Signal Installation	16

5.3  Dwarf Signal Installation	18

5.4  Train Departure Indicator Installation	18

5.5  Button Device Installation	19

6  Switch Machine	21

6.1  General Requirement	21

6.2  Installation of Assembly Device	21

6.3  External Locking Device Installation	22

6.4  Switch Machine Installation	23

7  Train Detection and Train Wayside Communication	25

7.1  General Requirement	25

7.2  Installation of Track Circuit With Joint	25

7.3  Jointless Track Circuit Installation	27

7.4  Impedance Connector Installation	28

7.5  Loop Installation	29

7.6  Waveguide Installation	30

7.7  Leaky Coaxial Cable Installation	32

7.8  Balise Installation	32

7.9  Positioning Antenna Installation	33

7.10  Terminal Receiver Installation	33

7.11  Radio Access Point Installation	34

7.12  Axle Counter Installation	35

7.13  Outdoor Equipment Installation of LTE-M	36

8  Vehicle Equipment	38

8.1  General Requirement	38

8.2  Cabinet and Device ,Human Machine Interface Installation	38

8.3  Antenna and Tachometer Installation	39

8.4  Wiring	39

9  Indoor Equipment	41

9.1  General Requirement	41

9.2  Cabinet (Rack) Installation	41

9.3  Cabling Tack (Tray) Installation	42

9.4  Electrical (Optical) Cable Lead-In and Installation	42

9.5  Operation and Display Equipment Installation	43

9.6  Large Screen Display Equipment Installation	45

9.7  Power Supply Equipment Installation	45

9.8  Wiring	47

10  Lightning Protection and Earthing	49

10.1  General Requirement	49

10.2  Lightning Protection Device Installation	49

10.3  Earthing Device Installation	49

11  Equipment for Testing Track	51

11.1  General Requirement	51

11.2  Installation and Commission	51

11.3  System Function Test	51

12  Signal Equipment Indentification and Hard-Facing	52

12.1  General Requirement	52

12.2  Equipment Label	52

12.3  Hard-Facing	52

13  Interlocking	53

13.1  General Requirement	53

13.2  Indoor Single Item Test	53

13.3  Outdoor Single Item Test	54

13.4  Integrated Test	55

14  Maintenance Support	57

14.1  General Requirement	57

14.2  Test of Computer Monitoring Equipment	57

14.3  Test of Maintenance Support	57

15  ATP	59

15.1  General Requirement	59

15.2  ATP System Test	59

16  ATS	61

16.1  General Requirement	61

16.2  ATS System Function Test	61

17  ATO	62

17.1  General Requirement	64

17.2  ATO System Function Test	64

18  Data Communication	66

18.1  General Requirement	66

18.2  Test of Data Communication System	66

19  ATC	68

19.1  General Requiremen	68

19.2  ATC System Function Test	68

19.3  External Interface Test of Automatic Train Control	68

20  Quality of Appearance of Unit Project	70

20.1  General Requirement	70

20.2  Electrical (Optical) Cable Line	70

20.3  Outdoor Equipment	70

20.4  Vehicle Equipment	72

20.5  Indoor Equipment	72

Appendix A Quality Management Inspection Records of Construction Site	74

Appendix B Quality Acceptance Records of Inspection Lot	75

Appendix C Quality Acceptance Records of Sectional Project	76

Appendix D Quality Acceptance Records of Partial Project	77

Appendix E Completion Quality Acceptance Records of Unit Project	78

Explanation Of Wording in This Code	82

List of Quoted Standards	83

Addition: Explanation of Provisions	84

- 1  总则

1.0.1 为了加强城市轨道交通信号工程质量管理，统一城市轨道交通信号工程质量的验收标准，保证工程质量，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于城市轨道交通信号工程施工质量的验收。

1.0.3 城市轨道交通信号工程施工应严格执行设计文件。

1.0.4 城市轨道交通信号工程质量检验检测所用的仪器仪表应检定或校准合格并在有效期内。

1.0.5 城市轨道交通信号工程施工质量的验收除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2  术语和缩略语

- 2.1  术语

2.1.1 见证检验  witness testing

监理单位对施工单位材料取样、送样、检验或某项检测、试验过程进行的监督活动。

2.1.2 旁站 keyworkssupervising

监理人员在施工现场对工程实体关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动。

- 2.2  缩略语

ATC——列车自动控制（Automatic Train Control）

ATO——列车自动运行（Automatic Train Operation）

ATP——列车自动防护（Automatic Train Protection）

ATPM——列车自动防护模式（Automatic Train protection Mode）

ATS——列车自动监控（Automatic Train Supervision）

BBU——基带处理单元（Building Base band Unit）

CBTC——基于通信的列车控制（Communication Based Train Control）

LTE-M——地铁长期演进系统（Long Term Evolution-Metro）

RM——受限人工驾驶模式（Restricted Mode）

RRU——射频拉远单元（Radio Remote Unit）

UPS——不间断电源（Uninterruptable Power Supply）

- 3  基本规定

- 3.1  一般规定

3.1.1 城市轨道交通信号工程施工现场应有健全的质量管理体系、施工技术标准、施工质量检验制度。施工现场质量管理应按本规范附录A进行检查记录。

3.1.2 城市轨道交通信号工程除应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 的规定进行施工质量控制外，尚应符合下列规定：

1 工程采用的材料、构配件和设备应进行进场检验，不合格者不得用于工程。

2 凡涉及结构安全和使用功能的，应进行见证、取样检测或平行检验。

3 新材料、新设备、新器材及进口设备和器材的进场检验，应检查安装、使用、维修、试验及合同规定的有关文件、检测报告等。

3.1.3 城市轨道交通信号工程质量验收应符合下列规定：

1 质量验收应在自检合格的基础上进行；

2 检验批的质量应按主控项目和一般项目验收；

3 对涉及结构安全、节能、环境保护和主要功能的试块、试件及材料，应进行见证检验；

4 隐蔽工程在隐蔽前应进行验收，并应形成验收文件，验收合格后方可继续施工；

6 对涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的分部工程，应在验收前进行抽样检验；

7 工程的观感质量应进行现场检查，并应共同确认。

3.1.4 城市轨道交通信号工程验收的检验批质量检验，应符合下列规定：

1实物检查。对设备和材料等的实物检查，应按进场批次和本规范规定的检验数量和检验方法进行；对工序质量的检验，应按本规范的规定进行。

2 资料检查。对材料和设备等的资料检查，应包括合格证、质量检验报告等质量证明文件等的检查。对工序质量的资料检查，应包括测试记录、平行检验、见证检验资料等的检查。

3.1.5 在城市轨道交通信号工程中，凡有轨旁设备安装侵入设备限界，或车载设备安装超出车辆限界的，不得通过验收。

- 3.2  工程质量验收单元的划分

3.2.1 城市轨道交通信号工程应为一个独立的单位工程。

3.2.2 城市轨道交通信号工程应划分为正线信号工程、车辆基地信号工程两个子单位工程。

3.2.3 城市轨道交通信号工程的单位工程、子单位工程、分部工程、分项工程、检验批划分和检验项目应符合表3.2.3 的规定。

表3.2.3  单位工程、子单位工程、分部工程、分项工程、检验批划分和检验项目

| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 检验批 | 检验批检验项目条文号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 主控项目 | 一般项目 |
| 城 市 轨 道 交 通 信 号 工 程 | 正 线 信 号 工 程 | 光电缆线路 | 支架、线槽安装 | 一个站间 | 4.2.1～4.2.7 | 4.2.8～4.2.13 |
|  |  |  | 光电缆敷设 | 一个站间 | 4.3.1～4.3.6 | 4.3.7～4.3.10 |
|  |  |  | 光电缆防护 | 一个站间 | 4.4.1～4.4.5 | 4.4.6、4.4.7 |
|  |  |  | 光电缆接续 | 一个站间 | 4.5.1～4.5.5 | 4.5.6、4.5.7 |
|  |  |  | 箱盒安装 | 一个集中站 | 4.6.1～4.6.4 | 4.6.5～4.6.9 |
|  |  | 固定信号机、发车指示器及按钮装置 | 高柱信号机安装 | 一个集中站 | 5.2.1～5.2.6 | 5.2.7～5.2.9 |
|  |  |  | 矮型信号机安装 | 一个集中站 | 5.3.1～5.3.4 | 5.3.5～5.3.8 |
|  |  |  | 发车指示器安装 | 一个集中站 | 5.4.1～5.4.3 | 5.5.4 |
|  |  |  | 按钮装置安装 | 一个集中站 | 5.5.1～5.5.5 | 5.5.6 |
|  |  | 转辙设备 | 安装装置安装 | 一个集中站 | 6.2.1～6.2.6 | 6.2.7～6.2.9 |
|  |  |  | 外锁闭装置安装 | 一个集中站 | 6.3.1～6.3.3 | 6.3.4 |
|  |  |  | 转辙机安装 | 一个集中站 | 6.4.1～6.4.5 | 6.4.6 |
|  |  | 列车检测与车地通信设备 | 机械绝缘轨道电路安装 | 一个集中站 | 7.2.1～7.2.7 | 7.2.8～7.2.10 |
|  |  |  | 电气绝缘轨道电路安装 | 一个集中站 | 7.3.1～7.3.3 | 7.3.4～7.3.7 |
|  |  |  | 阻抗连接器安装 | 一个集中站 | 7.4.1～7.4.4 | 7.4.5、7.4.6 |
|  |  |  | 环线安装 | 一个集中站 | 7.5.1～7.5.4 | 7.5.5 |
|  |  |  | 波导管安装 | 一个敷设段 | 7.6.1～7.6.4 | 7.6.5～7.6.8 |
|  |  |  | 漏泄同轴电缆敷设 | 一个敷设段 | 7.7.1～7.7.4 | —— |
|  |  |  | 应答器安装 | 一个集中站 | 7.8.1～7.8.4 | 7.8.5 |
|  |  |  | 定位天线安装 | 一个集中站 | 7.9.1～7.9.3 | 7.9.4 |
|  |  |  | 终端接收器安装 | 一个集中站 | 7.10.1、7.10.2 | 7.10.3、7.10.4 |
|  |  |  | 无线接入单元安装 | 一个站间 | 7.11.1～7.11.3 | 7.11.4 |
|  |  |  | 计轴装置安装 | 一个集中站 | 7.12.1～7.12.5 | 7.12.6～7.12.8 |
|  |  |  | LTE-M室外设备安装 | 一个集中站 | 7.13.1～7.13.5 | —— |
|  |  | 车载设备 | 机柜及设备、人机界面安装 | 一列车 | 8.2.1～8.2.5 | 8.2.6、8.2.7 |
|  |  |  | 天线及测速装置安装 | 一列车 | 8.3.1～8.3.3 | 8.3.4、8.3.5 |
|  |  |  | 配线 | 一列车 | 8.4.1～8.4.3 | 8.4.4 |
|  |  | 室内设备 | 机柜安装 | 一个集中站 | 9.2.1～9.2.3 | 9.2.4～9.2.6 |
|  |  |  | 线槽安装 | 一个集中站 | 9.3.1、9.3.2 | 9.3.3、9.3.4 |
|  |  |  | 光电光电缆引入及安装 | 一个集中站 | 9.4.1～9.4.3 | 9.4.4～9.4.7 |
|  |  |  | 操作显示设备安装 | 一个集中站 | 9.5.1～9.5.4 | 9.5.5、9.5.6 |
|  |  |  | 大屏设备安装 | 一个控制中心 | 9.6.1～9.6.3 | 9.6.4、9.6.5 |
|  |  |  | 电源设备安装 | 一个集中站 | 9.7.1～9.7.5 | 9.7.6～9.7.8 |
|  |  |  | 配线 | 一个集中站 | 9.8.1～9.8.3 | 9.8.4、9.8.5 |
|  |  | 防雷及接地 | 防雷设施安装 | 一个集中站 | 10.2.1～10.2.3 | 10.2.4 |
|  |  |  | 接地装置安装 | 一个集中站 | 10.3.1～10.3.5 | 10.3.6、10.3.7 |
|  |  | 室外设备标识及硬面化 | 设备标识 | 一个集中站 | 12.2.1、12.2.2 | —— |
|  |  |  | 硬面化 | 一个集中站 | 12.3.1～12.3.3 | —— |
|  |  | 联锁 | 室内单项试验 | 一个集中站 | 13.2.1～13.2.4 | —— |
|  |  |  | 室外单项试验 | 一个集中站 | 13.3.1～13.3.3 | —— |
|  |  |  | 综合试验 | 一个集中站 | 13.4.1～13.4.4 | —— |
|  |  | 维护支持 | 微机监测系统检验 | 一个集中站 | 14.2.1～14.2.3 | —— |
|  |  |  | 维护支持系统检验 | 一个集中站 | 14.3.1、14.3.2 | —— |
|  |  | 列车自动防护 | 列车自动防护系统检验 | 一个系统 | 15.2.1～15.2.6 | —— |
|  |  | 列车自动监控 | 列车自动监控系统功能检验 | 一个系统 | 16.2.1～16.2.11 | —— |
|  |  | 列车自动运行 | 列车自动运行系统功能检验 | 一个系统 | 17.2.1～17.2.4 | —— |
|  |  | 数据通信 | 数据通信系统检验 | 一个系统 | 18.2.1～18.2.4 | —— |
|  |  | 列车自动控制 | 列车自动控制系统功能检验 | 一个系统 | 19.2.1、19.2.2 | —— |
|  |  |  | 列车自动控制系统外部接口检验 | 一个系统 | 19.3.1～19.3.3 |  |
|  | 车 辆 基 地 信 号 工 程 | 光电光电缆线路 | 光电光电缆敷设 | 一个站 | 4.3.1～4.3.6 | 4.3.7～4.3.10 |
|  |  |  | 光电光电缆防护 | 一个站 | 4.4.1～4.4.5 | 4.4.6、4.4.7 |
|  |  |  | 光电光电缆接续 | 一个站 | 4.5.1～4.5.5 | 4.5.6、4.5.7 |
|  |  |  | 箱盒安装 | 一个站 | 4.6.1～4.6.4 | 4.6.5～4.6.9 |
|  |  | 固定信号机、发车指示器及按钮装置 | 高柱信号机安装 | 一个站 | 5.2.1～5.2.6 | 5.2.7～5.2.9 |
|  |  |  | 矮型信号机安装 | 一个站 | 5.3.1～5.3.4 | 5.3.5～5.3.8 |
|  |  |  | 发车指示器安装 | 一个站 | 5.5.1～5.5.3 | 5.5.4 |
|  |  |  | 按钮装置安装 | 一个站 | 5.6.1～5.6.5 | 5.6.6 |
|  |  | 转辙设备 | 安装装置安装 | 一个站 | 6.2.1～6.2.6 | 6.2.7～6.2.9 |
|  |  |  | 外锁闭装置安装 | 一个站 | 6.3.1～6.3.3 | 6.3.4 |
|  |  |  | 转辙机安装 | 一个站 | 6.4.1～6.4.5 | 6.4.6 |
|  |  | 列车检测与车地通信设备 | 机械绝缘轨道电路安装 | 一个站 | 7.2.1～7.2.7 | 7.2.8～7.2.10 |
|  |  |  | 计轴装置安装 | 一个站 | 7.12.1～7.12.5 | 7.12.6～7.12.8 |
|  |  | 室内设备 | 机柜安装 | 一个站 | 9.2.1～9.2.3 | 9.2.4～9.2.6 |
|  |  |  | 线槽线槽安装 | 一个站 | 9.3.1、9.3.2 | 9.3.3、9.3.4 |
|  |  |  | 光电光电缆引入及安装 | 一个站 | 9.4.1～9.4.4 | 9.4.5～9.4.8 |
|  |  |  | 操作显示设备安装 | 一个站 | 9.5.1～9.5.4 | 9.5.5、9.5.6 |
|  |  |  | 电源设备安装 | 一个站 | 9.7.1～9.7.5 | 9.7.6～9.7.8 |
|  |  |  | 配线 | 一个站 | 9.8.1～9.8.3 | 9.8.4、9.8.5 |
|  |  | 防雷及接地 | 防雷设施安装 | 一个站 | 10.2.1～10.2.3 | 10.2.4 |
|  |  |  | 接地装置安装 | 一个站 | 10.3.1～10.3.5 | 10.3.6、10.3.7 |
|  |  | 试车线设备 | 安装 | 一条线 | 11.2.1、11.2.2 | —— |
|  |  |  | 系统功能检验 | 一个系统 | 11.3.1、11.3.2 | —— |
|  |  | 室外设备标识及硬面化 | 设备标识 | 一个站 | 12.2.1、12.2.2 | —— |
|  |  |  | 硬面化 | 一个站 | 12.3.1～12.3.3 | —— |
|  |  | 联锁 | 室内单项试验 | 一个站 | 13.2.1～13.2.4 | —— |
|  |  |  | 室外单项试验 | 一个站 | 13.3.1～13.3.3 | —— |
|  |  |  | 综合试验 | 一个站 | 13.4.1～13.4.4 | —— |
|  |  | 维护支持 | 微机监测系统检验 | 一个站 | 14.2.1～14.2.3 | —— |
|  |  |  | 维护支持系统检验 | 一个站 | 14.3.1、14.3.2 | —— |

注：安装于车辆基地内的ATS设备、车载设备的地面检测设备以及ATC系统延伸至车辆基地的相关设备均隶属于正线信号工程，一并按正线信号工程进行验收。

- 3.3  工程质量验收要求、程序和组织

3.3.1 城市轨道交通信号工程施工质量验收对检验批、分项工程、分部工程、子单位工程、单位工程合格质量的要求，以及质量不符合要求时的处理规定，应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定，并应按本规范附录B～E的要求进行记录。

3.3.2 城市轨道交通工程质量验收的程序和组织应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。

- 4  光电缆线路

- 4.1  一般规定

4.1.1 光电缆线路应包括支架线槽安装、光电缆敷设、光电缆防护、光电缆接续及箱盒安装。

4.1.2 光电缆线路施工前应按施工图对光电缆径路进行现场定测。定测结果应作为施工的依据。

4.1.3 光电缆的接续、测试人员应经过专业培训考核合格后持证上岗。

- 4.2  支架、线槽安装

Ⅰ 主控项目

4.2.1 光电缆的支架、线槽进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

4.2.2 支架的安装位置、安装高度及安装间距应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件观察、尺量检查。

4.2.3 当支架在带有坡度的隧道内安装时，支架应与隧道的坡度相平行；当支架在带有弧度的隧道壁上安装时，支架应与隧道壁的弧度吻合密贴。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

4.2.4 支架不应安装在具有较大振动、热源、腐蚀性液滴及排污沟道的位置，也不应安装在具有高温、高压、腐蚀性及易燃易爆等介质的工艺设备、管道以及能移动的构筑物上。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

4.2.5 支架之间应按设计要求采用镀锌扁钢或贯通地线连接，并在站端与综合接地体连接，连接处应进行防腐处理。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

4.2.6 当金属线槽采用焊接方式连接时，应焊接牢固，内层应平整，不应有变形，焊接处应做防腐处理；当采用螺栓固定方式连接时，螺栓应紧固。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

4.2.7 金属线槽应接地，接缝处应有连接线。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

Ⅱ 一般项目

4.2.8 槽与槽之间、槽与设备盘箱间、槽与盖之间、盖与盖之间的连接处，应对合严密。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

4.2.9 线槽与机架连接处应垂直，连接应牢固。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

4.2.10 支架在安装前应经热镀锌、涂漆等防腐处理。安装用膨胀螺栓应垂直于安装切面，胀管应全部在切面下。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

4.2.11 支架安装应横平竖直、整齐美观，并应固定牢固。在同一直线段上的支架安装应间距均匀，同层托臂应在同一水平面上。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

4.2.12 当采用混凝土线槽时，槽内应光洁，不应有水泥掉块、缺损或钢筋外露现象；当采用金属线槽时，宜经热镀锌等防腐处理，切口处应光滑、无卷边、无毛刺。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

4.2.13 线槽的安装应横平竖直，并应排列整齐。当垂直排列的线槽拐弯时，其弯曲弧度应一致。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 4.3  光电缆敷设

Ⅰ 主控项目

4.3.1 光电缆进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

4.3.2 光电缆敷设前应进行单盘测试，测试指标应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：用万用表、直流电桥、兆欧表等测试电缆；用光时域反射仪测试光缆。

4.3.3 光电缆敷设径路、位置应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照施工设计图检查。

4.3.4 当光电缆直埋时，应符合下列规定：

1 两设备间的径路应选择最短或通过障碍物及跨股道最少。

2 不得在道岔尖端、辙岔心及钢轨接头处穿越股道。

3 土质地带埋设深度不得小于700 mm，石质地带埋设深度不得小于500 mm，并均应在冻土层以下。

4 电缆沟底应平坦、无石块和杂物，沟内光电缆应自然松弛排列整齐、不交叉。

检验数量：全部检查。

检验方法：检查随工检验记录。旁站。

4.3.5 光电缆敷设的弯曲半径应符合下列规定：

1 全塑电缆的弯曲半径不得小于电缆外径的10倍。

2 铠装电缆的弯曲半径不得小于电缆外径的15倍。

3 光缆敷设的弯曲半径不得小于光缆外径的15倍。

检验数量：全部检查。

检验方法：检查随工检验记录。

4.3.6 光电缆敷设后外护层不得有破损、变形或扭伤，接头处应密封良好。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

Ⅱ 一般项目

4.3.7 光电缆在电缆支架上应分层敷设，并应排列整齐、自然松弛，同层架设时不应扭绞、交叉。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

4.3.8光电缆在线槽内敷设时应排列整齐，不应扭绞、交叉及溢出线槽。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

4.3.9 光电缆敷设余留量应符合下列规定：

l 引至室内的光电缆余留量不应小于5m。

2 室外设备端光电缆余留量不应小于2m，当光电缆敷设长度小于20m时，余留量不应小于1m。

3 当光电缆过桥时，在桥两端的余留量不应小于2m。

4 当光电缆接续时，接续点两端的余留量不应小于1m。

5 光电缆在隧道内防淹门处应作余留，其余留长度应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

4.3.10 干线光电缆径路的下列地点应设置径路标志：

1 光电缆的转向处或分支处。

2 大于500 m的直线中间点。

3 通过人防门等障碍物处需要标明径路的部位。

4 光电缆地下接续处。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 4.4  光电缆防护

Ⅰ 主控项目

4.4.1 光电缆防护用管槽等器材进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

4.4.2 光电缆线路防护设施的设置地点、设置方式、设置数量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

4.4.3 当采用金属管槽作防护时，应经热镀锌等防腐处理。防护用管槽的两端口处应采取保护措施；光电缆引入室内的引入孔应用防火材料封堵。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

4.4.4 当光电缆穿越轨道、排水沟时，应使用管槽防护，并应符合下列规定：

1当光电缆通过碎石道床过轨时，防护管槽两端各伸出轨枕端不应小于500 mm，并应埋于地面200 mm以下，管口应封堵。

2 当光电缆在整体道床处过轨时，防护管槽两端均应超出轨枕端，并应用管卡直接固定在地面上。

3 当光电缆穿越排水沟时，防护管长度应大于排水沟宽度，并应在排水沟两端用管卡直接固定在地面上。

4 防护管内径不得小于光电缆外径的1.5倍。

检验数量：全部检查。

检验方法：检查随工检验记录。

4.4.5 当光电缆在地下接续时，地下接头装置应用线槽进行防护，防护长度不应小于1m。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

Ⅱ 一般项目

4.4.6 光电缆在室外与其它管线、建筑物交叉或平行敷设时的防护，应符合设计要求，设计未要求时应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的规定。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

4.4.7 高架线路上光电缆的裸露部分应采取防紫外线防护措施。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 4.5  光电缆接续

Ⅰ 主控项目

4.5.1 光电缆接续材料进场应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查质量证明文件，并观察检查外观。

4.5.2 综合扭绞信号电缆接续应A端与B端相接，相同的芯组内颜色相同的芯线相接。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。旁站。

4.5.3 电缆接续应符合下列规定：

1 电缆接续应符合接续工艺要求。

2 电缆的地下接头应水平放置，接头两端300 mm内不得弯曲。

3 在焊接屏蔽连接线及电缆芯线时，不得使用腐蚀性焊剂，焊接应牢固。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

4.5.4 电缆在穿越铁路、公路及道口时，其距钢轨、公路和道口的边缘2m内的地方不得进行地下接续；在距热力、煤气、燃料管道小于2m范围内不应进行地下接续。

检验数量：全部检查。

检验方法：检查随工检验记录。

4.5.5 光缆接续、引入成端的检验项目及质量要求、检验数量、检验方法应按现行国家标准《城市轨道交通通信工程质量验收规范》GB 50382的规定执行。

Ⅱ 一般项目

4.5.6 当相同芯线数的电缆接续时，备用芯线应连通。

检验数量：全部检查。

检验方式：测试检查。

4.5.7 接头装置宜按设计要求进行编号。

检验数量：全部检查。

检验方式：观察检查。

- 4.6  箱盒安装

Ⅰ 主控项目

4.6.1 箱盒进场后应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

4.6.2 箱盒的安装位置、安装高度及距线路中心的距离应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

4.6.3 电缆引入箱盒应做成端，并应符合下列规定：

1 电缆外护套和引入孔应做密封处理。

2 电缆的钢带、铝护套、内屏蔽护套应联通。

3 金属芯线根部不得有损伤；对外露金属芯线、端子和根部以下的护层应做绝缘保护。

4 电缆成端后应保持电缆芯组的自然排序，并应避免芯线混乱。

5 电缆引入成端后应灌注绝缘胶固定，胶面应高于金属屏蔽层。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、测试检查。

4.6.4 箱盒内电缆配线应符合下列规定：

1 引入箱盒内的电缆应在端子上与其它电缆或设备软电线进行连接，每根芯线应留有能做2次～3次线环的余量；备用芯线的长度应保证与最远程端子进行配线连接。

2 当采用端子上线时，芯线线环应按顺时针绕制，线环间及线环与螺母间应垫垫圈。

3 当采用插接型端子配线时，应一孔一线，并应连接牢固。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

Ⅱ 一般项目

4.6.5 当箱盒安装在混凝土基础上时，混凝土基础强度及埋设深度应达到设计要求。基础固定螺栓外露部分应有防锈措施，基础表面应平整光洁并无丢边掉角现象。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

4.6.6 当箱盒采用支架安装方式时，金属基础支架使用前应经热镀锌、涂漆等防腐处理。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

4.6.7 箱盒内端子编号应符合下列规定：

1 终端电缆盒端子编号应从基础开始，并应按顺时针方向依次编号。

2 分向电缆盒端子编号应面对车控室，并应按顺时针方向依次编号；当采用压接端子连接方式时，其端子编号应符合设计要求。

3 变压器箱端子编号，靠箱边侧应为奇数，靠设备侧应为偶数，站在面向箱子引线孔侧端子应自右向左依次编号。

4 所有箱盒配线起始端子应有醒目标注。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照核对、观察检查。

4.6.8 箱盒内的设备部件应排列整齐，并应固定牢固。备用引接孔应封堵严密。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

4.6.9 箱盒安装应端正、牢固，箱盒体应无损伤裂纹和锈蚀，箱盒盖密封作用应良好，螺栓应紧固、无松动。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 5  固定信号机、发车指示器及按钮装置

- 5.1  一般规定

5.1.1 固定信号机、发车指示器及按钮装置应包括高柱信号机、矮型信号机、发车指示器和按钮装置等。

5.1.2 固定信号机及发车指示器在无遮挡条件下的最小显示距离应符合设计要求。

- 5.2  高柱信号机安装

I 主控项目

5.2.1 高柱信号机及其附属设施进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

5.2.2 高柱信号机的安装位置、安装高度、显示方向及灯光配列应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

5.2.3 高柱信号机应采用环形预应力混凝土机拄，机柱质量应符合下列规定：

1 横向裂缝宽度应小于0.2 mm，长度应小于周长的1/2；裂缝条数不应超过5条，且间距应在200 mm以上。

2 纵向裂缝不应超过1条，裂缝宽度应在0.2 mm以内，长度应小于1000 mm，混凝土面应无剥落现象。

3 机柱的弯曲度不应大于机柱长度的1/200。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

5.2.4 高柱信号机安装应符合下列规定：

1 机柱埋设深度应符合设计要求。

2 机柱应垂直于地面安装，在距离钢轨顶面4500 mm高处，其倾斜量不应大于36 mm。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

5.2.5 高柱信号机光源应符合下列规定：

1 显示距离应符合设计要求；

2 当采用灯泡为光源时，应使用有主、副灯丝的专用灯泡。

3 当采用LED为光源时，其电气特性应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、试验、测试检查。

5.2.6 高柱信号机配线应符合下列规定：

1信号机配线型号及规格应符合设计要求。

2 配线不得有中间接头，并应无破损、老化现象。

3 在箱盒、机构内部配线应绑扎整齐。

4 配线在引入管进出口处应进行防护处理。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

II 一般项目

5.2.7 高柱信号机安装应符合下列规定：

1 除引导信号机构、柱下部调车信号机构和进路表示器外，同一机柱上同方向安装的信号机构各灯位中心应在一条直线上；固定托架安装应水平、牢固。

2 机柱顶端及电线引入管入口封堵应严密。

3 信号机梯子中心与机柱中心应一致，梯子支架应水平，梯子应平直，并应连接牢固。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

5.2.8 高柱信号机灯室结构应符合下列规定：

1 各灯室之间不得串光。

2 色玻璃及透镜不应有影响显示的斑点和裂纹。

3 机构盖关闭应严密，并应无渗、漏水现象。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

5.2.9 高柱信号机组件安装应符合下列规定：

1 组件安装应齐全，并应无破损、裂纹现象。

2 连接件应连接正确，紧固件平衡应紧固。

3 开口销安装应正确，劈开角度应为60º～90º。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 5.3  矮型信号机安装

I 主控项目

5.3.1 矮型信号机及其附属设施进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

5.3.2 矮型信号机的安装位置、安装高度、显示方向及灯光配列应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

5.3.3 矮型信号机光源应符合本规范第5.2.5条的规定。

5.3.4 矮型信号机配线应符合本规范第5.2.6条的规定。

Ⅱ 一般项目

5.3.5 当矮型信号机采用混凝土基础安装方式时，混凝土基础强度及基础埋深应符合设计要求。基础螺栓应垂直，螺栓间距应准确，外露部分应有防锈措施，基础表面应平整光洁并应无丢边掉角现象。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

5.3.6 当矮型信号机采用金属基础支架安装方式时，支架安装应平稳、牢固，支架顶面应保持水平。金属基础支架使用前应经热镀锌、涂漆等防腐处理。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

5.3.7 矮型信号机灯室结构应符合本规范第5.2.8条的规定。

5.3.8 矮型信号机组件安装应符合本规范第5.2.9条的规定。

- 5.4  发车指示器安装

Ⅰ 主控项目

5.4.1 发车指示器及配线线缆进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

5.4.2 发车指示器的安装位置、安装高度及显示方式应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

5.4.3 发车指示器配线引入管进出口处应加防护，防护管应采用卡箍固定。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

Ⅱ 一般项目

5.4.4 发车指示器的安装应符合下列规定：

1 在站台地面上安装时，应采用金属机柱安装方式，机柱与地面应垂直安装牢固。

2 在站台顶棚下、隧道壁或高架线路桥梁体上安装时，应采用金属支架安装方式，支架应安装牢固。

3 金属机柱、支架应经热镀锌、涂漆等防腐处理，并应无锈蚀和裂纹现象。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 5.5  按钮装置安装

Ⅰ 主控项目

5.5.1 按钮装置及配线线缆进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

5.5.2 紧急停车按钮箱的安装位置、安装高度应符合设计要求；安装在站台上的按钮箱不得妨碍旅客通行；按钮箱封印应完整。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

5.5.3 车辆基地车控室应急盘的安装位置、安装高度应符合设计要求。应急盘应紧贴墙面垂直安装，并应固定牢固、封印完整。盘面指示灯显示应符合设计要求，按钮操作应灵活、无卡阻。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

5.5.4 同意按钮柱在车场的安装位置、安装高度应符合设计要求。按钮柱应垂直于地面安装。按钮操作应灵活、无卡阻，灯光显示应明亮。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

5.5.5 按钮装置配线引入管进出口处应加防护，防护管槽应固定牢固。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

Ⅱ 一般项目

5.5.6 按钮装置应安装平顺、牢固，各部件组装应完整，箱盘体应无破损、裂纹、脱焊、锈蚀现象。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 6  转辙设备

- 6.1  一般规定

6.1.1 转辙设备应包括安装装置、外锁闭装置、转辙机等。

6.1.2 转辙设备安装前检查道岔结构状态应满足转辙设备的安装条件。

- 6.2  安装装置安装

Ⅰ 主控项目

6.2.1 安装装置进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

6.2.2 安装装置的安装位置、安装方式应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

6.2.3 当安装装置采用侧式安装方式时应符合下列规定：

1 固定长基础角钢的角形座铁应与钢轨紧贴。

2 长基础角钢应与单开道岔直股基本轨或对称形道岔中心线垂直，其偏移量不得大于20mm。

3 固定道岔转换设备的短基础角钢应与长基础角钢垂直连接。

4 密贴调整杆、表示杆或锁闭杆、尖端杆、第一连接杆与长基础角钢之间应平行，其前后偏差均不应大于20 mm。

5 各部绝缘及铁配件安装应正确，并应无遗漏、破损现象。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。见证检验。

6.2.4 当安装装置采用轨枕式安装方式时，应符合下列规定：

1 预留机坑容积应满足转辙机安装空间，并应有防渗水措施。

2 基础角钢应与钢轨垂直安装，角形座铁应与钢轨紧贴。

3 杆件应动作灵活，与机坑边缘应无卡阻、碰檫现象。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。见证检验。

6.2.5 固定尖轨接头铁的螺栓头部与基本轨不得相碰。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

6.2.6 当密贴调整杆动作时，其空动距离不得小于5mm。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

Ⅱ 一般项目

6.2.7 安装装置应经热镀锌等防腐处理，不得有脱皮、反锈、鼓泡现象。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

6.2.8 连接杆的调整丝扣余量不应小于10mm。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

6.2.9 装置装置的零部件安装应正确、齐全；螺栓应紧固、无松动；开口销应齐全，其双臂对称劈开角度应为60°～90°。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 6.3  外锁闭装置安装

Ⅰ 主控项目

6.3.1 外锁闭装置进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

6.3.2 外锁闭装置的安装位置、安装方式应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

6.3.3 外锁闭装置的安装应符合下列规定：

1 锁闭框、尖轨连接铁、锁钩和锁闭杆等部件的安装应正确，并应连接牢固。

2 可动部分在转换过程中应动作平稳、灵活，并应无磨卡现象。

3 锁闭框下部两侧的限位螺钉应有效插入锁闭杆两侧导向槽内，不得松脱。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。见证检验。

Ⅱ 一般项目

6.3.4 各零部件安装应正确、齐全；螺栓应紧固、无松动；开口销应齐全，其双臂对称劈开角度应为60°～90°。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 6.4  转辙机安装

Ⅰ 主控项目

6.4.1 转辙机进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

6.4.2 动力转辙机、液压站的安装位置、安装方式应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

6.4.3 转辙机动作杆与密贴调整杆应在一条直线上，并应与表示杆、道岔第一连接杆平行。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

6.4.4 液压转辙机的液压站应固定牢固，油管两端应连接紧密。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

6.4.5 转辙机的内部配线应符合下列规定：

1 配线线缆型号及规格应符合设计要求。

2 配线线缆不得有中间接头，且不应有损伤、老化现象。

3 机箱内部的配线应绑扎整齐。

4 绝缘软线两端芯线采用爪型线环时应卷压平整，采用铜线绕制线环时应缠绕紧密，采用其它连接方式时应符合工艺标准。线环的孔径与连接端子柱外径应匹配。

5 配线在引入管进出口处应加防护。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

Ⅱ 一般项目

6.4.6各零部件安装应正确、齐全；各部螺栓应紧固、无松动；开口销应齐全，其双臂对称劈开角度应为60°～90°。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 7  列车检测与车地通信设备

- 7.1  一般规定

7.1.1 列车检测与车地通信设备应包括机械绝缘轨道电路、电气绝缘轨道电路、阻抗连接器、环线、波导管、漏泄同轴电缆、应答器、定位天线、终端接收器、无线接入单元、计轴装置、LTE-M室外设备等。

7.1.2 在轨道电路区段内，连接两轨条间具有导电性能的装置均应装设绝缘。相邻轨道电路的极性应交叉。

- 7.2  机械绝缘轨道电路安装

Ⅰ 主控项目

7.2.1 机械绝缘轨道电路设备、材料进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

7.2.2 机械绝缘轨道电路设备的安装位置、安装方法应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

7.2.3 机械绝缘轨道电路限流装置的调整应满足轨道电路性能要求，严禁拆除变阻器的止挡。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

7.2.4 机械绝缘轨道电路设备配线应符合下列规定：

1 配线线缆型号及规格应符合设计要求。

2 配线线缆不得有破损、老化和中间接头现象。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

7.2.5 钢轨绝缘安装应符合下列规定：

1 轨道电路的两钢轨绝缘应并列安装；当不能并列安装时，其错开的距离应符合设计要求。

2 设于警冲标外方的钢轨绝缘，除渡线及其它侵限绝缘外，绝缘安装位置距警冲标计算位置的最小距离应符合设计要求。

3 钢轨绝缘夹板螺栓应正反交替安装，轨端绝缘的顶部与轨面应平齐。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

7.2.6 轨道连接线的安装应符合下列规定：

1 钢轨引接线

1) 无牵引电流通过的钢轨引接线截面积不应小于15 mm2，有牵引电流通过的钢轨引接线截面积应符合设计要求。

2) 当钢轨引接线穿越股道时，应采用绝缘橡胶管防护；固定引接线的卡钉、卡具不得与钢轨铁垫板、防爬器接触。

3）钢轨引接线连接螺栓的绝缘管、垫圈等部件应安装正确、齐全；螺栓应紧固、无松动。

2 钢轨接续线

1）在有牵引电流通过的钢轨，接续线应为多股铜线，其截面积应符合设计要求。

2）钢轨接续线应安装在钢轨外侧。在道岔辙叉跟部或其它安装困难处，接续线可安装在钢轨内侧。

3）塞钉式钢轨接续线应紧贴钢轨鱼尾夹板上部，安装应平直、无弯曲；胀钉式钢轨接续线应沿钢轨底边敷设安装；焊接式钢轨接续线应在钢轨鱼尾夹板的两侧焊接牢固，并应呈弧形下垂。

3 道岔跳线

1）无牵引电流通过的道岔跳线截面积不应小于15 mm2，有牵引电流通过的道岔跳线截面积应符合设计要求。

2）当道岔跳线穿越钢轨时，距轨底的距离应大于等于30 mm，并应用卡具固定在轨枕上；在整体道床处过轨时，应用卡具直接固定在道床上。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

7.2.7 回流线的安装应符合下列规定：

1 伸缩轨牵引回流线应采用镀锌钢管防护；伸缩轨两端回流线的伸缩量应符合设计要求。

2 回流线应采用焊接方式或胀钉方式与钢轨连接，连接应牢固、无松动。

3 回流线线缆的型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

Ⅱ 一般项目

7.2.8 当机械绝缘轨道电路设备采用支架安装时，应平稳牢固，支架应经热镀锌等防腐处理。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

7.2.9 钢轨绝缘配件应安装正确、齐全、无破损。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

7.2.10 各类连接线的金属裸露部分，在安装完后应涂刷机械油。钢绞线应无断股、锈蚀现象。塞钉不得打弯，打入深度应为露出钢轨1mm～4mm，塞钉头与钢轨的接缝处应涂漆封闭。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 7.3  电气绝缘轨道电路安装

Ⅰ 主控项目

7.3.1 电气绝缘轨道电路设备、材料进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

7.3.2 电气绝缘轨道电路设备的安装位置、安装方法应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

7.3.3 调谐单元安装应符合下列规定：

1 单元盒内部元器件应安装牢固、无损伤。

2 单元盒密封装置应完整，防潮性能应良好。

3 单元盒体接地状态应良好。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、万用表检查。

Ⅱ 一般项目

7.3.4 调谐单元盒安装应端正、牢靠，螺栓应紧固、无松动。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

7.3.5 塞钉式连接棒安装应符合下列规定：

1当采用塞钉方式与钢轨连接时，钢轨打眼和塞钉安装应使用专用工具操作。塞钉不得打弯，打入深度应为露出钢轨1mm～4mm，塞钉头与钢轨的接缝处应防腐封闭。

2当采用拉杆塞钉方式与钢轨连接时，应使用专用工具冷压线环，线环应紧贴轨腰，安装螺栓应紧固。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

7.3.6 焊接式连接棒安装应符合下列规定：

1 焊接接头外观应光滑饱满，焊接应牢固，焊位应正确，导线应无损伤，并应无漏焊、假焊。

2 焊料应充满接头，不得有凹陷和高出钢轨踏面现象。

3 焊接后应涂防锈涂料。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

7.3.7 连接棒沿钢轨侧敷设部分应紧贴钢轨，并应用专用卡具将棒固定在钢轨底部。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 7.4  阻抗连接器安装

Ⅰ 主控项目

7.4.1 阻抗连接器进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

7.4.2 阻抗连接器的安装位置、安装方法应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

7.4.3 阻抗连接器安装后，其顶面与轨顶面的高度应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

7.4.4 阻抗连接器的输入、输出均回流线应连接正确、牢固。每个连接孔最多连接两根线，超过时应增加连接铜排。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

Ⅱ 一般项目

7.4.5 阻抗连接器与钢轨的焊接应符合下列规定：

1 焊接接头外观应光滑饱满，焊接应牢固，焊位应正确，导线应无损伤，并应无漏焊、假焊。

2 焊料应充满接头，不得有凹陷和高出钢轨踏面现象。

3 焊接后应涂防锈涂料。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

7.4.6 阻抗连接器安装应端正、牢靠，固定螺栓应紧固、无松动。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 7.5  环线安装

Ⅰ 主控项目

7.5.1 环线进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

7.5.2 环线的安装位置、安装方法应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件观察、尺量检查。

7.5.3 道岔区长环线的安装应符合下列规定：

1 环线安装宽度及交叉点应符合设计要求，每个交叉处的电缆走线应紧密、无缝隙。

2 当环线沿钢轨敷设时，环线与钢轨应接触紧密、无扭绞、不翘起；环线应用轨底卡固定在钢轨上。

3 当环线不沿钢轨敷设时，应用Ω卡固定在承轨台或自制小枕木上；环线应无扭绞、不翘起。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件观察、尺量检查。

7.5.4 车-地通信环线的安装应符合下列规定：

1 环线安装宽度及交叉点应符合设计要求；每个交叉处的电缆走线应紧密、无缝隙。

2 环线走线时应用Ω卡固定在承轨台或自制小枕木上；环线应无扭绞、不翘起。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件观察、尺量检查。

Ⅱ 一般项目

7.5.5 环线安装应端正、牢靠，各类卡具应固定牢固。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 7.6  波导管安装

Ⅰ 主控项目

7.6.1 波导管及安装附件进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品相关质量证明文件，并观察检查外观。

7.6.2 波导管的安装位置、安装方法应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

7.6.3 波导管的安装应符合下列规定：

1 波导管安装支架的高度、间距，及支架与走行轨中心的间距应符合设计要求；支架与走行轨应垂直安装。

2 波导管安装调整后应与走行轨平行，并与轨面始终保持相对水平状态。

3 固定支架应安装在每个波导管分段的始端，标准波导管装配应无中断，两个波导管分段末端间距离应符合设计要求。

4 滑动支架的管与架之间的间隙应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

7.6.4 波导管、轨旁无线电子盒、耦合器均应接地良好。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

Ⅱ 一般项目

7.6.5 当波导管在钢轨边缘安装时，道床应平滑且无建筑碎石，轨枕宽度及轨枕之间距离应满足波导管安装空间要求。当波导管在隧道顶部安装时，安装面应平坦，且不应有障碍物。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

7.6.6 波导管与轨旁无线电子盒或耦合器间连接的射频电缆长度应符合设计要求，连接应牢固、无松动。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

7.6.7 波导管安装配件应经热镀锌等防腐处理；支架安装应端正、牢靠，螺栓应紧固、无松动。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

7.6.8波导管防护罩强度应符合设计要求，波导管防护膜应保护完好。

检验数量：施工单位全部检查。

检验方法：观察检查。

- 7.7  漏泄同轴电缆敷设

主控项目

7.7.1 漏泄同轴电缆到达现场应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

7.7.2 漏泄同轴电缆敷设前应进行单盘测试，其内外导体的直流电阻、绝缘介电强度、绝缘电阻等直流电气指标应符合现行行业标准的规定；其特性阻抗、电压驻波比、标称耦合损耗、传输衰减等交流电气指标，应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：直流电气特性现场检测；交流电气特性进行厂验，或检查出厂测试记录。

7.7.3 漏泄同轴电缆的安装位置、安装方式应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件观察、尺量检查。

7.7.4 漏泄同轴电缆安装的要求及检验项目、检验数量、检验方法应符合现行国家标准《城市轨道交通通信工程质量验收规范》GB 50382的规定。

- 7.8  应答器安装

Ⅰ 主控项目

7.8.1 应答器进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

7.8.2 应答器的安装位置、安装方法应应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

7.8.3 应答器的安装高度，以及纵向、横向偏移量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

7.8.4 有源应答器馈电盒的安装应符合下列规定：

1 馈电盒的连接电缆应采用橡胶管防护，并应用卡具固定牢固。

2 馈电盒内部配线应正确，并应连接牢靠。

3 馈电盒密封装置应完整，防潮性能应良好。

4 馈电盒体应接地良好。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、检查。

Ⅱ 一般项目

7.8.5 有源应答器馈电盒应安装平稳、牢固，螺栓应紧固、无松动。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 7.9  定位天线安装

Ⅰ 主控项目

7.9.1 定位天线进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

7.9.2 定位天线的安装位置、安装方法应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

7.9.3 定位天线应安装牢固、方向准确。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、测试检查。

Ⅱ 一般项目

7.9.4 定位天线安装应平稳、牢固，螺栓应紧固、无松动。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 7.10  终端接收器安装

Ⅰ 主控项目

7.10.1 终端接收器进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

7.10.2 终端接收器的安装位置、安装方法应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

Ⅱ 一般项目

7.10.3 接收器箱安装应符合下列规定：

1 当接收器箱安装在墙壁上时，应与地面保持垂直；在上下行线路中间安装时，应避免安装在其它金属物或排水孔上方。

2 接收器箱内配线应绑扎整齐；引出线应敷设平直，并连接牢固。

3 接收器箱密封装置应完整。

4 接收器箱体应接地良好。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

7.10.4 接收器箱安装应端正、牢靠，螺栓应紧固、无松动。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 7.11  无线接入单元安装

Ⅰ 主控项目

7.11.1 无线接入单元进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

7.11.2 无线接入单元的安装位置、安装方法应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件观察、尺量检查。

7.11.3 无线接入单元电子箱安装应符合下列规定：

1 电子箱应密封良好，底部防水接头应安装牢固。

2 电子箱内配线应绑扎整齐，元器件安装应齐全、牢固。

3 电子箱体应接地良好。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、测试检查。

Ⅱ 一般项目

7.11.4 电子箱安装与地面应保持垂直。电子箱应安装端正、牢靠，螺栓应紧固、无松动。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 7.12  计轴装置安装

Ⅰ 主控项目

7.12.1 计轴装置进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

7.12.2 计轴装置的安装位置、安装方法应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

7.12.3 计轴磁头的安装应符合下列规定：

1 磁头的安装位置应符合设计要求，磁头安装应用绝缘材料与钢轨隔离。

2 磁头在钢轨上的安装孔中心距轨底高度、孔径、孔距、两相邻磁头的安装间距应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

7.12.4 计轴电子盒的安装应符合下列规定：

1 电子盒安装位置应根据磁头电缆的布置方式确定，宜靠近信号设备机房。

2 电子盒内部配线应连接正确、排列整齐。

3 电子盒密封装置应完整。

4 电子盒体应接地良好。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、检查。

7.12.5 计轴装置采用的专用电缆长度应符合设计要求；电缆走线，不得盘圈、弯折。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

Ⅱ 一般项目

7.12.6 计轴磁头电缆应采用橡胶软管防护，并应用金属Ω卡箍固定。过水沟时应用镀锌钢管防护。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

7.12.7 磁头安装应平稳、牢固，螺栓应紧固、无松动。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

7.12.8 电子盒安装应平稳、牢固，螺栓应紧固、无松动。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 7.13  LTE-M室外设备安装

主控项目

7.13.1 射频拉远单元RRU及附属设备进场验收应符合下列规定：

1 数量、型号、规格应符合设计要求。

2 图纸、说明书等技术资料，合格证、质量检验报告等质量证明文件应齐全。

3 设备及备附件应无变形，表面应无损伤，镀层、漆饰应完整无脱落，铭牌、标识应完整清晰。

4 设备内部件应完好，连接应无松动；应无受潮发霉、锈蚀。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查实物和质量证明文件。

7.13.2  RRU及附属设备的安装方式、安装位置应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件观察检查。

7.13.3 室外设备安装应符合下列规定：

1 设备安装应牢固、稳定，抗风、防雨、防震、防结露及散热功能应符合设计要求。

2 接地方式及要求应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件观察检查。

7.13.4 室外设备缆线布放应符合下列规定：

1 布线应走向合理、绑扎牢固；电源线、信号线应分开布放；不应断线和错线，绝缘应符合设计要求。

2 电源线、信号线中间应无接头；当经过伸缩缝、转接盒及缆线终端时，应做余留。

3 从RRU及附属设备引出的缆线应固定，不应用插头承受线缆的自重。

4 连接RRU及附属设备的电源线、信号线、光缆应接地良好，防水及机械防护应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、测试检查。

7.13.5 短段光缆敷设应符合下列规定：

1 当光缆敷设长度小于单盘成品光缆制造长度时中间应无接头。

2 光缆应敷设在支架或槽道、线槽内，并应标识清楚、固定可靠。

3 弯曲半径应大于光缆外径的15倍。

4 成端应采用终端盒方式，终端接续及防护应符合工艺要求。

5 端到端衰耗应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、测试检查。

- 8  车载设备

- 8.1  一般规定

8.1.1 车载设备应包括机柜及设备、人机界面、天线及测速设备、配线等。

8.1.2 车载设备与制动系统接口连接、管线布置应符合设计要求。

8.1.3 车载设备电源不得接入其它用电设备。

8.1.4 车载设备安装后应进行静态与动态调试，调试程序和方法应符合设计要求。

- 8.2  机柜及设备、人机界面安装

Ⅰ 主控项目

8.2.1 机柜及设备、人机界面进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

8.2.2 机柜安装位置、安装方式应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件观察、尺量检查。

8.2.3 机柜底座应有防震装置，底座应与机架电气隔离，机架应与车体接地连接。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、检查。

8.2.4 机柜内元器件应安装正确，模块箱体应安装端正、牢靠；制动接口单元继电器应固定牢固，接插件应插接紧密、无松动。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

8.2.5 人机界面安装应符合驾驶人员使用要求。屏幕显示应正确、清晰，操作手柄、扳键和按钮应动作可靠、灵活。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验、观察检查。

Ⅱ 一般项目

8.2.6 机柜及人机界面应安装牢固，并应无歪斜、变形、损伤、腐蚀现象，封印应完整。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

8.2.7 各部件应安装端正、牢靠，螺栓应紧固、无松动。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 8.3  天线及测速装置安装

Ⅰ 主控项目

8.3.1 天线及测速设备进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

8.3.2 天线及测速装置的安装位置、安装方式应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件观察、尺量检查。

8.3.3 测速装置安装应符合下列规定：

1 测速装置安装应位置精确、固定牢靠。

2 测速装置的接线端子盒应固定牢固，引线管出线部位应封闭良好。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

Ⅱ 一般项目

8.3.4 车体外部敷设线缆应用金属管防护，并应与车体固定牢固。防护管的内壁、管口应光滑无毛刺，管口应进行防护。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

8.3.5 各类金属安装支架、防护管均应经过热镀锌等防腐处理。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 8.4  配线

Ⅰ 主控项目

8.4.1 配线线缆进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

8.4.2 车载设备配线应符合下列规定：

1 电源线、信号线应分开布放；线缆布放应避开周围热管路。

2 配线不得有中间接头、背扣或绝缘破损现象。

3 当配线采用压接方式时应使用专用工具操作，配线应连接正确、绑扎整齐。

4 配线电缆应连接牢固，并应防护良好。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

8.4.3 天馈线长度应符合设计要求；馈线应敷设平顺，固定牢固，弯曲半径应符合馈线最小弯曲半径的要求。车载天馈系统驻波比应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、测试检查。

Ⅱ 一般项目

8.4.4 各类配线应标识清晰、正确。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 9  室内设备

- 9.1  一般规定

9.1.1 室内设备应包括机柜、线槽、电缆引入及分线盘、光缆引入及光配线架、操作显示设备、大屏设备、电源设备及配线。

9.1.2 室内设备电气与机械特性、安装的防护设置应符合设计要求。

9.1.3 信号系统设备用房应符合设计要求及现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的规定。

- 9.2  机柜安装

Ⅰ 主控项目

9.2.1 设备机柜进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

9.2.2 机房内机柜的平面布置、安装位置、柜面朝向、柜间距应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

9.2.3 机柜安装应符合下列规定：

1 机柜固定方式应符合设计要求。机柜底座与地面固定应平稳、牢固。当机房内铺设有防静电地板时，底座应与防静电地板等高。

2 机柜安装应横平竖直、端正稳固。同排机柜正面应处于同一平面、底部应处于同一直线。

3 除有特定的绝缘隔离、散热、电磁干扰等要求外，机柜应相互紧密靠拢，或用螺栓连接。

4 当机柜间需绝缘隔离时，绝缘装置应安装齐全、无损伤。

5 当机柜有抗震设计要求时，机柜的抗震加固措施应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

Ⅱ 一般项目

9.2.4 机柜内所有设备的紧固件应安装完整、牢固，各种零配件应无脱落。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

9.2.5 机柜铭牌文字和符号标志应正确、清晰、齐全。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

9.2.6 机柜漆面色调应一致，不应有脱漆现象；机柜金属底座应经热镀锌等防腐处理。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 9.3  线槽安装

Ⅰ 主控项目

9.3.1 线槽进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

9.3.2 线槽的安装位置、安装方法应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件观察、尺量检查。

Ⅱ 一般项目

9.3.3 线槽安装应符合下列规定：

1 当线槽与机柜间需绝缘隔离时，绝缘管垫应安装齐全，且不应有损伤。

2 线槽底部应敷设底板，引入口处宜采取线缆磨损防护措施。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

9.3.4 线槽安装应平直、稳固；线槽间及与机柜间应用螺栓连接牢固。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 9.4  光电缆引入及安装

Ⅰ 主控项目

9.4.1 当电缆引入信号设备室时不得有硬弯或背扣，电缆的弯曲半径应符合本规范第4.3.5条的规定。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

9.4.2 分线盘柜上的接线端子排列编号应与施工图纸相符，接线端子上的标志应正确清晰。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

9.4.3 光缆引入及光配线架检验项目及质量要求、检验数量、检验方法应符合现行国家标准《城市轨道交通通信工程质量验收规范》GB 50382的规定。

Ⅱ 一般项目

9.4.4 分线盘应固定牢固，其安装高度应符合设计要求。分线柜安装应符合本规范第9.2.3条的规定。

检验数量：全部检查。

检验方式：观察、尺量检查。

9.4.5 引至信号设备室的电缆余留量应符合本规范第4.3.9条的规定。电缆引入孔应用防火材料封堵。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

9.4.6 引入室内的每条电缆应有上下行去向标识，标识内容应正确、清晰。

检验数量：全部检查。

检验方式：观察检查。

9.4.7 从引入口到分线盘柜的电缆应进行防护。引入电缆应排列整齐，并应分段固定。

检验数量：全部检查。

检验方式：观察检查。

- 9.5  操作显示设备安装

Ⅰ 主控项目

9.5.1 操作显示设备进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

9.5.2 操作显示设备安装位置、整体布局应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

9.5.3 计算机及附属设备安装应符合下列规定：

1 接口连接应符合设计要求，应连接正确、牢靠。

2 防电磁干扰的屏蔽措施应符合设计要求，屏蔽连接应牢固可靠，中间应无断开。

3 计算机配线应采用专用电缆，并应有防护措施。

4 计算机显示屏图象、字符应清晰，键盘、鼠标应操作灵便，打印机、扫描仪等应安装正确。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、测试检查。

9.5.4 单元控制台安装应符合下列规定：

1 控制台表示盘面的布置及表示方式应符合设计要求。

2 指示灯应安装正确，并应显示清晰、亮度均匀。

3 按钮应动作灵活，接点应通/断可靠；插接件应接触紧密、牢固。

4 控制台内部配线应正确，接地应可靠。

5 限流装置容量应符合设计要求；报警装置应安装正确、牢固。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、测试检查。

Ⅱ 一般项目

9.5.5 计算机及附属设备应摆放稳固、整齐，摆放位置应方便操作。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

9.5.6 单元控制台应安装稳固，紧固零件、门销、加封孔应完整无损。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 9.6  大屏设备安装

Ⅰ 主控项目

9.6.1 大屏设备进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

9.6.2 大屏设备的安装位置、屏幕配置及安装方式，应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

9.6.3 大屏安装应符合下列规定：

1 信号源到大屏控制器的地面走线槽应设施完整、径路合理，并应安装牢固。

2 屏幕间缝隙条应连接紧密，屏幕拼接间距及大屏总体平整精度应符合设计要求，整墙屏幕应无凹凸不平现象。

3 反射镜安装角度应正确，支架应安装平整、牢固。

4 电子设备箱应安装平整，配线应正确，连接线应紧固、无松动。

5 投影机与支撑架应相吻合，并应转动自如、无卡阻现象。

6 风扇安装位置应正确，风扇应转动自如、无卡阻现象。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

Ⅱ 一般项目

9.6.4 大屏显示图象、字符应清晰，显示识别区域应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

9.6.5 支架、导轨、夹具应安装正确、牢固；连接部件应安装齐全，并应连接紧固、无松动。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 9.7  电源设备安装

Ⅰ 主控项目

9.7.1 电源设备及电源线进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

9.7.2 电源设备的安装位置、安装方式应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

9.7.3 电源屏的安装应符合下列规定：

1 电源屏排列顺序应符合设计要求，安装应符合本规范第9.2.3条的规定。

2 信号两路电源应经专用防雷箱后再引至信号电源屏；引入电源相序与电源屏的相序、屏与屏之间的相序应一致。

3 电源屏按钮应动作灵活，开关应通/断可靠；限流装置容量应符合设计要求；电源模块应安装端正、牢固。

4 电源屏接地应安装牢靠。

5 指示灯应安装正确，指示灯显示应清晰、亮度均匀；报警装置应安装齐全、完好。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、试验检查。

9.7.4  UPS安装应符合下列规定：

1 机柜应安装端正、稳固，机柜外壳应可靠接地。

2 电池块配置应符合设计要求，配线应连接牢固、极性正确。

3 电池柜接地装置应安装牢靠。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、检查。

9.7.5 电源线布放应符合下列规定：

1 当电源线在防静电地板下布设时，应采用线槽防护；槽内电源线应布放平直、整齐，槽内底板应清洁，盖板应完好、封盖严密。

2 当电源线在地沟内布设时，应采用电缆。

3 当电源线在线槽内布设时，布放应自然顺直，不得扭绞。

4 当电源线在墙内布设时，宜采用镀锌钢管进行防护；当电源线在墙面布线时，应采用金属管槽防护；管槽在墙面应安装平整、固定牢靠。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

Ⅱ 一般项目

9.7.6 电源屏应安装端正、稳固；连接部件应安装齐全、无损伤，并应紧固、无松动。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

9.7.7 电源屏配线应连接牢固、无松动，配线两端应标志齐全。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

9.7.8 蓄电池应排列整齐，距离应均匀一致。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

- 9.8  配线

Ⅰ 主控项目

9.8.1 配线线缆进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

9.8.2 配线线缆布放应符合下列规定：

1 配线线缆不得有中间接头或绝缘破损。

2信号线、电源线应分开布放，交、直流配线应分开绑扎。

3 配线线缆布放应留有余量，不同用途的载频配线布放方式应符合设计要求。

4 配线线缆布放弯曲半径应符合线缆最小弯曲半径的要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

9.8.3 配线线缆连接应符合下列规定：

1 当配线线缆采用接线端子方式连接时，每个端子上的配线不宜超过两个线头。连接时，各线间应用金属垫片隔开。端子根部螺帽应紧固无松动，上部应用并帽紧固。配线头根部应用塑料套管防护，套管长度应均匀一致。

2 当配线线缆采用焊接方式连接时，严禁使用带腐蚀性的焊剂。焊接应牢固，焊点应饱满光滑、无毛刺，配线应无脱焊、断股现象。

3 当配线线缆采用压接方式连接时，应使用与芯线截面相适应的专用压线工具。压接时接点片与导线应压接牢固、长度适当，配线应无脱股、断股现象。

4 当配线线缆采用插接方式连接时，应一孔一线，严禁一孔插接多根导线。插接时应采用专用工具操作，多股铜芯线插接前应压接接线帽。

5 屏蔽线的屏蔽层应与屏蔽端子连接良好。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

Ⅱ 一般项目

9.8.4 电缆终端应固定在机架上，排列应整齐、美观，引出端应有标明去向的标牌。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

9.8.5 电缆芯线在连接端子前的扭绞状态应符合设计要求；线头剥切部分芯线不得有伤痕；绕制线环时，线环应按顺时针方向旋转。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 10  防雷及接地

- 10.1  一般规定

10.1.1 防雷及接地应包括防雷设施和接地装置。

10.1.2 信号设备机房应单独设置电源防雷箱，防雷箱性能应符合设计要求。

10.1.3 防雷元器件不应影响被防护设备的正常工作。

10.1.4 信号系统设备的接地应接入综合接地系统。当采用分设接地方式时，应符合设计要求。

- 10.2  防雷设施安装

Ⅰ 主控项目

10.2.1 信号防雷设施进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

10.2.2 防雷设施的安装位置、安装方式应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

10.2.3 防雷设施的安装应符合下列规定：

1 防雷设施与被防护设备之间的连接线路应取最短路径，不应迂回绕接。

2 防雷设施的配线与其它设备配线应分开布放。

3 其它设备配线不应借用防雷设施的配线端子。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

Ⅱ一般项目

10.2.4 防雷设施应安装牢固、可靠，并应清晰标识用途及去向。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 10.3  接地装置安装

Ⅰ 主控项目

10.3.1 接地装置进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。

10.3.2 接地装置的安装位置、安装方式应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件观察、尺量检查。

10.3.3 信号设备室内信号接地箱与综合接地箱之间的接线应连接正确、可靠。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、检查。

10.3.4 分设接地体的埋深不得小于700 mm，距其它设备和建筑物不得小于1500 mm。

检验数量：全部检查。

检验方法：检查随工检验记录。

10.3.5 直流电力牵引区段信号设备防护应符合下列规定：

1 当信号干线屏蔽电缆引入室内时，其屏蔽层应接地；

2 距接触网带电部分小于5000 mm的信号设备，其金属外壳或金属结构物宜接至安全地线。

3 信号设备的金属外缘距回流线的距离应大于1000 mm；当距离不足1000 mm时，应加绝缘防护，但不得小于700 mm。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

Ⅱ 一般项目

10.3.6 接地体与引接线连接部分应焊接牢固，焊接处应做防腐处理。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

10.3.7 信号接地体材质应符合设计要求；当设计无要求时，宜采用镀锌钢材、铜板、石墨。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 11  试车线设备

- 11.1  一般规定

11.1.1 试车线设备应包括与正线相同部分的列车检测与车地通信设备、室内操控及显示设备。

11.1.2 试车线信号系统设备的布置，应能满足ATP或ATO等双向试车的需要。

- 11.2  安装调试

主控项目

11.2.1 试车线轨旁设备的安装应符合本规范第7章的规定。

11.2.2 试车线轨旁设备的单项调试应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、检查。

- 11.3  系统功能检验

主控项目

11.3.1 试车线设备的列车自动防护功能应符合本规范第15.2节的规定。

11.3.2 试车线设备的列车自动运行功能应符合本规范第17.2节的规定。

- 12  信号设备标识及硬面化

- 12.1  一般规定

12.1.1 室内、外信号设备均应有明确的标识。设备标识应包括设备名称及编号的标志和设备铭牌。

12.1.2 室外安装在地面的信号轨旁设备周边应进行硬面化处理。

- 12.2  设备标识

主控项目

12.2.1 室外信号设备标识的名称及编号书写、标识的位置应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

12.2.2 室内主体机柜的颜色应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 12.3  硬面化

主控项目

12.3.1 室外轨旁设备周边硬面化范围、硬面化用混凝土的强度及硬面化的上部厚度应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

12.3.2 相邻轨旁设备周边宜采用同一个围桩及硬面化处理。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

12.3.3 硬面化表面应平整光洁无裂纹，并应无丢边掉角现象。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

- 13  联锁

- 13.1  一般规定

13.1.1 联锁试验范围应包括室内单项试验、室外单项试验、综合试验。

13.1.2 联锁试验应根据设计提供的进路联锁表确定。

- 13.2  室内单项试验

主控项目

13.2.1 计算机及外部设备功能性试验应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验、检查。见证检验。

13.2.2 电源设备试验应符合下列规定：

1 各种电源输出电压应符合设计要求，不得有接地、混电现象。

2 自动和手动时的主、副电源切换均应可靠，切换时间和电压稳定度应符合设计要求。

3 不间断电源的输出电压、频率、满负荷放电时间及超载性能应符合设计要求。

4 电源设备对地绝缘电阻应符合设计要求。

5 电源故障报警功能应试验正常。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验、检测。见证检验。

13.2.3 车站联锁试验应符合下列规定：

1 进路联锁表所列的每条列车/调车进路的建立与取消、信号机开放与关闭、进路锁闭与解锁等项目的试验，应保证联锁关系正确并符合设计要求。

2 每条进路均不应建立敌对进路，敌对信号不得开放；建立进路时与该进路无关的设备不得误动作，列车防护进路应正确、完整。

3 站内联锁设备与区间、站、场间的联锁关系应符合设计要求。

4 计算机联锁设备的采集单元与采集对象、驱动单元与执行器件的状态应一致。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计联锁表，逐项进行检测、试验。旁站。

13.2.4  车站联锁设备故障报警信号应及时、准确、可靠。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。旁站。

- 13.3  室外单项试验

主控项目

13.3.1 信号机试验应符合下列规定：

l 信号机光源的额定电压、灯光色显、显示距离应符合设计要求。

2 当色灯信号机正常点灯时，应点亮主灯丝。设有灯丝转换装置的信号机，主、副灯丝转换应可靠，并应能及时接通报警电路。

3 当 LED信号机正常工作时全部灯管应点亮。当LED灯管故障数至报警门限值以下时，正常LED灯管应继续点亮，并应能及时接通报警电路。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验、检测。见证检验。

13.3.2 道岔转辙设备试验应符合下列规定：

1 当道岔在定位或反位状态时，尖轨与基本轨密贴应良好；当道岔在正常转换时，电机不应空转。

2 当道岔尖轨因故不能转换或转换中途受阻时，电动转辙机应使电机克服摩擦联接力空转；电液转辙机应打开溢流阀排油。

3 转辙设备可动部分在转动过程中应动作平稳、灵活、无卡阻现象，杆件连接部位旷量应符合设计要求。

4 道岔的转换动程、外锁闭量，以及转换时间、动作电流与故障电流等性能指标应符合设计要求。

5 在道岔第一牵引点锁闭杆中心处的尖轨与基本轨间有4 mm及以上的间隙时，道岔不得锁闭；其它牵引点处的不锁闭间隙应符合设计要求。

6 转辙机内表示系统的动接点与定接点在接触状态时，接点相互接触深度不应小于4 mm，动接点前端边缘与定接点座的距离不应小于2 mm。在挤岔状态时，转辙机表示系统的定位、反位接点应可靠断开。

7 当转辙机开启机盖或插入手摇把时，其安全接点应可靠断开，非经人工恢复不得接通启动电路；关闭机盖时安全接点应接触良好。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验、检测。见证检验。

13.3.3 轨道电路试验应符合下列规定：

1 调整状态下轨道电路接收端接收到的信号电压和电流强度不应小于接收设备要求的最低输入工作值。

2 在轨道电路区段内任何地点用标准分路灵敏电阻分路导线对钢轨进行分路时，轨道电路接收到的信号电压和电流强度应低于接收设备要求的最大可靠落下值。标准分路灵敏度电阻应符合轨道电路的设计规定值。

3 轨道电路测试盘所测试区段与室外实际区段应一致，测试盘上的测试数据与相应轨道继电器线圈上的测试数据应相同。

4 轨道电路极性交叉检测应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验、检测。见证检验。

- 13.4  综合试验

主控项目

13.4.1 应确保进路上道岔、信号机和区段的联锁；当联锁条件不符时，严禁进路开通；敌对进路必须相互照查，不得同时开通。

检测数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

13.4.2 当装设引导信号的信号机因故不能开放时，应通过引导信号实现列车的引导作业。

检测数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

13.4.3 室内、外设备一致性检验应符合下列规定：

1 控制台或显示器上复示信号显示与室外对应信号机的信号显示含义应一致，灯丝断丝报警功能应符合设计要求。

2 室外轨道电路位置与控制台或显示器上的轨道区段表示应一致。

3 室外道岔实际定位、反位位置与控制台或显示器上的道岔位置表示应相符。当操作道岔时，室外道岔转换设备动作状态与室内有关设备动作状态应一致。

4 室外其它设备状态与控制台或显示器上的表示应一致。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

13.4.4 正线与车辆基地间的接口测试及功能检验应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

- 14  维护支持

- 14.1  一般规定

14.1.1 微机监测设备和维护支持设备的安装不应影响被监测信号设备的正常工作。

- 14.2  微机监测系统检验

主控项目

14.2.1 微机监测设备显示功能应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

14.2.2 微机监测设备下列报警功能应符合设计要求：

1 报警及时性；

2 报警准确性；

3 实时记录

4 数据回放。

5 日志功能。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

14.2.3 微机监测设备下列监测功能应符合设计要求：

1 监测数据分析；

2 监测精度校验。

检验数量：全部检查。

检验方法：测试检查。见证检验。

- 14.3  维护支持系统检验

主控项目

14.3.1 维护支持设备显示功能、报警功能、监测功能应符合本规范第14.2.1～14.2.3条的规定。

14.3.2 维护支持系统下列功能应符合设计要求：

1 工单生成及派发。

2 设备台账记录。

3 远程重启。

4 设备日志远程数据上传。

5 专家诊断。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

- 15  列车自动防护

- 15.1  一般规定

15.1.1  ATP系统功能检验应按设计要求进行。

15.1.2  ATP系统功能检验前，应确认系统设备单项调试、车载设备静态/动态调试已完成，调测数据、性能指标应符合设计要求。

15.1.3  ATP系统调试前应对线路轨旁设备限界进行一次全面检测，且应在符合设备限界要求时再进行系统检验。

15.1.4  ATP系统调试前应检查系统所使用的通信通道畅通。

15.1.5  ATP系统必须符合故障导向安全原则。

- 15.2  列车自动防护系统检验

主控项目

15.2.1 列车下列驾驶模式应符合设计要求：

1 限制人工模式。

2 非限制人工模式。

3 列车自动保护人工模式。

4 列车自动运行模式。

5 列车自动折返模式。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

15.2.2 列车下列安全控制功能应符合设计要求：

1 列车安全运行间隔。

2 列车超速防护。

3 列车溜逸与退行防护。

4 移动授权。

5 列车紧急停车功能。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

15.2.3 列车车门下列安全控制功能应符合设计要求：

1 正常开关车门功能。

2 非正常状态下的车门安全防护功能。

3 人工切除车门防护功能。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

15.2.4 站台屏蔽门下列自动控制功能应符合设计要求：

1 正常开关屏蔽门功能。

2 互锁解除功能。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

15.2.5  ATP系统下列故障报警功能应符合设计要求：

1 对各种事件、设备故障、报警信息等实时记录功能。

2 对记录的输出、回放查询、统计等功能。

3 记录保持时间。

4 日志功能。

5 系统自诊断报警功能。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

15.2.6  各种信号驾驶模式下车载设备人机界面信息显示功能应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

- 16  列车自动监控

- 16.1  一般规定

16.1.1  ATS系统功能检验应按设计要求进行。

16.1.2  ATS系统功能检验前，应确认系统设备单项调试、车载设备静态/动态调试已完成，调测数据、性能指标应符合设计要求。

16.1.3  系统调试前应检查系统所使用的通信通道畅通。

- 16.2  列车自动监控系统功能检验

主控项目

16.2.1  ATS系统的下列操作模式功能应符合设计要求：

1 有时刻表的自动控制模式。

2 无时刻表的自动控制模式和人工控制模式。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

16.2.2  ATS系统的优先级控制应符合下列规定：

1 人工控制应优先自动控制。

2 车站自动控制应优先远程自动控制。

3 在正常情况下，车站控制权和中央控制权之间的转换应经过授权。

4 在紧急情况下，车站可不经控制中心同意立即获得紧急站控权。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

16.2.3 系统的下列信息显示功能应符合设计要求：

1 应实时显示全线轨道线路布置图、列车位置信息、列车车次号信息、进路及道岔、信号机、地面占用检查设备等轨旁设备的状态；

2 在CBTC级别模式下，还应实时显示列车的驾驶模式、列车所处的运行级别等车载设备的状态以及列车的车门状态、站台屏蔽门状态、临时限速等信息的功能；

3 系统的设置、修改、移动、取消、查询列车识别号、列车位置等信息的功能；

4 回放功能；

5 模拟功能。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

16.2.4  ATS系统的下列控制功能应符合设计要求：

1 信号控制，包括进路控制、信号机控制、道岔控制、终端模式设置。

2 自动进路控制，包括连续通过进路、车次号触发进路、接近触发进路。

3 列车折返控制，包括列车自动折返、列车人工折返。

4 站台控制，包括停站时间设置、扣车及停站终止等。

5 临时限速控制。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

16.2.5 系统的下列列车运行调整功能应符合设计要求：

1 列车交会、冲突时的调度管理功能。

2 时刻表和追踪间隔自动监督和调整列车运行功能。

3 控制列车在车站停车的功能，在特殊情况下可以改变行车计划。

4 扣车功能。

5 跳停功能。

6 提前发车功能。

7 区间运行时分调整。

8 车站停站时分调整。

9 列车增减调整。

10 系统宜给出列车出入库的预告信息。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

16.2.6 列车最小运行间隔和折返时间应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

16.2.7 列车运行时刻表的编制及管理功能应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

16.2.8 报表、操作记录等日志管理及打印功能应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

16.2.9 报警和事件管理功能应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

16.2.10 系统的下列权限管理功能应符合设计要求：

1 登录用户管理功能；

2 控制区域管理功能。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

16.2.11 系统的模拟培训功能应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

- 17  列车自动运行

- 17.1  一般规定

17.1.1 ATO系统功能检验应按设计要求进行。

17.1.2 ATO系统功能检验前，应确认系统设备单项调试、车载设备静态/动态调试已完成，调测数据、性能指标应符合设计要求。

17.1.3 ATO系统调试前应对线路轨旁设备限界进行一次全面检测，符合设备限界要求时方可进行系统检验。

17.1.4 系统调试前应检查系统所使用的通信通道畅通。

- 17.2  列车自动运行系统功能检验

主控项目

17.2.1  ATO系统的下列速度控制功能应符合设计要求：

1 在规定允许的范围内应能自动调节列车运行速度。

2 应能在规定的停车点停车并应能满足停车精度的要求。

3 应能支持多级别的速度、加速度和制动率调整。

检验数量：全部检查。

检验方法：地面操控配合随车试验、测量检查。见证检验。

17.2.2 列车自动折返功能应符合设计要求。列车自动折返功能应验证停车精度能满足停站、折返和存车作业的要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：地面操控配合随车观察、试验检查。见证检验。

17.2.3 车门/屏蔽门的下列自动控制功能应符合设计要求：

1 在接收到车载ATP的信息时应能以手动或自动方式控制车门。

2 在列车车门开启前ATO系统应自动确认车速为零。

3 列车停车位置及开门方位应准确。

检验数量：全部检查。

检验方法：地面操控配合随车观察、试验检查。见证检验。

17.2.4  ATO系统下列故障报警功能应符合设计要求：

1 对各种事件、设备故障、报警信息等实时记录功能。

2 对记录的输出、回放查询、统计等功能。

3 记录保存时间。

4 日志功能。

5 系统自诊断报警功能。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

- 18  数据通信

- 18.1  一般规定

18.1.1 数据通信设备应包括车载无线设备、轨旁无线设备、地面数据传输与交换设备、网络安全设备等系统组成。

18.1.2 数据通信系统的功能和性能检验应符合下列规定：

1系统无线覆盖和网内干扰检测前应首先对外部电磁环境进行检测。

2 系统服务质量（QoS）检验前应首先对无线覆盖及干扰保护比进行检测。

- 18.2  数据通信系统检验

主控项目

18.2.1 车地通信段无线网络冗余功能应符合设计要求和现行行业标准《城市轨道交通基于通信的列车自动控制系统技术要求》CJ/T 407的规定：

检验数量：全部检查。

检验方法：在车载侧和轨旁设备侧进行模拟故障测试，列车按设计运营速度进行全线路检测，地面操控配合随车观察、测试检验。见证检验。

18.2.2 数据通信网络系统的下列保护倒换和恢复自愈功能应符合设计要求和现行行业标准《城市轨道交通基于通信的列车自动控制系统技术要求》CJ/T 407的规定：

1 车载网络的倒换与恢复；

2 轨旁网络的倒换与恢复；

3 骨干传输网络的倒换与恢复；

4 地面控制中心网络的倒换与恢复。

检验数量：全部检查。

检测方法：在车载侧和地面侧进行模拟故障测试，列车按设计运营速度进行全线路检测，地面操控配合随车观察、测试检验。见证检验。

18.2.3 数据通信网络系统的下列安全功能应符合设计要求和现行行业标准《城市轨道交通基于通信的列车自动控制系统技术要求》CJ/T 407的规定：

1 车地无线网络的用户权限、接入访问、数据加密机制等安全功能；

2 数据网络系统安全策略。

检验数量：全部检查。

检测方法：在无线网络和有线网络侧进行各类安全模拟攻击测试，列车按设计运营速度进行全线路检测，地面操控配合随车观察、测试检验。见证检验。

18.2.4 数据通信网络在设计运营速度下的下列车地通信传输性能应符合设计要求和现行行业标准《城市轨道交通基于通信的列车自动控制系统技术要求》CJ/T 407的规定：

1 无线网络信号强度覆盖；

2 无线网络越区切换时延和成功率；

3 车地间传输通道的端对端双向传输数据吞吐量；

4 车地间传输通道的端对端丢包率；

5 车地间传输通道的时延；

6 最大网络保护倒换时间。

检验数量：全部检查。

检测方法：在车载侧和地面侧进行网络性能测试，列车按设计运营速度进行全线路检测，地面操控配合随车观察、测试检验。见证检验。

- 19  列车自动控制

- 19.1  一般规定

19.1.1 ATC系统功能检验应按设计要求进行。

19.1.2 在进行ATC系统功能检验前，应完成ATP、ATS、ATO系统功能检验，且检验结果应符合设计要求。

19.1.3 在ATC系统功能检验前应检查确认系统安全认证证书。

19.1.4 在进行ATC系统调试前应检查系统通信通道畅通。

- 19.2  列车自动控制系统功能检验

主控项目

19.2.1  ATC系统应进行下列项目的综合检验，并应符合设计要求：

1 ATP、ATO和ATS系统的接口性能测试。

2 正线进路的行车试验。

3 系统运营能力检验。

4 系统可靠性、可用性指标检测应满足144h系统无故障运行要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验、测试检查。见证检验。

19.2.2  ATC系统降级运行功能应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验检查。见证检验。

- 19.3  列车自动控制系统外部接口检验

主控项目

19.3.1 ATS系统与下列专业间的信息接口应符合设计要求：

1  与无线调度通信系统、广播系统、乘客信息系统等；

2  与时钟系统；

3  与电力监控系统、防灾报警系统、环境监控系统、综合监控系统等。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验、测试检查。见证检验。

19.3.2 信号车载设备接收车辆输入、向车辆输出的信息应符合设计要求：

检验数量：全部检查。

检验方法：试验、测试检查。见证检验。

19.3.3信号系统与站台屏蔽门下列信息接口应符合设计要求：

1  屏蔽门发送的打开、关闭及锁闭、互锁解除状态信息。

2  信号系统发送的联动打开、联动关闭信息。

检验数量：全部检查。

检验方法：试验、测试检查。见证检验。

- 20  单位工程观感质量

- 20.1  一般规定

20.1.1 单位工程观感质量的检查应包括光电缆线路、室外设备、车载设备、室内设备。

20.1.2 单位工程观感质量评定检查应进行现场评定，并应给出“好”、“一般”、“差”的结论；观感质量检查项目评定为“差”的项目，应进行返修。

- 20.2  光电缆线路

20.2.1 支架、线槽观感质量应符合下列规定：

1 支架应安装整齐、平直、美观、稳固。

2 线槽应盖板平整，对接应吻合严密。

20.2.2 光电缆敷设观感质量应符合下列规定：

1 支架上的线缆应排列整齐、自然松弛，同层架设应无扭绞、交叉现象。

2 线槽内的线缆应布放整齐、顺直，且不应有交叉、溢出槽外现象。

20.2.3 防护管路或线槽应排列整齐、平顺，并应安装稳定、牢固。

20.2.4 光电缆接续观感质量应符合下列规定：

1 接头盒应完整无损，摆放应平整，且不应有漏胶、漏液现象。

2 电缆铅套管封焊应美观，焊缝应平滑。

20.2.5 箱盒观感质量应符合下列规定：

1 箱盒应无损伤、裂纹、锈蚀现象，密封应良好。

2 箱盒应安装端正，箱盒内的设备、器件应排列整齐、固定牢固。

- 20.3  室外设备

20.3.1 固定信号机、发车指示器及按钮装置观感质量应符合下列规定：

1 高柱信号机机柱与地面应垂直安装，同一机柱同方向安装的各个信号机构及灯位中心应在一条直线上。混凝土机柱、梯子基础表面应光洁，并应无明显的丢边掉角现象。

2 矮型信号机金属安装支架应稳固，并应无锈蚀现象；混凝土基础表面应光洁，且不应有丢边掉角现象。

3 信号机构的色灯玻璃及透视镜不应有影响显示的斑点和裂纹。

4 信号机接线盒引入口处防护设施应完好，机构内部配线绑扎应整齐，绝缘软线应无中间接头，并应无破损、老化现象。

5 各种按钮装置应操作灵活，并应安装稳固，外壳应完好、无损。

20.3.2 转辙设备观感质量应符合下列规定：

1 转辙设备各组成部件应安装完好、齐全。

2 转辙机内部配线应无电气绝缘破损，且无中间接头，配线应走向合理，绑扎应整齐、均匀。

3 转辙设备配线引入口处防护设施应完好。

4 转辙设备应运转正常、动作灵活，不得有机械磨卡现象。

20.3.3 列车检测与车地通信设备观感质量应符合下列规定：

1 轨道电路发送、接收调谐设备应安装平整、稳固；钢轨绝缘应安装正确，配件应齐全、无损；各类轨道连接线应布线合理、防护良好、连接牢固，不得有断股、锈蚀现象。

2 阻抗连接器应安装端正、牢固。阻抗连接器连线与钢轨的焊位应正确，并应无漏焊、假焊。

3 各类环线敷设应平直，中间不应有接头；卡具应固定牢固，卡具间隔应均匀。

4 波导管支架安装应顺直、牢固。波导管防护膜应保护完好。

5 漏泄同轴电缆吊挂应间距均匀、高度应一致。漏泄同轴电缆下垂幅度应一致。

6 应答器应安装端正、牢固；有源应答器连接电缆应防护完好、固定牢靠。

7 定位天线应安装端正、牢固。定位天线连接电缆应防护完好、固定牢靠。

8 终端接收器应安装端正、牢固。终端接收器箱密封装置应完整，内部配线应整齐，接地状态应良好。

9 无线接入单元天线应安装平稳、牢固。无线接入单元电子箱密封装置应完整，内部配线应整齐，接地状态应良好。

10 计轴装置应安装端正、牢固。计轴电子箱密封装置应完整，内部配线应整齐，接地状态应良好。

20.3.4 防雷及接地观感质量应符合下列规定：

1 防雷元器件应安装固定牢靠。

2 接地方式应正确，接地线与接地体的连接应正确、牢固。

20.3.5 室外设备标识及硬面化观感质量应符合下列规定：

1 室外各种设备外壳应完好无损，标识颜色应符合要求，漆层应厚薄均匀、颜色均匀一致，不得有脱皮、反锈、鼓泡现象。

2 设备标识名称及编号书写应正确、端正、清晰。

3 设备硬面化表面应光洁、无裂纹，并应无明显丢边掉角现象。

- 20.4  车载设备

20.4.1 车载机柜及设备观感质量应符合下列规定：

1 机柜及设备应安装正确、稳固牢靠，防震动措施应完好。

2 设备及元器件应安装齐全、牢固，插接件应紧固、无松动。

20.4.2 人机界面观感质量应符合下列规定：

1 驾驶台人机界面应显示准确、清晰。

2 各种按钮、扳键应操作灵活。

20.4.3车载天线及传感装置应安装正确、稳固牢靠。

20.4.4 设备配线及标识观感质量应符合下列规定：

1 设备配线应走向合理，接口应连接正确、牢固；配线绝缘应无破损、中间无接头。

2 设备外壳应完好无损，漆层应厚薄均匀、颜色一致，并应无脱皮、反锈、鼓泡现象。

3 设备表示铭牌应齐全，名称及编号应正确，字迹应清晰、端正。

- 20.5  室内设备

20.5.1 机柜观感质量应符合下列规定：

1 机柜安装位置应正确、排列整齐，并应安装稳固。

2 同类机柜应高低一致，同排机柜正面应处于同一平面，排间距离应符合设计要求。

3 机柜外壳应完好无损，漆层应厚薄均匀、颜色一致，并应无脱皮、反锈、鼓泡现象。

4 机柜的铭牌应表示正确、清晰。

20.5.2 配线观感质量应符合下列规定：

1 布线走向应合理，排列应整齐、美观。

2 焊接配线应焊接牢固，焊点应光滑、无毛刺；压接配线应压接牢固，并应无脱股、松动现象；插接配线应插接牢固，并应正确、无松动；接线端子均应套有塑料软管保护，且长度应均匀。

3 配线线条应无中间接头和绝缘破损。

4 配线端子均应有标明配线去向的铭牌。

20.5.3 电源设备观感质量应符合下列规定：

1 电源屏、配电箱柜、不间断电源等电源设备应安装正确、稳固。

2 各种电源设备外壳应完好无损，漆层应厚薄均匀、颜色一致，并应无脱皮、反锈、鼓泡现象。

3 电源线布放应顺直、无交叉，防护应完好。

4 各种电源设备铭牌应表示正确、清晰。

20.5.4 操作显示设备观感质量应符合下列规定：

1 控制中心大屏显示设备应安装稳固、排列整齐；屏幕图像、字符应显示清晰，视野区域应满足作业要求。

2 集中站及控制中心操作显示设备及附属设施设置位置应正确、安装稳固、操作方便。

3 操作显示设备接口应连接正确；接插件应紧固牢靠。

4 操作显示设备外壳应完好无损，漆层应厚薄均匀、颜色一致，并应无脱皮、反锈、鼓泡现象。

- 附录A 施工现场质量管理检查记录

表A     施工现场质量管理检查记录

开工日期：

| 单位工程名称 |  |  |  | 施工许可证 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  |  | 内 容 |  |  |  |
| 1 | 开工报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场质量管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 质量责任制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工程质量检验制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 分包方资质及对分包方单位管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 施工图核对记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工定测资料（施工复测记录） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工组织设计、施工方案、施工技术交底及审批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 施工技术标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 主要专业工种操作上岗证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 施工机具及检测设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 材料、设备存放与管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 总监理工程师 （建设单位项目负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录B 检验批质量验收记录

表B           检验批质量验收记录

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |
| 主控 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设) 单位验收 结论 |  |  | 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录C 分项工程质量验收记录

表C           分项工程质量验收记录

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  | 检验批数 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 序号 | 检验批部位 |  | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  | 分项工程技术负责人 年 月 日 |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  | 监理工程师 （建设单位项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

- 附录D 分部工程质量验收记录

表D           分部工程质量验收记录

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  | 项目质量负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 |  | 施工单位检查评定结果 |  |  | 监理（建设）单位 验收意见 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 施工单位 |  |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  |  | 总监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- 附录E 单位工程质量竣工验收记录

表E.0.1   单位工程质量验收记录

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工日期 |  |  |  | 竣 工 日 期 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 技 术 负 责 人 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  | 项目技术负责人 |  |  | 项目质量负责人 |  |  |  |
| 序号 | 项 目 |  | 验收记录 |  |  |  |  | 验收结论 |  |
| 1 | 分部工程 |  | 共 分部，经查符合标准规定 及设计要求 分部 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量控制资料核查 |  | 共 项，经查符合要求 项， 经核定符合规范要求 项 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全和主要使用功能 核查及抽查结果 |  | 共核查 项，符合要求 项， 共抽查 项，符合要求 项， 经返工处理符合要求 项 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 观感质量验收 |  | 共检查 项，评定为合格的 项， 评定为差的 项 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 建设单位 |  | 监理单位 |  | 施工单位 |  |  | 设计单位 |  |
|  | （公章） 单位（项目）负责人 年 月 日 |  | （公章） 总监理工程师 年 月 日 |  | （公章） 单位负责人 年 月 日 |  |  | （公章） 单位（项目）负责人 年 月 日 |  |

表E.0.2 单位工程质量控制资料核查记录

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 | 工程定测记录 |  |  |  |  |
| 3 | 原材料出厂合格证及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |
| 4 | 设备出厂合格证或试验报告 |  |  |  |  |
| 5 | 电气试验报告 |  |  |  |  |
| 6 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 7 | 施工记录 |  |  |  |  |
| 8 | 工程质量事故及事故调查处理资料 |  |  |  |  |
| 9 | 施工现场质量管理检查记录 |  |  |  |  |
| 10 | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 11 | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目经理 总监理工程师 （建设单位项目负责人） 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表E.0.3  单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全和功能检查项目 |  | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核查（抽查）人 |
| 1 | 电源及接地装置性能检验测试记录 |  |  |  |  |  |
| 2 | 轨旁设备性能检验测试记录 |  |  |  |  |  |
| 3 | 转辙机性能检验测试记录 |  |  |  |  |  |
| 4 | 光电缆性能检验测试记录 |  |  |  |  |  |
| 5 | 计算机联锁设备性能检验测试记录 |  |  |  |  |  |
| 6 | 联锁试验报告 |  |  |  |  |  |
| 7 | ATS系统功能检验测试记录 |  |  |  |  |  |
| 8 | ATP系统功能检验测试记录 |  |  |  |  |  |
| 9 | ATO系统功能检验测试记录 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目经理 总监理工程师 （建设单位项目负责人） 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：其它检查项目由验收组协商确定。

表E.0.4   单位工程观感质量检查记录

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 抽查质量状况 | 质量评价 |  |  |
|  |  |  |  | 好 | 一般 | 差 |
| 1 | 光电缆线路 |  |  |  |  |  |
| 2 | 固定信号机、发车指示器及 按钮装置 |  |  |  |  |  |
| 3 | 转辙设备 |  |  |  |  |  |
| 4 | 列车检测与车地通信设备 |  |  |  |  |  |
| 5 | 车载设备 |  |  |  |  |  |
| 6 | 室内设备 |  |  |  |  |  |
| 7 | 防雷及接地 |  |  |  |  |  |
| 8 | 设备标识 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目经理 总监理工程师 （建设单位项目负责人） 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：观感质量评定为“差”的项目应返修。

- 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

2  条文中指明应按其它有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准目录

- 《地铁设计规范》GB 50157

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

3、	《城市轨道交通通信工程质量验收规范》GB 50382

中华人民共和国国家标准

城市轨道交通信号工程施工质量验收规范

GB 50578-20XX

- 条文说明

- 修订说明

《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》GB 50578，经住房和城乡建设部201X年X月 X日以第XXXX号公告批准发布。

本规范是在《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》GB 50578-2010的基础上修订而成，上一版的主编单位是中国铁路通信信号上海工程集团有限公司 ，参编单位是上海申通地铁集团有限公司、北京市轨道交通建设管理有限公司、南京地下铁道有限责任公司、北京全路通信信号研究设计院、中国铁路通信信号上海电信测试中心，主要起草人员是陆晓地、孙少军、朱翔、丁建中、张琼燕、任敬、牛英明、张良、王志麟、李春等。本次修订的主要技术内容是：1、在原标准框架基础上，各章节修改完善了信号系统在工程施工建设阶段的质量要求。2、增补、修订了信号系统列车自动控制（ATC）、列车自动监控（ATS）、列车自动防护（ATP）与城市轨道交通其它系统的接口要求。3、新增“数据通信”章节。

本规范修订过程中，编制组进行了广泛细致的调查研究，总结了我国城市轨道交通信号工程建设的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过试验取得了城市轨道交通应用基于通信的列车控制系统CBTC等重要技术参数。

为便于广大施工、监理、设计、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明（还着重对强制性条文的强制性理由作了解释）。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目    次

1 总则	88

2 术语和缩略语	89

3 基本规定	90

3.1 一般规定	90

3.2 工程质量验收单元的划分	92

3.3 工程质量验收要求、程序和组织	92

4 光电缆线路	93

4.1 一般规定	93

4.3 光电缆敷设	93

4.4 光电缆防护	93

4.5 光电缆接续	95

4.6 箱盒安装	95

5 固定信号机、发车指示器及按钮装置	96

5.1 一般规定	96

5.2 高柱信号机安装	96

5.3 矮型信号机安装	96

5.4 发车指示器安装	96

5.5 按钮装置安装	96

6 转辙设备	98

6.1 一般规定	98

6.2 安装装置安装	98

6.3 外锁闭装置安装	98

6.4 转辙机安装	98

7 列车检测与车地通信设备	100

7.2 机械绝缘轨道电路安装	100

7.6 波导管安装	100

7.7 漏泄同轴电缆敷设	100

7.8 应答器安装	101

7.9 定位天线安装	101

7.11 无线接入单元安装	101

7.13 LTE-M室外设备安装	101

8 车载设备	102

8.1 一般规定	102

9 室内设备	103

9.5 操作显示设备安装	103

9.6 大屏设备安装	103

10 防雷及接地	104

10.1 一般规定	104

10.3 接地装置安装	104

11 试车线设备	106

11.1 一般规定	106

11.2 安装调试	106

11.3 系统功能检验	106

12 信号设备标识及硬面化	107

12.1 一般规定	107

12.2 设备标识	107

13 联锁	108

13.2 室内单项试验	108

13.3 室外单项试验	108

13.4 综合试验	108

14 维护支持	109

15列车自动防护	110

15.1 一般规定	110

15.2 列车自动防护系统检验	110

16 列车自动监控	111

16.1 一般规定	111

16.2 列车自动监控系统功能检验	111

17 列车自动运行	112

17.1 一般规定	112

17.2  列车自动运行系统功能检验	112

19  列车自动控制	113

19.1 一般规定	113

19.2 列车自动控制系统功能检验	113

19.3  列车自动控制系统外部接口检验	113

- 1 总则

1.0.1 本规范的编制目的是为了加强和统一城市轨道交通信号系统工程的施工质量验收。本规范不涉及工程决策阶段、勘察设计阶段和运营维修阶段的质量。

本规范是政府部门、专门质量机构、建设单位、监理单位、勘察设计单位和施工单位对工程施工阶段的质量进行监督、管理和控制的主要依据，是城市轨道交通信号系统工程施工质量验收的主体标准。

1.0.2 本规范适用于城市轨道交通中地铁、轻轨、快轨等信号工程的施工质量验收。

1.0.3 设计文件是指导施工的依据，未经设计同意，施工单位无权自行改变设计或设备技术文件。设计变更也有相应的规定程序和相关手续。这里强调施工执行设计文件，也是说明施工质量的控制和验收应符合设计文件要求。

1.0.4 城市轨道交通信号系统工程质量检验检测工作，是工程质量管理的重要组成部分，也是工程质量控制的重要手段。客观、准确的检验检测数据，是评价工程质量的科学依据。判定工程施工质量合格与否，要体现质量数据说话的原则。其基础是质量数据必须真实可靠，并且能够代表工程质量情况。这就要求检验检测所用的仪器方法和抽样方案必须符合相关标准或技术条件的规定，方法统一，数据才有可比性。仪器设备还应处于检定有效期内、且状态稳定。

另外，随着工程检测技术的发展，一些成熟可靠的新方法、新仪器不断出现，尤其是对工程实体质量和使用功能的检测，使用新技术后，能减少检测工作量，提高检测精度，应该积极采用。但采用这些新技术应经过必要程序的鉴定。

1.0.5 城市轨道交通信号系统工程施工过程中的环节多、影响工程质量的因素多，因而采用的标准或规范也多。其中，既有技术标准又有管理标准，既有国家标准又有行业标准，甚至还有国际标准和国外标准，本规范难以一一详列。一般可根据工程实际情况，确定各种标准规范的采用与否。但对于施工过程涉及的、现行国家和行业标准中有强制性执行要求的标准或标准条文则必须贯彻执行。

- 2 术语和缩略语

本章提出的术语和缩略语，是本规范中所引用的。

- 3 基本规定

- 3.1 一般规定

3.1.1 工程施工质量要体现过程控制的原则。施工现场应具有健全的质量管理体系，指企业通过了ISO9000的质量管理体系认证，并且覆盖到施工现场，贯彻到施工全过程。施工现场应配齐相应的施工技术标准，包括适用的国家标准、行业标准和企业标准等。施工准备工作要全面、到位，一般包括施工调查、施工图核对、施工方案选择及资源配置、施工作业指导书编制、施工技术交底等。并且现场建立了施工质量检验制度，明确检验目的、人员、时间、内容、标准等，以及针对不同的检验结果做出相应处理决定的控制流程。

施工前，监理单位（未委托监理的项目为建设单位，下同）对施工单位所做的施工准备工作进行的全面检查，是对监理单位（建设单位）和施工单位两方提出的要求，是保证开工后顺利施工和保证工程质量的基础。一般情况下，每个单位工程应检查一次。施工现场质量管理检查记录由施工单位的现场负责人填写，由监理单位的总监理工程师（建设单位项目负责人）进行检查验收，做出合格或不合格及限期整改的结论。

现场质量管理制度包括现场施工技术资料的管理制度在内。

3.1.2 工程施工质量控制的要点包括两个方面：一是对材料、构配件和设备质量的进场检验，二是对各工序操作质量的自检、交接检验。

第一，对材料、构配件和设备质量的进场检验分两个层次进行。

现场检验：主要是对材料、构配件和设备的外观、规格、型号和质量证明文件等的检查。检验方法主要为观察检查，并配以必要的尺量、检查合格证、厂家（产地）试验报告；检验数量多为全部检查。施工单位和监理单位的检验方法和数量多数情况下相同。未经检验或检验不合格的，不得运进施工现场。

试验检验：凡是涉及安全和使用功能的，要进行试验检验。确定试验检验项目时，首先要考虑对工程的结构安全和使用功能确有重要影响的项目，其次是大多数单位都具备相应的试验条件。施工单位试验检验的批量、抽样数量、质量指标根据相关产品标准、设计要求或工程特点确定，检验方法符合相关标准或技术条件的规定。

第二，对工序操作质量的自检、交接检验。

自检：施工过程中各工序应按施工技术标准进行操作，该工序完成后，对反映该工序质量的控制点进行自检。自检的结果要留有记录。这些结果可以作为施工记录的内容，有的也正好是检验批验收需要的检验数据，要填入检验批质量验收记录表中。

交接检验：一般情况下，一个工序完成后就形成了一个检验批，可以对这个检验批进行验收，而不需要另外进行交接检验。对于不能形成检验批的工序，完成后应由其完成方与承接方进行交接检验。特别是不同专业工序之间的交接检验，应经监理工程师检查认可，未经检查或经检查不合格的不得进行下道工序施工。其目的有三个：一是促进前道工序的质量控制，二是促进后道工序对前道工序质量的保护，三是分清质量职责，避免发生纠纷。

3.1.3  本条依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013第3.0.6条对本规范进行的共性规定。主要把握以下要点：

1 施工单位自检合格是验收工作的基础；验收时施工单位应对自检中发现的问题整改完成，其主要目的是为了保证验收程序能顺利进行。

2 参加工程施工质量验收的各方人员资格包括岗位、专业和技术职称等要求，具体要求应符合国际、行业和地方有关法律、法规及标准、规范的规定，尚无规定时可由参加验收的单位协商确定，主要是能够负质量责任，当发生质量问题时具有可追溯性。

3 本规范明确了监理单位对隐蔽工程、涉及安全和主要使用功能，进行旁站和见证检验的验收项目。

3.1.4  对城市轨道交通信号工程来说，检验批主要由进场检验和工序质量检验组成。

本规范在规定检验数量检验方法时，对进场验收的检验批大多采用全数检验的方案。对工序质量的验收，主要控制两点：一、施工单位是质量控制的主体，应对全部项目全数检查；二、根据轨道交通信号工程的专业特点，对隐蔽工程、涉及安全和主要使用功能的验收项目，提出了监理单位旁站、见证检验等的要求。

3.1.5 为保证车辆行驶的安全和设备设施的安全，城市轨道交通规定了严格的设备限界和车辆限界，侵入设备限界或超出车辆限界的情况是不允许的。在轨道交通信号系统中，有大量的信号设备在沿线轨旁安装。为了避免轨旁设备与车辆碰擦导致损伤，继而威胁行车和设备安全，因此要求所有信号轨旁设备安装均不得侵入规定的设备限界。同理，车载信号设备安装超出车辆限界会损坏列车沿线其它设施，从而严重影响行车安全，或造成其它人身或财产损失，故应严格禁止。

- 3.2 工程质量验收单元的划分

现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300提出了建筑工程质量验收的划分原则，根据城市轨道交通信号系统工程质量控制和验收的需要，本规范提出了相应的单位工程、子单位工程、分部工程、分项工程、检验批，并列出了检验批检验项目的条文号。

- 3.3 工程质量验收要求、程序和组织

3.3.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013第5章规定了检验批、分项工程、分部工程、单位（子单位）工程合格质量的要求，以及验收记录的填写规定、验收资料管理、质量不符合要求时的处理规定等。按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定：

检验批质量合格的前提是主控项目和一般项目的质量经检验合格。

分项工程质量验收是对其所含检验批质量的统计汇总。主要是检查核对检验批是否覆盖分项工程范围，不能缺漏。如果检验批质量不合格不能进行分项工程质量验收。

分部工程质量验收包括以下三个方面的内容：

1 分部工程所含分项工程的质量均验收合格。这实际上是一项统计汇总工作。应注意核对有无缺漏的分项工程，各分项工程验收是否正确等。

2 质量控制资料应完整。这也是一项统计汇总工作，主要是检查检验批的验收资料、施工操作依据、质量记录是否完整配套，是否全面反映了质量状况。

3 分部工程有关安全及功能的检验结果符合本规范的有关规定。主要检查项目是否有缺漏、检测记录是否符合要求，检测结果是否符合本规范的规定和设计要求。

单位（子单位）工程的质量验收包括分部工程质量验收、质量控制资料的核查、工程安全和功能检验及抽查、观感质量等均符合本规范的规定。

施工质量不符合要求的情况，多在检验批质量验收阶段出现，应及时予以整改，否则会影响相关分项、分部工程质量的验收。

对于推倒重做、更换构配件或设备的检验批，应该重新进行检验。当重新检验后，检验项目符合本规范规定的，应判定该检验批合格。采取返修或加固处理措施后，仍然存在严重缺陷，不能满足安全和使用要求的单位工程，是不合格工程，严禁通过验收。

- 4 光电缆线路

- 4.1 一般规定

4.1.3 本条所指的“具有相应资质的检测单位”是指具由国家或行业规定的相关资质证书的检测单位（以下同）。

- 4.3 光电缆敷设

4.3.2 光电缆在敷设前进行单盘测试是城市轨道交通信号工程施工的关键工序之一，在设计或合同确定了用于本工程的光电缆后，可查询其相应的产品标准或技术标准。

4.3.4

3 光电缆埋设深度指标符合《地下铁道工程施工及验收规范》GB 50299-1999（2003年版）的规定。

4.3.5电缆敷设的弯曲半径依据《地下铁道工程施工及验收规范》GB 50299-1999（2003年版）规定。

4.3.9 对余留部分的光电缆，一般按下列原则处理：

1 引至信号电缆间的光电缆余留的盘放可根据具体情况而定，如电缆间规模较大、引入光电缆数量多，为便于施工和日后维护需要，预留光电缆在电缆间的盘放应专门制作合适的电缆盘放架整齐盘放；

2 如电缆间规模较小、引入光电缆数量少，也可直接盘放在电缆间地面上，但必须排列整齐、方便维护；

3 光电缆在高架线路上或隧道内敷设时的余留量应靠桥梁壁或隧道壁进行盘放，并对盘放圈作固定处理。

4.3.10光电缆敷径路标志设置依据《地下铁道工程施工及验收规范》GB 50299-1999（2003年版）规定。

- 4.4 光电缆防护

4.4.4 光电缆敷穿越轨道、排水沟的防护指标依据《地下铁道工程施工及验收规范》GB 50299-1999（2003年版）规定。

4.4.5 光电缆地下接头防护指标依据《铁路信号工程施工质量验收标准》TB 10419-2003规定。

4.4.6《地铁设计规范》GB 50157-2013第16.2.10条给出了通信光电缆管道和其它地下管线及建筑物间的最小净距，以及沿墙架设电缆与其它管线的最小净距如下：

表15  管道和其它地下管线及建筑物间的最小净距的最小净距（ｍ）

| 设 施 名 称 |  | 最 小 净 距 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平行时 | 交叉时 |
| 电力电缆 | 电压＜35kＶ | 0.5 | 0.5 |
|  | 电压≥35kＶ | 2.0 | 0.5 |
| 其它通信电缆 |  | 0.75 | 0.25 |
| 给水管 | 管径＜0.3ｍ | 0.5 | 0.5 |
|  | 管径≥0.3ｍ | 1.0 | 0.5 |
| 煤气管 | 压力≤300kPa | 1.0 | 0.3 |
|  | 300 kPa＜压力≤800kPa | 2.0 | 0.3 |
| 市外大树 |  | 2.0 | — |
| 市内大树 |  | 0.75 | — |
| 热力管、排水管 |  | 1.0 | 0.15 |
| 排水沟 |  | 0.8 | 0.5 |
| 房屋建筑红线（或基础） |  | 1.0 | — |

表16 沿墙架设电缆与其它管线的最小净距（ｍ）

| 管 线 种 类 | 最 小 净 距 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平行 | 垂直交叉 |
| 电力线 | 0.15 | 0.05 |
| 避雷引入线 | 1.00 | 0.30 |
| 保护地线 | 0.05 | 0.02 |
| 热力管（不包封） | 0.50 | 0.50 |
| 热力管（包封） | 0.30 | 0.30 |
| 给水管 | 0.15 | 0.02 |
| 煤气管 | 0.30 | 0.02 |

- 4.5 光电缆接续

4.5.3 不同类型的电缆有相应的配套接续器材和接续工艺，在设计或合同确定了电缆的型号规格以后，相应的接续器材、接续工艺就明确了。

4.5.4 本条依据《铁路信号工程施工质量验收标准》TB 10419-2003规定。

- 4.6 箱盒安装

“箱盒”指室外信号机、道岔转辙设备、轨道电路、电缆分歧及接续、电缆引入等所用的接线箱盒。

4.6.1 本规范中出现的“符合设计要求及产品标准的规定”，均为在设计或合同确定了用于本工程的材料或设备后，即可查询其相应的产品标准或技术规定。

4.6.7

2 分向电缆盒端子编号，应面对车控室，按顺时针方向依次编号，并以“1点钟”位置为1号端子（该1号端子必须是弯六柱端子板上左边的第一个端子）。

- 5 固定信号机、发车指示器及按钮装置

- 5.1 一般规定

5.1.2 根据《地铁设计规范》GB50157-2003的规定，各种固定信号机及发车指示器在无遮挡条件下的最小显示距离应符合下列要求：

1 行车信号和道岔防护信号应不小于400m；

2 调车信号应不小于200m；

3 引导信号和各种表示器应不小于100m.。

- 5.2 高柱信号机安装

5.2.2 高柱信号机一般设在地面的车站、车辆基地内。

- 5.3 矮型信号机安装

5.3.2 根据《地铁设计规范》GB 50157的规定，矮型信号机在隧道内安装时，其安装高度允许偏差为±100 mm。

5.3.6 根据《地铁设计规范》GB 50157的规定，采用预制混凝土基础安装方式的矮型信号机，基础埋设深度不得小于500 mm，基础顶面应水平并高出轨面200 mm~300mm。

- 5.4 发车指示器安装

5.4.2发车指示器主要有色灯、LED、倒计时等几种显示方式，无论采用哪种方式，其安装位置、安装高度及显示方式均应符合设计要求。发车指示器按上、下行线分别在站台两端安装。

- 5.5 按钮装置安装

“按钮装置”指设在现场的带有按钮的操控设备，包括紧急停车按钮箱、应急盘、同意按钮柱等。

5.5.2 紧急停车按钮箱是在非常情况下为了保证行车和人身安全起见，临时强制列车紧急停车的一种应急安全设施；

5.5.3 应急盘是当车场联锁系统发生故障时，以备用模式采用电动操纵道岔转换，而确保进路安全的一种应急安全设施；

5.5.4 同意按钮柱是在车辆出、入检修库时，为了确保车辆走行进路及有关设备安全而采用的一种库内外联锁制约设施。

- 6 转辙设备

- 6.1 一般规定

6.1.2 道岔结构状态包括：轨枕间距、道岔开程、尖轨方正与否、有无吊板、尖轨与基本轨自然密贴程度等。

- 6.2 安装装置安装

6.2.3 本条文中所表述的道岔转辙设备安装装置的安装指标依据《铁路信号工程施工质量验收标准》TB 10419规定。

6.2.6、6.2.8 条文中所表述的各类指标均依据《铁路信号工程施工质量验收标准》TB 10419规定。

- 6.3 外锁闭装置安装

外锁闭装置是指与转辙机配套使用的钩型外锁闭装置。钩形外锁闭装置由锁闭框、尖轨连接铁、锁钩和锁闭杆四部分组成。

- 6.4 转辙机安装

6.4.2 目前轨道交通运用的各种动力转辙机包括：直流电动转辙机、交流电动转辙机、交流电液转辙机。由于结构制式的不同，其安装方式也均不同，但都应符合设计要求和产品的技术规定。以下为各种动力转辙机的安装基本要求，供参考。

1 直流电动转辙机：

1）道岔在正常转换时，移位接触器接点应处于常闭状态；道岔被挤或挤切销折损时，移位接触器接点应处于断开状态，并切断道岔表示。

2）转辙机动接点与静接点的接触深度不得小于4mm，动接点与静接点座应有2mm以上的间隙；当挤岔时，定、反位接点均应断开。

3）检查柱落入检查块缺口内两侧间隙应为1mm～2mm。

2 交流电动转辙机：

1）道岔在正常转换时，滚珠丝杠动作应平稳无噪声，摩擦联接器作用良好。

2）转辙机上、下两检测杆无张开和左右偏移现象。检测杆头部的叉形连接头销孔的磨损旷量不大于l mm。

3）转辙机内滚珠丝杆、动作杆、检测杆、齿轮组、锁闭块、操纵板等应保持润滑，润滑材料应采用规定的油脂。

4）转辙机检测杆的缺口调整应为指示标对准检测杆缺口中央，其距两侧的间隙应符合相关技术要求。

3 电液转辙机及转换锁闭器：

1）电机、油泵间联轴器配合良好，转动时无卡阻、别劲，无过大噪声。油缸、动作杆动作平稳，无颤抖。油路系统各接头部分无泄漏。

2）胶管总成外露部分及与槽钢进出口处防护设施齐全，转角处弯曲半径应不小于150mm，进出口端应留有足够余量以避免列车震动受力，防护管槽应固定牢固。胶管总成外层橡胶无较大龟裂。

3）在动作杆、表示杆、锁闭杆正常伸出或拉入过程中，拉簧弹力适当，作用良好。

4）转辙机内缸套与底壳之间，锁闭铁、锁块、推板之间，动作杆、锁闭杆、表示杆出入口处，滚轮、检查柱、锁闭柱等滑动部位应涂上规定规格的润滑油脂。

5）道岔在正常转换时，液压系统应有足够的压力，道岔尖轨因故不能转换到位时，溢流阀应溢流。溢流阀应调整灵活，溢流压力应调整为额定转换力时压力的1.1倍-1.3倍。

6）挤脱器挤脱力应调整为27 kN-30 kN，并予铅封。

7）尖轨与基本轨密贴后，电液转辙机锁闭柱与锁闭杆缺口两侧的间隙应符合相关技术要求。

- 7 列车检测与车地通信设备

- 7.2 机械绝缘轨道电路安装

7.2.5 本条文之第2款所述的钢轨绝缘距警冲标位置的距离，主要是考虑警冲标与轨道电路绝缘节之间的有效距离，必须大于目前在轨道交通所运用车辆的第一根轮轴至车辆前端的实际距离，从而能有效地防止可能发生的列车侧面冲撞事故。由于直接涉及行车安全，故该条文属强制性条文。

7.2.6 本条文中所表述的各类轨道连接线的截面积指标符合《铁路信号工程施工质量验收标准》TB 10419规定。

7.2.7 牵引电流流经的轨道连接线、均流线和汇流线等统称为回流线。

- 7.6 波导管安装

7.6.1 波导管是用于传输超高频电磁波的金属导管或内敷金属的管子。用于厘米波及毫米波的无线电通讯领域。它是一种开槽波导管天线阵列，其中包括：众多辐射波导管，它们彼此平行地配置以形成波导管天线阵列。

波导管作为一种传输介质，主要应用在基于无线通信的列车控制系统中。

- 7.7 漏泄同轴电缆敷设

7.7.1 漏泄同轴电缆（简称漏缆）是一种集信号传输、发射与接收等功能于一体的电缆。同时具有同轴电缆和天线的双重作用。其结构与普通的同轴电缆基本一致，由内导体、绝缘介质和开有周期性槽孔的外导体三部分组成。电磁波在漏缆中纵向传输的同时通过槽孔向外界辐射电磁波；外界的电磁场也可通过槽孔感应到漏缆内部并传送到接收端。

漏泄同轴电缆作为一种传输介质，主要应用在基于无线通信的列车控制系统中。

7.7.2 漏缆单盘测试包括直流电气特性测试和交流电气特性测试。直流电气特性测试在现场进行，由于现场没有条件做交流电气特性测试，故作为漏缆在批量出厂前在厂内进行抽测，或采用工厂提供的出厂测试记录。

- 7.8 应答器安装

7.8.1 应答器又称查询器、信标等（应答器是为提供列车定位系统所需信息的地面设备，每个应答器被赋予一个唯一的身份标识，应答器身份标识与所处线路位置的对应关系存储在数据库里）。应答器类设备虽其名称不同，但其工作原理及用途基本都是一致的。由于不同供应商生产的应答器类设备，不仅其名称不同，而且其外部形状及内部结构均不相同，导致安装标准也不可能相同。对此，本规范对应答器类设备的安装、调试验收，仅从符合设计和相关产品技术标准的角度提出要求。

此理同样适用于本规范其它雷同设备的安装、调试验收。

7.8.3 应答器在铺设有浮置板地段的安装高度包括浮置板本身的厚度在内。

- 7.9 定位天线安装

7.9.1 定位天线，又称标志线圈、停车线圈或接近感应盘等，其安装要求基本相同，故表述同7.8.1条相关说明。

- 7.11 无线接入单元安装

7.11.1 无线接入单元是一个具有中心控制功能的特殊站点，为基站中的其它主机提供诸如通过它对系统进行访问，与基站中的其它主机通信，获取和维护管理信息等分布式系统服务。列车通过无线接入单元与地面进行无线通信来实现列车定位、运行控制、运行管理以及传输各种非安全类信息等。

无线接入单元作为一种传输介质，应用在基于无线通信的列车控制系统中。

- 7.13 LTE-M室外设备安装

LTE-M室外设备安装包括现场安装的RRU及相关设备，室外设备布线及连接。

7.13.2  RRU及相关设备安装方式主要有抱杆安装、挂墙安装和铁塔上安装。其中抱杆安装又有独立抱杆安装和共抱杆安装的方式。根据城市轨道交通地线下区间主要以挂墙安装为主，在地面或高架区间，也会碰到抱杆或铁塔安装的方式。

7.13.5 本条提出的短段光缆指BBU、RRU之间的连接光缆。

- 8 车载设备

- 8.1 一般规定

8.1.4 车载设备的静态调试可在车库进行，动态调试和功能检验宜先在专用试车线进行，以保证全部运行列车车载设备的性能指标一致，并缩短调试时间。

- 9 室内设备

- 9.5 操作显示设备安装

9.5.1 操作显示设备是指设在控制中心、车辆基地及正线各站车控室内的控制台、计算机和工作站等设备，包括各种附属设施。

- 9.6 大屏设备安装

9.6.1 大屏设备是指设在控制中心监控大厅的大型显示屏幕设备，本规范表述的仅是目前应用较为普遍的背投型显示屏，另有LED型大屏显示设备，本规范未纳入。

- 10 防雷及接地

- 10.1 一般规定

10.1.2、10.1.3 《地铁设计规范》GB 50157-2013第17.7.6条规定了信号设备防雷装置应符合下列要求：

“1 高架和地面线的室外信号设备及与隧道以外连接的室内信号设备应具有雷电防护措施；

2 室外信号设备的金属箱、盒壳体应接地；

3 信号设备室电缆线引入处应单独设置电源防雷箱；

4 防雷元器件的选择应将雷电感应过电压抑制在被防护设备的冲击耐压水平之下；

5 防雷元器件的设置不应影响被防护设备的正常工作；

6 防雷元器件与被防护设备之间的连接线应最短，防护电路的配线应与其它配线分开，其它设备不应借用防雷元器件的端子。”

10.1.4 《地铁设计规范》GB 50157-2013第17.7.6条规定了信号设备的接地系统应符合下列要求；

“1 应设工作地线、保护地线、屏蔽地线和防雷地线等；

2 信号设备室内应设综合接地箱；当采用综合接地时，应接入综合接地系统弱电母排，接地电阻不应大于1Ω；

3 信号室外设备应通过线缆接地；

4 出入信号设备室的电缆应采用屏蔽电缆，应在室内对电缆屏蔽层一端接地，并应在引入口设金属护套；

5 车辆基地内未设综合接地系统或局部未设时，信号设备可分散接地；分散接地电阻值不应大于4Ω；

6 车载信号设备的地线应经车辆接地装置接地；

7 防雷与接地应按现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定执行。”

- 10.3 接地装置安装

10.3.2 正线区段信号设备的接地线一般与电缆支架接地扁钢连接，在进入站区后支架扁钢与综合接地系统相连接；车辆基地的信号设备可按有关技术要求进行分设接地；车载信号设备的接地线通过与车辆的接地装置连接接地。

10.3.4 本条文中所述信号接地体的埋深等指标依据《铁路信号工程施工质量验收标准》TB 10419规定。

10.3.5 直流电力牵引区段信号设备防护措施主要针对迷流和直流电化腐蚀等，主要手段包括对电缆金属护套、室外金属箱盒等设备采取相应的防护措施。本条文中所述信号设备在电气牵引区段的防护指标依据《铁路信号工程施工质量验收标准》TB 10419-2003的相关规定。

- 11 试车线设备

- 11.1 一般规定

11.1.1 试车线主要用于轨道交通车辆及车载设备的动态试验。试车线安装的系统设备与正线系统相仿。

- 11.2 安装调试

试车线轨旁设备与正线“列车检测与车地通信设备”相同，所以其安装的技术要求与单项调试的标准也应该相一致，重复内容不再赘述。

- 11.3 系统功能检验

试车线设备的系统功能检验主要包括ATP、ATO系统的相关功能，因此，其检验的项目、检验数量及检验方法应符合本规范第15章、第17章的相关规定。

- 12 信号设备标识及硬面化

- 12.1 一般规定

12.1.1 信号设备的标识主要用于保证设备运行安全和日常维护。

12.1.2  硬面化的主要目的是对设备安装进行规范，并为维护建造一个良好的环境条件。《地铁设计规范》GB 50157-2013第17.7.8条规定设置于有砟道床范围内的信号设备基础应设硬面化地面。

- 12.2 设备标识

12.2.1 对室外设备来说，标识包括设备体的涂刷颜色、书写的名称与编号等。

- 13 联锁

联锁包括车辆基地信号设备和正线系统设备的联锁试验。

- 13.2 室内单项试验

13.2.3 本条文所列试验项目系指在室内的联锁模拟试验。模拟试验必须根据设计进路联锁图表逐项、逐条、全面、彻底进行。

本条文中“联锁关系”是指信号系统中各种信号机、道岔、轨道电路及相关系统设备之间，为确保行车安全而设定的一种相互制约的逻辑关系。由于信号联锁关系的正确与否，直接涉及列车运行和设备的安全，故该条文属强制性条文。

- 13.3 室外单项试验

13.3.2 本条文中所表述的道岔转辙设备试验的指标符合《地下铁道工程施工及验收规范》GB 50299和《铁路信号工程施工质量验收标准》TB 10419规定。

本条第5款中“道岔不得锁闭”系指：在动力转辙机转换终止时，机械锁闭部分不能进入锁闭缺口内、定位或反位表示电路不能接通的一种状态。由于道岔“4 mm”密贴状态试验结果表示了列车车轮在通过道岔尖轨部分时的安全可靠程度，直接涉及行车安全，故该条款属强制性条款。

13.3.3 本条文内容特指车辆基地轨道电路设备的试验要求。正线轨道电路试验按设计要求与ATC系统一并调试。

- 13.4 综合试验

本节所述“综合试验”，是指将信号系统所有室内外联锁设备（包括各种装置），全部予以联接后的系统试验。其主要目的是全面检验信号系统室内外联锁设备的状态一致性、联锁关系的正确性，从而确保行车与设备的安全可靠性。

- 14 维护支持

本章包含微机监测设备和维护支持设备，“微机监测”是指设于车辆基地的信号监测设备。由于车辆基地信号联锁系统规模较大，为了确保系统能持续正常工作和方便维护，需要单独设置微机监测设备。而正线信号控制系统已含有相关的设备监测功能，故不需再另行设置。

14.2 微机监测系统检验

14.2.1 微机监测显示功能检验通过比较监测显示的信息与现场设备状态的一致性来验证。

- 15列车自动防护

- 15.1 一般规定

15.1.1 ATP系统功能检验所依据的设计要求和相关技术要求，是指由供应商提供、经有关权威机构安全认证和建设方认可的ATP系统技术规格书的相关规定。

15.1.2 系统设备的单项调试是指各种列车检测与车地通信设备的调试，同时还包括信号机、道岔转辙机等设备的调试。

车载设备的静态调试应在安装完成后即进行，车载设备的动态试验和功能检验可先行在试车线上进行。

15.1.5 “故障导向安全”指当系统故障时，系统仍能够维持在安全状态，或者转换到另一种安全状态。系统故障包括相关设备及电路故障，或人为操作错误。故障导向安全的最终目的是确保行车和设备安全。由于该条文内容关系到整个系统与列车运行的安全，故该条文属强制性条文。

- 15.2 列车自动防护系统检验

由于引进信号控制系统制式的不同，因而各种系统的功能检验方式（包括检验程序、验证方法、检测指标等）也不尽相同。根据目前技术条件，尚无法将我国城市轨道交通各种信号控制系统制式的功能检验标准完全统一。为此，本节“功能检验”的主要内容是围绕ATP系统所应具备的功能要求展开。

15.2.6 信号驾驶模式通常有ATO、ATPM、RM、后备模式等。

- 16 列车自动监控

- 16.1 一般规定

16.1.1  ATS系统功能检验所依据的设计要求和相关技术要求，是指由供应商提供、经有关权威机构安全认证和建设方认可的ATS系统技术规格书的相关规定。

- 16.2 列车自动监控系统功能检验

由于引进信号控制系统制式的不同，因而各种系统的功能检验方式（包括检验程序、验证方法、检测指标等）也不尽相同。根据目前技术条件，尚无法将我国城市轨道交通各种信号控制系统制式的功能检验标准完全统一。为此，本节“功能检验”的主要内容是围绕ATS系统所应具备的功能要求展开。

16.2.7 本条提出的时刻表即为运行图。《城市轨道交通基于通信的列车自动控制系统技术要求》CJ/T 407-2012第6.3.7条提出了运行图管理的相关要求如下：

1  系统应能自动或者人工编辑离线运行图和在线运行图。

2  系统应能根据运营要求，自动实施计划运行图。

3  编辑运行图应包括各站间运行时间、车站停站时间、追踪间隔时间、运行区间、可用列车数、折返要求等信息。”

16.2.9 《城市轨道交通基于通信的列车自动控制系统技术要求》CJ/T 407-2012第6.3.8条提出ATS系统报警与事件处理的相关要求如下：

1 系统应具有与乘客信息系统接口功能，系统预测的列车到站／离站时间信息宜通过接口发送至乘客信息系统。

2 在CBTC级别模式下，系统宜能实时接收车载设备运行过程中的至少下列报警信息：

1) 列车完整性信息；

2) 车载ATP设备故障信息；

3) 车载ATO设备故障信息；

4) 车载实施防护控制信息。

- 17 列车自动运行

- 17.1 一般规定

17.1.1  ATO系统功能检验所依据的设计要求和相关技术要求，是指由供应商提供、经有关权威机构安全认证和建设方认可的ATO系统技术规格书的相关规定。

- 17.2  列车自动运行系统功能检验

由于引进信号控制系统制式的不同，因而各种系统的功能检验方式（包括检验程序、验证方法、检测指标等）也不尽相同。根据目前技术条件，尚无法将我国城市轨道交通各种信号控制系统制式的功能检验标准完全统一。为此，本节“功能检验”的主要内容是围绕ATO系统所应具备的功能要求展开。

- 19  列车自动控制

- 19.1 一般规定

19.1.2  ATC系统功能检验所依据的设计要求和相关技术要求，是指由供应商提供、经有关权威机构安全认证和建设方认可的ATC系统技术规格书的相关规定。

19.1.3  ATC系统包括联锁、轨旁、车载、ATP、ATO等。

- 19.2 列车自动控制系统功能检验

由于引进信号控制系统制式的不同，因而各种系统的功能检验方式（包括检验程序、验证方法、检测指标等）也不尽相同。根据目前条件，尚无法将我国城市轨道交通信号系统功能检验的标准完全统一。为此，本节“功能检验”的主要内容是围绕ATC系统所应具备的总体功能要求展开。

19.2.1 第3款系统运营能力检验包括满足运营间隔时分要求、符合设计停站时分与折返能力

由于城市轨道交通具有客流量大、行车密度高的特点，确保信号设备安全、可靠地运行就显得尤为重要。因此，对信号系统设备可能存在的工程隐患必须有充分的检验时间，以便及早发现并解决问题。根据我国多年来工程建设及运营管理经验，本条文规定了对信号系统设备的稳定性检验时间应不少于连续144小时。

19.2.2  ATC系统降级运行是指当系统自身出现故障，或通信、供电等相关系统设备故障的情况下，为了安全行车需要，系统由自动控制降级为人工控制，由遥控变为局控，由实现全部功能至仅完成部分功能等。

降级运行模式也可称为后备模式。

- 19.3  列车自动控制系统外部接口检验

19.3.2

1 信号车载系统接收车辆输入的信息通常有：

1 通过安全接口采集的信息：

1)	列车完整性；

2)	列车车门关闭；

3)	列车车门锁闭；

4)	车辆牵引已切除；

5)	车辆已实施紧急制动；

6)	车辆保持制动已施加；

7)	车辆牵引制动手柄在零位且方向手柄向前。

2 通过非安全接口采集的信息：

1)	运行模式状态；

2)	ATP已切除；

3)	快速制动已施加。

2 信号车载系统向车辆输出的信息通常有：

1  通过安全接口向车辆输出的信息

1)	门允许；

2)	紧急制动；

3)	牵引切除；

4)	车辆处于零速。

2  通过安全接口向车辆输出最大常用制动信息。

3  通过非安全接口向车辆输出的信息通常有：

1)	牵引使能；

2)	制动使能；

3)	牵引力／制动力需求值。