ICS 91.020

P53

CJ

中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T XXXXX—XXXX

城市绿化和园林绿地用植物材料  木本苗

Plant materials for landscape greening Tree seedling

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是对CJ/T24-1999《城市绿化和园林绿地用植物材料 木本苗》的修订，与本标准是对CJ/T24-1999相比主要技术变化如下：

——修改了部分术语；

——删除了部分术语；

——增加了部分术语；

——修改了的基本条件

——增加、删除了乔木、灌木、藤木、竹类的部分产品 ；

——修改了检验方法、检验规则 ；

——修改了对包装、标签、运输假植的规定；

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部风景园林标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

——CJ/T24-1999

城市绿化和园林绿地用植物材料  木本苗

- 范围

本标准规定了园林绿化用木本苗的技术要求、检测方法、检验规则、掘苗、包装、标签、运输及假植。

本标准适用于园林绿化用木本苗。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB6000  主要造林树种苗木质量分级

CJJ82   园林绿化工程施工及验收规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

丛生型苗木  rosette type seedlings

自然生长的树形呈丛生状的苗木。

匍匐型苗木 creeping type seedlings

自然生长的树形呈匍匐状的苗木。

蔓生型苗木sprawl type seedlings

自然生长的树形呈蔓生状的苗木。

单干型苗木 single trunk type seedlings

自然生长或经过人工整形后具1个主干的苗木。

小乔木 small arbor

自然生长的成龄树株高在3 m-8 m的乔木。

中乔木medium arbor

自然生长的成龄树株高在8 m-15 m的乔木。

大乔木 big arbor

自然生长的成龄树株高在15 m以上的乔木。

胸径 diameter at breast height

苗木主干离地表面1.3 m处的直径。

地径 ground diameter

苗木主干离地表面0.1 m处的直径。

冠幅 crown width

苗木树冠垂直投影最大与最小直径的平均值。

株高tree height

从地表面至苗木正常生长冠顶端的垂直高度。

分枝点高branch point height

乔木从地表面到树冠下最下分支点的垂直高度。

容器苗container seedlings

在装有营养土或栽培基质的容器中培育出的苗木。

苗龄seedling age

从播种、插条或埋根至出圃，苗木实际生长的年龄。

土球直径soil ball diameter

苗木移植时根部所带土球的直径。

- 技术要求

  - 一般要求

    - 苗木综合控制指标应为生长健壮、枝叶繁茂、冠形完整、色泽正常、根系发达、无病虫害、无机械损伤、无冻害、木质化程度好。针叶类乔木应顶芽饱满。阔叶类乔木应主干直立，灌木应分枝均匀。

    - 容器苗综合控制指标应为须根系发达，形成良好根团，无缠绕，且容器不破碎。苗木高度、胸径、冠幅比例匀称，适应相应的容器规格。

    - 苗木出圃时应带土球，带土球苗木掘苗的土球直径应为其胸径（或地径）的8～10倍，或株高的1/4～1/3，土球高度应为土球直径的4/5以上。裸根苗木掘苗的根系幅度应为其胸径（或地径）的8～10倍，或株高的1/4～1/3，应保留护心土。

    - 野生苗和异地引种驯化苗定植前应经苗圃养护培育一至数年后，适应当地环境，生长发育正常后才能出圃。

  - 各类型常用苗木规格质量标准

    - 乔木类常用苗木主要规格质量应符合本标准附录A的规定。

      - 针叶乔木类苗木质量应以株高为主控指标，以胸径、冠幅、分枝点高为辅助指标。

      - 阔叶乔木类苗木质量应以胸径（地径）为主控指标、以株高、冠幅、分枝点高为辅助指标。

      - 乔木类苗木具主轴的应有主干枝，主枝应分布均匀，胸径在3.0cm以上。

      - 行道树为阔叶乔木类时，应具3-5支主枝，胸径不小于6.0cm，分枝点高不应小于2.5m；行道树为针叶乔木时应主轴直立，主梢完好，株高不小于3.0m。

    - 灌木类常用苗木主要规格质量应符合本标准附录B的规定。

      - 灌木类苗木产品主要质量标准应以株高、苗龄为主控指标、以地径、冠幅、主枝数、主条长为辅助指标。

      - 针叶灌木类苗木应灌丛丰满，主侧枝分布均匀，主干数不少于3枝，地径在1.0cm以上。

      - 阔叶灌木类中，丛生型及蔓生型苗木应分枝均匀，主条数在5支以上，地径在1.0cm以上；单干型苗木应具主干，分枝均匀，地径在2.0cm以上。

      - 绿篱用苗木应灌丛丰满，分枝均匀，干下部枝叶无光秃，苗龄2年生以上。

    - 藤木类常用苗木主要规格质量应符合本标准附录C的规定

      - 藤木类苗木主要质量标准以苗龄为主控指标、以主蔓长、分枝数、地径为辅助指标。

      - 藤木类苗木应蔓丛丰满，主侧蔓分布均匀，分枝数不少于3枝。

      - 花架用藤木主分枝数不少于5支。

    - 竹类常用苗木产品主要规格质量应符合本标准附录 D的规定。

      - 竹类苗木产品主要质量标准应以苗龄、健壮芽、竹叶盘数、竹鞭个数为规定指标。

      - 散生竹类苗木产品主要质量要求：大中型竹苗具有竹秆一至二支；小型竹苗具有竹秆三支以上。

      - 丛生竹类苗木产品主要质量要求：每丛竹具有竹秆三支以上。

    - 棕榈类特种苗木产品主要质量标准以株高、胸径、冠幅为规定指标，主要规格质量应符合附录 E的规定。

  - 容器苗质量标准应符合本标准附录F的规定

- 检测方法

  - 测量苗木胸径、地径等直径时应用卡尺或游标卡尺、胸径尺，读数应精确到0.1 cm。测量苗木株高、分枝点高、冠幅等长度时应用钢卷尺、皮尺或木制直尺，读数应精确到1.0 cm。测量土球直径应用钢卷尺，读数精确到1.0 cm。

  - 测量苗木胸径，当断面畸形时，应测取最大值和最小值的平均值；测量苗木地径，基部膨胀或变形时，从其基部近上方正常处测取。

  - 测量乔木株高时不计徒长枝。

  - 测量灌木株高时，取每丛3个以上主枝高度的平均值。

  - 测量冠幅，取树冠垂直投影面上最大值和最小值直径的平均值，读数精确到1.0 cm，最大值与最小值的比值应小于1.5。

  - 检验苗龄应以出圃前苗木档案记录为准。

  - 苗木综合控制指标检测方法应符合表1的规定。

表1 苗木综合控制指标和检测方法

| 项次 | 项 目 |  | 质 量 要 求 | 检测 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔木灌木 | 姿态和长势 | 树干符合设计要求，树冠较完整，分枝点和分枝合理，生长势良好 | 检查数量：每100株检查20株，每株为1点，总检数不得少于20点。少于100株全数检查。 检查方法：观察、量测 |
|  |  | 病虫害 | 基本无病虫害 |  |
|  |  | 土球苗 | 土球完整，规格符合要求，包装牢固，根系展幅基本达标 |  |
|  |  | 裸根苗根系 | 不劈裂，根系完整，切口平整规格符合要求 |  |
| 2 | 棕榈类植物 |  | 主干挺直，树冠匀称，土球符合要求，根系完整 |  |
| 3 | 整型景观树 |  | 姿态独特、质朴古拙，株高不小于150 cm，多干式桩景的叶片托盘不少于7个~9个，土球完整 | 检查数量：全数检查。 检查方法：观察、尺量 |

  - 容器苗综合控制指标检测方法应符合表2的规定。

表2 容器苗综合控制指标和检测方法

| 项次 | 项 目 |  | 质 量 要 求 | 检测 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔木 | 树冠外形 | 植株应健壮，不得在交付前对植物进行修剪；树冠应形态对称，偏差小于20 %，无大空隙；树木高度、胸径、冠幅比例匀称，适度，适应相应的容器规格 | 检查数量：全数检查。 检查方法：观察、量测 |
|  |  | 叶片 | 叶片应没有害虫或疾病；树冠形态饱满、健康，无明显受风力、虫害等因素造成的损害，无修剪或最低限度的修剪；叶片的大小，颜色和外观为同一年生长，叶片无发育不良，畸形，变色等；没有死、病、断裂、扭曲或其他严重的损伤 |  |
|  |  | 树干及分枝结构 | 树干具有明显主干，主干挺直、无伤口（除正确修剪削减），无裂缝、刻划区，无虫害、虫瘿、溃疡等病变迹象；在没有其他种植要求限制的情况下，净干高不应超过树干高度的40 %；具有单一主干的品种，主干应在树的中线处，其中心偏离角度应小于15°，分枝生长点有序，呈放射状生长，主、从枝比例适度；分枝直径不能超过主干直径2/3，测量位置应高于分支1英寸；具有多分枝的品种，分枝点符合该品种生物学特性，分枝、小枝充足、饱满，各苗木应有合理统一的分枝点高度，分枝点不能低于规定的净干高，且主侧枝的连接点处无异常 |  |
|  |  | 根部 | 根部无生物的伤害（昆虫，病原体等）和非生物剂伤害（除草剂的毒性、盐害、灌溉过剩等） |  |
| 2 | 灌木 | 形态 | 灌木应呈现自然形态，除特殊要求外，均要求自然修剪整形；株型浓密，基部枝条茂盛，从底部到顶部灌木都应饱满；地栽灌木应种植于较好的容器中，在运送至项目前需在备用苗圃养护适应一段时间；裸根苗和新挖的地栽苗应被拒收 | 检查数量：全数检查。 检查方法：观察、量测 |
|  |  | 叶片 | 叶片的尺寸、颜色以及外表须为该苗木品种在该生长阶段该时节的典型标准；不应存在矮化，畸形，破碎或褪色（萎黄或坏死）或其他非典型特征 |  |
|  |  | 根系 | 根系有活力，发育良好，无缠绕；种植容器被移除后，土球应当保持完好；根系无生物性病害（昆虫、病原菌等）和非生物性伤害（药害，盐害，过度灌溉等） |  |

- 检验规则

  - 苗木检验地点限在苗木出圃地进行，供需双方同时履行检验手续，供方应对需方提供苗木的树种、苗龄、移植次数等历史档案记录。

  - 珍贵苗木、大规格苗木和有特殊规格质量要求的苗木应全数检验。

  - 对孤植树、行道树和容器苗应全数检验。

  - 成批（捆）的苗木按批（捆）量的20％随机抽样进行质量检验。

  - 同一批出圃苗木应统一进行一次性检验。

  - 同一批苗木的质量检验的允许误差范围为2％，应符合表3的规定；成批出圃苗木数量检验的允许误差为0.5％，应符合表4的规定。

- 表3  质量检验允许不合格值测定表

| 同批量数（株） | 允许值（株） |
| --- | --- |
| 1000 500 100 50 25 | 20 10 2 1 0 |

表4  数量检验允许误差值测定表

| 同批量数（株） | 允许值（株） |
| --- | --- |
| 5000 1000 400 200 100 | ±25 ±5 ±2 ±1 0 |

  - 苗木规格允许偏差和检查方法有约定的应符合约定要求，无约定的应符合表5规定。

- 表5植物材料规格允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 |  |  |  | 允许偏差 （cm） | 检查频率 |  | 检查 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 乔木 | 胸径 |  | ≤5 cm | -0.2 | 每100株检查20株，每株1点，少于100株全数检查 | 20 | 量测 |
|  |  |  |  | 6 ~9 cm | -0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 ~15 cm | -0.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 ~20 cm | -1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | >20 cm | -2.0 |  |  |  |
|  |  | 高度 | 针叶类 | ≤300 cm | +50 -20 |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞300 cm | -30 |  |  |  |
|  |  |  | 阔叶类 | 150～250 cm | +50 -20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 250～450 cm | +50 -30 |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞450 cm | +50 -50 |  |  |  |
|  |  | 冠幅 |  | ≤200 cm | -10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 200～300 cm | -20 |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞300 cm | -30 |  |  |  |
| 2 | 灌木 | 高度 |  | ≤50 cm | -5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50～100 cm | -10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100～200 cm | -15 |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞200 cm | -20 |  |  |  |
|  |  | 冠径 |  | ≤50 cm | -5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50～100 cm | -10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100～200 cm | -15 |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞200 cm | -20 |  |  |  |
| 3 | 球类苗木 | 冠径 |  | ＜50 cm | 0 | 每100株检查20株，每株为1点，少于20株全数检查 | 20 | 量测 |
|  |  |  |  | 50~100 cm | -5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 101~200 cm | -10 |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞200 cm | -20 |  |  |  |
|  |  | 高度 |  | ＜50 cm | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50~100 cm | -5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 101~200 cm | -10 |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞200 cm | -20 |  |  |  |
| 4 | 藤本 | 主蔓长 |  | ≥150 cm | -10 |  |  |  |
|  |  | 主蔓茎 |  | ≥1 cm | 0 |  |  |  |
| 5 | 棕榈类植物 | 株高 |  | ≤100 cm | +50 -0 | 每100株检查20株，每株为1点，少于100株全数检查 | 20 | 量测 |
|  |  |  |  | 101~250 cm | +50 -10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 251~400 cm | +50 -20 |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞400 cm | +50 -30 |  |  |  |
|  |  | 地径 |  | ≤10 cm | -1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11~40 cm | -2 |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞40 cm | -3 |  |  |  |

  - 根据检验结果判定出圃苗木合格与不合格。当检验工作有误或其他方面不符合有关标准规定必需进行复检时，以复检结果为准。

  - 涉及出圃苗木进出国境检验时，应事先与国家口岸植物检疫主管部门和其他有关主管部门联系，按照有关技术规定，履行植物进出境检验手续。

  - 苗木出圃应附《苗木检验合格证书》，一式3份。其格式见表6，向外地调运的苗木，应经过检疫并附植物检疫证书。

- 表6  苗木检验合格证书

| 编号 |  | 供苗单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 树种名称 |  | 拉丁学名 |  |  |  |
| 苗龄 |  | 规格 |  | 数量 |  |
| 起苗日期 |  | 发苗日期 |  |  |  |
| 发苗单位 检验人： 负责人： |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

- 掘苗、包装、标签、运输及假植

  - 掘苗

    - 掘苗应按苗木的适宜移植物候期进行。

    - 起掘苗木时，当土壤过于干旱，应在起苗前3～5天浇足水。

    - 常绿苗木、落叶珍贵苗木、特大苗木、非正常种植季节栽植苗木和不易成活苗木，以及有其它特殊质量要求的苗木，应带土球起掘。

    - 苗木起掘后，应保证根系的完整，如果有劈裂、腐烂，应立即修剪，保证切口平滑，同时适度修剪地上部分枝叶。根系断面达2.0cm以上应进行防腐处理。

    - 裸根苗木掘取后，应防止日晒，进行保湿处理。

  - 包装

    - 裸根苗木起运前，应适度修剪枝叶、绑扎树冠，并用保湿材料覆盖和包装。

    - 带土球（土台）苗木，掘取后立即包装，应做到土球（土台）规范、包装结实、不裂不散。

  - 标签

    - 苗木应带有标签，标签应防水，不易损坏。

    - 标签上印注内容：苗木名称、拉丁文名、产地、苗龄、质量指标、检疫证编号及注意事项栏。

    - 标签挂设以苗木种类或包装件数为单位。

  - 运输

    - 苗木应及时运输，在长途运输中应专人养护，保持苗木有适宜的温度和湿度，防止苗木曝晒、风干、雨淋和机械损伤。

    - 苗木运输应按CJJ82-2012的规定执行。

    - 苗木的体量过大或土球直径超过70cm，应使用吊车等机械装卸。

  - 假植

    - 苗木运到栽植地应及时定植，不能及时定植时，应进行临时性假植。

    - 苗木秋季起苗待翌春后栽植时，应进行越冬性假植。

- 附录A

（规范性附录）

园林绿化常用乔木主要规格质量

- A.1园林绿化常用常绿针叶乔木主要规格质量应符合表A.1的规定

表A.1园林绿化常用常绿针叶乔木主要规格质量标准

| 类型 | 树种（品种） | 株高（m） | 冠幅（m） | 胸径（cm） | 分枝点高（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大乔木 | 南洋杉 | 3 | 1.0 | 5 |  | — |
|  | 大叶南洋杉 | 3 | 1.0 | 5 |  |  |
|  | 雪 松 | 3 | 1.5 | 5 |  |  |
|  | 冷杉 | 2 | 0.8 | 5 |  |  |
|  | 辽东冷杉 | 3 | 0.8 | 5 |  |  |
|  | 柳 杉 | 3 | 1.5 | 4 |  |  |
|  | 猴子杉 | 3 | 1 | 5 |  |  |
|  | 墨西哥落羽杉 | 2.5 | 1 | 5 |  |  |
|  | 云杉 | 2 | 0.8 | 3 |  |  |
|  | 红皮云杉 | 3 | 0.8 | 4 |  |  |
|  | 侧柏 | 2.5 | 1.0 | 5 |  |  |
|  | 罗汉松 | 2.5 | 1.0 | 5 |  |  |
|  | 油松 | 2.5 | 1.0 | 5 |  |  |
|  | 白皮松 | 2.0 | 1.0 | 5 |  |  |
|  | 湿地松 | 2.0 | 1.2 | 4 |  |  |
|  | 马尾松 | 2.5 | 1.5 | 4 |  |  |
|  | 火炬松 | 2.0 | 1.2 | 4 |  |  |
|  | 黑松 | 2.5 | 1.5 | 4 |  |  |
|  | 华山松 | 2 | 1.5 | 4 |  |  |
|  | 樟子松 | 3 | 1.5 | 5 |  |  |
|  | 五针松 | 1.5 | 1 |  |  |  |
|  | 乔松 | 3 | 2.0 |  |  |  |
|  | 桧柏 | 1.5 | 0.8 | 3 |  |  |
|  | 白杄 | 3.0 | 1.5 |  |  |  |
|  | 青杄 | 3.0 | 1.5 |  |  |  |
|  | 福建柏 | 2.5 | 1 | 5 |  |  |
|  | 圆柏 | 3 | 0.8 | 3 |  |  |
|  | 铅笔柏 | 3 | 0.6 | 3 |  |  |
|  | 竹柏 | 1.5 | 1 | 4 |  |  |
|  | 长叶竹柏 | 3 | 1 | 5 |  |  |
|  | 榧树 | 2 | 0.6 | 3 | — |  |
|  | 香榧 | 2.0 | 1.5 | 4 |  |  |
|  | 柳 杉 | 2.0 | 1.2 | 4 | — | 日本柳杉 |
|  | 南方红豆杉 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  | 红豆杉 | 2.5 | 1 | 6 |  |  |
|  | 贝壳杉 | 3.5 | 1.0 | 5 |  |  |
| 中乔木 | 刺柏 | 1.5 | 0.8 | 3 | — | — |
| 小乔木 | 河南桧 | 3.0 | 0.5 |  |  |  |
|  | 西安桧 | 2.5 | 0.8 |  |  |  |
|  | 龙柏 | 2.5 | 0.5 |  |  |  |
|  | 蜀柏 | 3.0 | 0.5 |  |  |  |

- A.2园林绿化常用落叶针叶乔木主要规格质量应符合表A.2的规定

表A.2园林绿化常用落叶针叶乔木主要规格质量标准

| 类型 | 树种（品种） | 株高（m） | 胸径（cm） | 冠幅（m） | 分枝点高（m） | 备注（品种或其他指标） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大乔木 | 水松 | 3.5 | 5 | 1 |  |  |
|  | 水杉 | 3.5 | 5 | 1 |  |  |
|  | 金钱松 | 3.5 | 5 | 1.2 |  |  |
|  | 池 杉 | 3.5 | 5 | 1.2 | — | — |
|  | 落羽杉 | 3.5 |  | 1 |  |  |
|  | 中山杉 | 2.5 | 5 | 1.2 |  |  |

- A.3园林绿化常用常绿阔叶乔木主要规格质量应符合表A.3的规定

表A.3园林绿化常用常绿阔叶乔木主要规格质量标准

| 类型 | 树种（品种） | 株高（m） | 胸径（cm） | 冠幅（m） | 分枝点高（m） | 备注（品种或其他指标） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大乔木 | 广玉兰 | 3 | 4 | 1.5 |  |  |
|  | 榕树 | 3 | 6 | 1.0 |  |  |
|  | 小叶榕 | 3.5 | 6 | 1.5 | 1.5 |  |
|  | 垂枝榕 | 3.5 | 6 | 1.5 | 0.8 |  |
|  | 垂叶榕 | 1.0 | 3.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 高山榕 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 柳叶榕 | 1.0 | 3.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 橡胶榕 | 1.5 | 2.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 细叶榕 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 菩提榕 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 麻楝 | 1.5 | 3.0 | 3 | 1.2 | 行道树分枝点高2.3m |
|  | 非洲楝 | 1.0 | 3.0 | 3 | 1.2 | 行道树分枝点高2.3m |
|  | 女 贞 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 杭州 |
|  | 香 樟 | 3 | 4 | 1.2 | — |  |
|  | 大叶樟 | 2.5 | 5 | 1.5 | 1.5 |  |
|  | 浙江樟 | 2.5 | 3 | 1.2 | 1.5 |  |
|  | 黄樟 | 3.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 银桦 | 4.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 大花五桠果 | 3.5 | 7 | 2.0 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 马占相思 | 2.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 柠檬桉 | 2.5 | 5 | 1.0 | 1.5 | 全冠有顶芽 |
|  | 白千层 | 4.5 | 5 | 1.0 | 1.5 | 全冠有顶芽 |
|  | 小叶榄仁 | 3.5 | 3 | 1.5 | 1.2 | 行道树分枝点高2.3m |
|  | 锦叶榄仁 | 3.5 | 3 | 1.5 | 1.2 | 行道树分枝点高2.3m |
|  | 人面子 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 扁桃 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 芒果 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m广州 |
|  | 幌伞枫 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 人心果 | 1.5 | 2.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 糖胶树 | 1.5 | 3.0 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 团花 | 1.5 | 3.0 | 3 | 1.2 | 行道树分枝点高2.3m |
|  | 吊瓜树 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 海南菜豆树 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 火焰木 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 桂花 | 2 | 4 | 1.5 | — | — |
|  | 黄槲树 | 3.5 | 8 | 1.5 |  |  |
|  | 羊蹄甲 | 3 | 4 | 1.2 |  |  |
|  | 白兰 | 2.5 | 4 | 1.2 | 1.2 |  |
|  | 小叶桢楠 | 4 | 6 | 1.5 | 1.5 | — |
|  | 大叶桢楠 | 4 | 6 | 1.5 | 1.5 |  |
|  | 黑壳楠 | 3.5 | 4 | 1.5 | 1.5 |  |
|  | 浙江楠 | 2.5 | 3 | 1.2 | 1.5 |  |
|  | 火力楠 | 5 | 5 | 1.3 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 乐昌含笑 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1.5 |  |
|  | 深山含笑 | 2.5 | 4 | 1.5 | 1.2 |  |
|  | 醉香含笑 | 2.5 | 4 | 1.2 | 1.2 |  |
|  | 秋枫 | 3 | 4 | 1.5 | 1.5 |  |
|  | 秃瓣杜英 | 3.0 | 4 | 1.2 | 2 |  |
|  | 尖叶杜英 | 3.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 翻白叶树 | 2.0 | 3 | 0.5 | 1.2 | 行道树分枝点高2.3m |
|  | 蝴蝶果 | 3.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 金合欢 | 2.5 | 4 | 2.5-3 | 2 |  |
|  | 香泡树 | 3.0 | 4 | 1.5 | 2 |  |
|  | 千年桐 | 5.0 | 5 | 1.0 | 1.8 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 海红豆 | 3.0 | 3 | 1.5 | 1.2 | 行道树分枝点高2.3m |
|  | 南洋楹 | 2.0 | 4.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 印度紫檀 | 1.5 | 3.0 | 3 | 1.2 | 行道树分枝点高2.3m |
|  | 树菠萝 | 1.5 | 4.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 香橼树 | 3.0 | 4 | 1.5 | 2 |  |
|  | 大叶冬青 | 2.5 | 3 | 1 | 1.5 |  |
|  | 冬青 | 2.5 | 3 | 1 | 1.5 |  |
|  | 木荷 | 2.0 | 3 | 1.5 | 1.5 |  |
|  | 荷花玉兰 | 3 | 5 | 1 | 1 |  |
|  | 乳源木莲 | 2.0 | 3 | 1.5 | 1.5 |  |
|  | 海南木莲 | 4 | 5 | 1 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
| 中乔木 | 女 贞 | 2.0 | 4 | 1.0 | — | 南京 |
|  | 小叶女贞 | 1.5 | 3 | 0.8 |  |  |
|  | 天竺桂 | 2.5 | 4 | 1.5 | 1.3 |  |
|  | 杜英 | 3.5 | 4 | 1.3 | 1.5 |  |
|  | 大头茶 | 2.5 | 5 | 1.5 | 1.3 |  |
|  | 红花羊蹄甲 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.5 |  |
|  | 芒果 | 2.5 | 4 | 1.2 | 1.2 | 重庆 |
|  | 黄兰 | 1.0 | 2.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 阴香 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 荔枝 | 2 | 4 | 1.5 | 0.5 |  |
|  | 龙眼 | 2 | 4 | 1.5 | 0.5 |  |
|  | 台湾相思 | 1.0 | 2.5 | 5 | 1.5 |  |
|  | 水翁 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.5 |  |
|  | 水晶蒲桃 | 2.5 | 4 | 1.5 | 1.2 |  |
|  | 海南蒲桃 | 1.5 | 4.0 | 5 | 1.5 |  |
|  | 蒲桃 | 1.5 | 3.0 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 洋蒲桃 | 1.5 | 3.0 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 海南杜英 | 1.0 | 2.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 黄槿 | 1.5 | 3.0 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 石栗 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 腊肠树 | 1.5 | 4.0 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高2.3m |
|  | 粉花山扁豆 | 1.5 | 3. | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高2.3m |
|  | 降香黄檀 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 海南红豆 | 1.5 | 3.0 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 水黄皮 | 1.0 | 3.0 | 3 | 1.2 | 行道树分枝点高2.3m |
|  | 铁冬青 | 1.0 | 2.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 枇 杷 | 1.5 | 3 | 2.0 | — | — |
| 小乔木 | 山 茶 | 1.0 | 3 | 0.8 | — | — |
|  | 枸 骨 | 1.0 | 3 | 1.0 | — | — |
|  | 石 楠 | 2 | 4 | 1.0 | — | 红叶石楠、高杆红叶石楠 |
|  | 中华石楠 | 1.5 | 3 | 1.5 |  |  |
|  | 椤木石楠 | 1.5 | 3 | 0.5 |  |  |
|  | 蚊母 | 2 | 3 | 1 |  |  |
|  | 桂花 | 1.5 | 3 | 1.5 |  |  |
|  | 桂花 | 1.6 | 4 | 0.8 |  |  |
|  | 杨 梅 | 1.5 | 3 | 1.2 |  |  |
|  | 山茶花 | 2.0 | 4 | 1.5 |  |  |
|  | 枇杷 | 2.5 | 4 | 6 |  |  |
|  | 柑橘树 | 2.0 | 3 | 3.0 |  |  |
|  | 胡柚 | 2.0 | 3 | 3.0 |  |  |
|  | 厚皮香 | 1.5 | 3 | 1 |  |  |
|  | 香港四照花 | 1.5 | 3 | 1 |  |  |
|  | 印度塔树 | 0.5 | 2.0 | 5 | 基部 起分枝 | 塔形全冠 |
|  | 杨桃 | 1.0 | 3.5 | 5 | 0.8 |  |
|  | 土沉香 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 串钱柳 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 全冠有顶芽 |
|  | 红千层 | 3.5 | 4 | 1 |  |  |
|  | 福木 | 0.5 | 2.5 | 5 | 0.3 | 塔形全冠 |
|  | 山杜英 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 假苹婆 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 枇杷 | 1.0 | 3.0 | 5 | 1.5 |  |
|  | 铁刀木 | 1.0 | 3.0 | 5 | 1.2 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 花叶榕 | 0.5 | 1.0 | 5 | 1.5 |  |
|  | 黄皮 | 1.0 | 2.5 | 5 | 1.5 |  |
|  | 女贞 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 行道树分枝点高≥2.3m |
|  | 红叶石楠 | 1.5 | 4 | 1 |  |  |
|  | 杨梅 | 1.8 | 4 | 1 |  |  |
|  | 黄花槐 | 1 | 2 | 0.8 |  |  |
|  | 鸡冠刺桐 | 2.2 | 4 | 1.5 |  |  |
|  | 大叶黄杨（高接） | 2 | 1.2 |  |  |  |
|  | 胶东卫矛（高接） | 2 | 1.2 |  |  |  |

- A.4园林绿化常用落叶阔叶乔木主要规格质量应符合表A.4的规定

表A.4园林绿化常用落叶阔叶乔木主要规格质量标准

| 类型 | 树种（品种） | 胸径（cm） | 株高（m） | 冠幅（m） | 分枝点高（m） | 备注（品种或其他指标） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大乔木 | 银杏 | 5 | 3 | 1.5 | 1.8 | — |
|  | 毛白杨 | 5 | 6 | 0.8 | 2.5 |  |
|  | ‘中红’杨 | 7.0 | 9.0 | 2.0 | 2.8 |  |
|  | 新疆杨 | 7.0 | 6.0 | 1.5 | 2.8 |  |
|  | 鹅掌楸 | 5 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | 杂交鹅掌楸 |
|  | 杂交鹅掌楸 | 3 | 3 | 1.0 | 2 |  |
|  | 美国鹅掌楸 | 7.0 | 5.0 | 2.5 | 2.8 |  |
|  | 大叶榕 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 |  |
|  | 旱柳 | 5 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | — |
|  | 垂柳 | 5 | 3 | 0.8 | 2.5 | 金丝垂柳 |
|  | 金丝垂柳 | 7 | 2.5 | 1.5 | 1.2 |  |
|  | 绦柳 | 7.0 | 5.0 | 2.5 | 2.8 |  |
|  | 馒头柳 | 7.0 | 4.0 | 2.5 | 2.8 |  |
|  | 栓皮栎 | 7.0 | 4.0 | 2.5 |  |  |
|  | 麻栎 | 4 | 4 | 2 | 2 | — |
|  | 重阳木 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |
|  | 梓树 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |
|  | 槲树 | 7.0 | 4.0 | 2.5 |  |  |
|  | 枫杨 | 4 | 2.5 | 0.8 | 2.5 | — |
|  | 胡桃 | 5 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | — |
|  | 山核桃 | 5 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | 薄壳山核桃 |
|  | 核桃 | 7.0 | 3.0 | 3.0 |  |  |
|  | 自由人槭 | 7.0 | 5.0 | 2.5 | 2.5 |  |
|  | 银白槭 | 7.0 | 5.0 | 2.0 |  |  |
|  | 复叶槭 | 7.0 | 5.0 | 2.0 |  |  |
|  | ‘金叶’复叶槭 | 7.0 | 5.0 | 2.0 |  |  |
|  | ‘青竹’复叶槭 | 7.0 | 5.0 | 2.0 |  |  |
|  | 黄连木 | 5 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | — |
|  | 国槐 | 6 | 4 | 0.8 | 2.5 |  |
|  | 刺槐 | 7.0 | 4.0 | 2.5 | 2.8 |  |
|  | 刺槐 | 5 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | 紫穗槐 |
|  | 金叶刺槐 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 2.8 |  |
|  | 红花刺槐 | 7.0 | 4.0 | 2.5 | 2.8 |  |
|  | 毛刺槐 | 7.0 | 2.5 | 1.8 |  |  |
|  | 金枝国槐 | 7.0 | 3.0 | 2.0 |  |  |
|  | 金叶国槐 | 7.0 | 3.0 | 2.0 |  |  |
|  | 五叶槐（蝴蝶槐） | 7.0 | 3.0 | 2.0 |  |  |
|  | 青檀 | 5 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | — |
|  | 刺榆 | 5 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | — |
|  | 榉树 | 4 | 4 | 2 | 2 | — |
|  | 朴树 | 4 | 4 | 1.5 | 2 | — |
|  | 小叶朴 | 7.0 | 4.5 | 2.5 | 2.8 |  |
|  | 白榆 | 5 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | — |
|  | 青檀 | 7.0 | 6.0 | 2.5 | 2.8 |  |
|  | 榔榆 | 4 | 4 | 1.5 | 2 | — |
|  | 榆树 | 4 | 4 | 1.5 | 2 | — |
|  | 白榆 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 |  |
|  | ‘美人’榆（金叶榆） | 7.0 | 3.0 | 1.8 |  |  |
|  | 垂枝榆 | 地径4.0~6.0 |  | 1.2 |  |  |
|  | 榔榆 | 3 | 3 | 1.5 | 2 |  |
|  | 槐树 | 5 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | — |
|  | 杨树 | 5 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | — |
|  | 悬铃木 | 7 | 2.5 | 1.5 | 3 | — |
|  | 二球悬铃木 | 5 | 3 | 2 | 3 |  |
|  | 枫香 | 4 | 3.5 | 0.8 | 2.5 | — |
|  | 珙桐 | 5 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | — |
|  | 喜树 | 5 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | — |
|  | 泡桐 | 4 | 2.5 | 0.8 | 2.5 | — |
|  | 梧桐 | 5 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | — |
|  | 糠椴 | 5 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | — |
|  | 蒙椴 | 7.0 | 3.0 | 1.8 |  |  |
|  | 南京椴 | 5 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | — |
|  | 杜仲 | 4 | 5 | 2 | 2 | — |
|  | 无患子 | 4 | 3.5 | 1.0 | 3 | — |
|  | 楝树 | 4 | 4 | 2 | 2 | — |
|  | 栾树 | 5 | 4 | 0.8 | 2.5 | — |
|  | 台湾栾树 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 |  |
|  | 复羽叶栾树 | 5 | 3 | 2 | 2.5 |  |
|  | 七叶树 | 4 | 3 | 0.8 | 2.5 | — |
|  | 毛泡桐 | 7.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 |  |
|  | 香椿 | 5 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | — |
|  | 臭椿 | 4 | 2.5 | 0.8 | 2.5 | — |
|  | 红叶臭椿 | 7.0 | 6.0 | 2.5 | 2.8 |  |
|  | 千头椿’ | 7.0 | 6.0 | 2.5 | 2.8 |  |
|  | 木棉 | 8 | 3.5 | 0.8 | 2.5 |  |
|  | 爪哇木棉 | 5 | 3.5 | 1.5 | 1.2 |  |
|  | 美丽异木棉 | 5 | 3.5 | 1.5 | 1.2 |  |
|  | 丝棉木 | 7.0 | 3.0 | 2.0 |  |  |
|  | 凤凰木 | 3 | 3.5 | 1.5 | 1.5 |  |
|  | 千年桐 | 3 | 4 | 0.8 | 1.2 |  |
|  | 流苏树 | 5 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | — |
|  | 乌桕 | 4 | 4 | 2 | 2 | — |
|  | 楸树 | 5 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | — |
|  | 梓树 | 5 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | — |
|  | 黄金树 | 7.0 | 4.0 | 2.0 |  |  |
|  | 白蜡 | 5 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | — |
|  | 洋白蜡 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 2.8 |  |
|  | 绒毛白蜡 | 5 | 6 | 0.8 | 5 |  |
|  | ‘秋紫’白蜡 | 7.0 | 3.5 | 2.0 | 2.8 |  |
|  | 枣树 | 7.0 | 4.0 | 2.5 |  |  |
|  | 元宝槭 | 5 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | — |
|  | 元宝枫 | 3 | 2.5 | 0.8 | 2.0 |  |
|  | 皂荚 | 5 | 3 | 1.5 | 1.5 |  |
|  | 日本皂荚 | 7.0 | 3.5 | 2.5 |  |  |
|  | 三角枫 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | — |
|  | 合欢 | 4 | 5 | 0.8 | 2.5 | 杭州 |
|  | 重阳木 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |
|  | 沙朴 | 3 | 3 | 1.5 | 2 |  |
|  | 珊瑚朴 | 3 | 3 | 1.5 | 2 |  |
|  | 杨树 | 4 | 5 | 1.5 | 2 |  |
|  | 君迁子 | 7.0 | 3.0 | 2.2 |  |  |
|  | 南酸枣 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |
|  | 柿树 | 3 | 3 | 2 | 2 | 杭州 |
|  | 白玉兰 | 3 | 2 | 1.0 | 1.5 |  |
|  | 玉兰 | 4 | 2 | 1 |  |  |
|  | 蓝花楹 | 4 | 3 | 1.5 |  |  |
|  | 柚木 | 5 | 3 | 1 | 1.2 |  |
|  | 马褂木 | 6 | 4 | 2.5 |  |  |
|  | 意大利杨树 | 3 | 4 | 1 |  |  |
| 中乔木 | 柿树 | 4 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 南京 |
|  | 望春玉兰 | 7.0 | 3.0 |  |  |  |
|  | 厚朴 | 4 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | — |
|  | 构树 | 4 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | — |
|  | 香花槐 | 7.0 | 3.0 | 1.8 |  |  |
|  | 桑树 | 4 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | — |
|  | 合欢 | 4 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 南京 |
|  | 鸡爪槭 | 4 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 南京 |
|  | 五角枫 | 4 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | — |
|  | 八角枫 | 4 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | — |
|  | 挪威槭 | 7.0 | 4.0 | 2.0 |  |  |
|  | 玉春堂 | 3 | 3 | 1 | 1.2 |  |
|  | 鱼木 | 3 | 3 | 1 | 1.2 |  |
|  | 榄仁 | 5 | 2 | 1 | 1.5 |  |
|  | 乌桕 | 5 | 3 | 1 | 1.2 |  |
|  | 稠李 | 地径7.0~9.0 | 3.0 | 1.8 |  |  |
|  | 紫叶稠李 | 地径7.0~9.0 | 3.0 | 1.8 |  |  |
|  | 杜梨 | 地径7.0~9.0 | 2.5 | 1.5 |  |  |
|  | 丝棉木（多干） | 地径4.0~6.0 | 2.5 | 2.5 |  |  |
| 小乔木 | 龙爪柳 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | — |
|  | 南川柳 | 3 | 3 | 2.5 |  |  |
|  | 山楂 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | — |
|  | 鸡爪槭 | 2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |  |
|  | 花石榴 |  | 1.5 | 1 |  | 地径3cm |
|  | 垂枝榆 | 4 | 2 | 1 |  |  |
|  | 秤锤树 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | — |
|  | 海棠 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | — |
|  | 垂丝海棠 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | — |
|  | 西府海棠 | 4 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | — |
|  | 观赏海棠 | 地径4.0~6.0 | 2.0 | 1.2 |  |  |
|  | 木瓜 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | — |
|  | 李 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | — |
|  | 梨树 | 4 | 2 | 1.5 |  |  |
|  | 枇杷 | 4 | 2 | 1.5 |  |  |
|  | 红叶李 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | — |
|  | 紫叶李 | 2 | 1.5 | 0.8 | 0.6 |  |
|  | 紫叶李 |  | 1.5 | 0.8 |  |  |
|  | 红枫 | 地径4.0~6.0 | 1.2 | 1.0 |  |  |
|  | 火炬树 | 地径4.0~6.0 | 2.0 | 1.5 |  |  |
|  | 梅 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | — |
|  | 美人梅 | 3 | 1.5 | 1 |  |  |
|  | 桃 | 4 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 碧桃 |
|  | 碧桃 |  | 1.5 | 1 |  |  |
|  | 山桃 | 地径4.0~6.0 | 2.5 | 1.5 |  |  |
|  | 白花山碧桃 | 地径4.0~6.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |
|  | 红叶桃 |  | 1.5 | 1 |  |  |
|  | 照手桃 |  | 1.5 | 1 |  |  |
|  | 杏 | 4 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | — |
|  | 山杏 | 地径4.0~6.0 | 1.8 | 1.5 |  |  |
|  | 杏梅 | 地径4.0~6.0 | 1.8 | 1.5 |  |  |
|  | 山楂 | 地径4.0~6.0 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  | 元宝枫（多干） | 地径4.0~6.0 | 3.0 | 2.5 |  |  |
|  | 四照花 | 2 | 1.5 | 0.8 | 0.5 |  |
|  | 无花果 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | — |
|  | 柘树 | 4 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | — |
|  | 紫薇 | 2 | 1 | 0.5 |  |  |
|  | 石榴 | 2 | 1.5 | 0.8 | 0.4 |  |
|  | 白玉兰 | 4 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 宝华玉兰 |
|  | 二乔玉兰 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1 |  |
|  | 红玉兰 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1 |  |
|  | 黄玉兰 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1 |  |
|  | 樱花 | 4 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 日本早樱、日本晚樱 |
|  | 日本早樱 | 地径7.0~9.0 | 2.5 | 2.0 |  |  |
|  | 日本晚樱 | 地径7.0~9.0 | 2.5 | 2.0 |  |  |
|  | 樱桃 | 地径4.0~6.0 | 2.0 | .0 |  |  |
|  | 紫叶矮樱 | 2-3 | 1.2-1.5 | 0.8 | 0.4-0.5 |  |
|  | 红枫 | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  | 日本红枫 | 4 |  | 2 |  | 地径4cm |
|  | 金枝槐 | 2 | 1.5 | 0.8 | 0.8 |  |
|  | 茶条槭 | 地径4.0~6.0 | 2.5 | 1.5 |  |  |
|  | 茶条槭（多干） | 地径4.0~6.0 | 2.5 | 2.0 |  | 分枝数≥3 |
|  | 文冠果 | 地径4.0~6.0 | 1.8 | 1.0 |  |  |
|  | 果石榴 | 地径4.0~6.0 | 1.5 | 1.2 |  |  |
|  | 山茱萸 | 地径4.0~6.0 | 1.5 | 1.2 |  |  |
|  | 暴马丁香 | 地径4.0~6.0 | 2.5 | 1.5 |  |  |
|  | 北京丁香 | 地径4.0~6.0 | 2.5 | 1.5 |  |  |
|  | 紫荆 | 5 | 2.5 | 1.2 |  |  |
|  | 木芙蓉 |  | 2 | 1 |  |  |
|  | 紫荆 |  | 1 | 0.5 |  | 地径3cm |

- 附录B

（规范性附录）

园林绿化常用灌木主要规格质量

- B.1园林绿化常用常绿针叶灌木主要规格质量应符合表B.1的规定.

表B.1园林绿化常用常绿针叶灌木主要规格质量标准

| 序号 | 类型 | 树种（品种） | 株高（m） | 苗龄 | 冠幅（m） | 地径（cm） | 主枝数 | 备注（品种或其他指标） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 匍匐型 | 爬地柏 | 1.5 | 4 | 0.6 | 2 | 3 |  |
| 2 |  | 铺地柏 | 0.2 | 3 | 0.2 | — | 3 | 主条长0.3m |
| 3 |  | 沙地柏 | 0.4 | 4 | 0.2 | — | 3 | 主条长0.3m |
| 4 | 丛生型 | 千头柏 | 0.4 | 3 | 0.2 | — | — | — |
| 5 |  | 线柏 | 0.8 | 5 | 0.5 | — | 1 | — |
|  |  | 侧柏 | 0.6 | 1 | 0.4 | 2 | 2 |  |
|  |  | 千头柏 | 0.6 | 1 | 0.4 | 2 | 3 |  |
|  |  | 圆柏 | 0.6 | 3 | 0.4 | 2 | 2 |  |
|  |  | 龙柏 | 0.4 | 1 | 0.4 | 2 | 3 |  |
| 6 |  | 鹿角桧 | 1.0 |  | 0.8 |  |  |  |
| 7 |  | 粗榧 | 1.0 |  | 0.6 | 1.0 |  |  |
| 8 |  | 矮紫杉 | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |

- B.2园林绿化常用常绿阔叶乔木主要规格质量应符合表B.2的规定.

表B.2园林绿化常用常绿阔叶灌木主要规格质量标准

| 类型 | 树种（品种） | 株高（m） | 苗龄 | 冠幅（m） | 地径（cm） | 主枝数 | 备注（品种或其他指标） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 月桂 | 1.2 |  | 0.5 |  | 3 |  |
|  | 桂花 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0-1 | 3 |  |
|  | 黄金榕 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 琴叶榕 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 大叶黄杨 | 0.8 | 3 | 0.6 |  | 3 |  |
|  | 匙叶黄杨 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 瓜子黄杨 | 0.4 | 2 | 0.3 |  | 3 |  |
|  | 雀舌黄杨 | 0.4 | 2 | 0.3 |  | 3 |  |
|  | 锦熟黄杨 | 0.8 | 2 | 0.6 |  | 3 |  |
|  | 千头木麻黄 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 黄婵 | 0.8 |  | 0.6 |  | 5 |  |
|  | 软枝黄婵 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0-1 | 3 |  |
|  | 沙漠玫瑰 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1-2 | 3 |  |
|  | 米仔兰 | 0.8 | 2 | 0.6 |  | 3 |  |
|  | 九里香 | 0.8 |  | 0.6 |  | 5 |  |
|  | 鹰爪花 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1 | 3 |  |
|  | 胶东卫矛 | 0.5 |  | 0.3 |  |  |  |
|  | 蚊母 | 0.4 |  | 0.3 | 2 |  |  |
|  | 中华蚊母 | 0.4 |  | 0.3 | 2 |  |  |
|  | 夹竹桃 | 1.5 | 2 | 0.5 | — | 5 | — |
|  | 南天竹 | 0.5 | 2 | 0.3 | — | 3 | — |
|  | 月桂 | 0.4 | 3 | 0.2 | — | 3 | — |
|  | 海桐 | 1 | 2.5 | 0.8 | — | 5 | — |
|  | 含笑 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | — | 5 | — |
|  | 龟甲冬青 | 0.3 | 3 | 0.2 | — | 3 | — |
|  | 十大功劳 | 0.5 | 3 | 0.3 | — | 5 | 柳叶十大功劳 |
|  | 阔叶十大功劳 | 0.3 | 2 | 0.3 |  | 3 |  |
|  | 细叶十大功劳 | 0.3 |  | 0.3 | 2 |  |  |
|  | 栀子花 | 0.5 | 2-3 | 0.3 |  | 5 |  |
|  | 细叶栀子/大叶栀子 | 0.3 |  | 0.3 | 2 | 3 |  |
|  | 野牡丹 | 0.3 |  | 0.3 | 1 |  |  |
|  | 希茉莉 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 2 |  |
|  | 龙船花 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0-1 | 3 |  |
|  | 红纸扇 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0-1 | 3 |  |
|  | 银叶郎德木 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0-1 | 3 |  |
|  | 大花六道木 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 蝶花荚蒾 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 草海桐 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 福建茶 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 曼陀罗 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 黄花曼陀罗 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 树牵牛 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 红花玉芙蓉 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 黄钟花 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0-1 | 3 |  |
|  | 老鼠簕 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 鸟尾花 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0-1 | 3 |  |
|  | 赤苞花 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0-1 | 3 |  |
|  | 金苞花 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0-1 | 3 |  |
|  | 金脉爵床 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0-1 | 3 |  |
|  | 红楼花 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1-2 | 3 |  |
|  | 金丝桃 | 0.3 |  | 0.3 | 2 |  |  |
|  | 花叶鹅掌柴 | 0.25 |  | 0.3 | 2 |  |  |
|  | 澳洲鸭脚木 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0-1 | 4 |  |
|  | 鹅掌藤 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 孔雀木 | 0.4 | 0.8-1 | 0.3 | 0-1 | 3 |  |
|  | 八角金盘 | 0.6 | 3 | 0.5 | — | 5 | — |
|  | 马樱丹 | 0.4 |  | 0.3 | 2 |  |  |
|  | 簕杜鹃 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1-2 | 3 |  |
|  | 毛杜鹃 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | — | 3 | — |
|  | 云锦杜鹃 | 0.5 | 8 |  |  | 5 |  |
|  | 锦绣杜鹃 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 春鹃 | 0.3 |  | 0.3 | 2 |  |  |
|  | 夏鹃 | 0.25 |  | 0.2 | 2 |  |  |
|  | 西洋杜鹃（比利时鹃） | 0.25 |  | 0.2 | 2 |  |  |
|  | 杜鹃 | 0.3 | 2 | 0.3 |  | 3 |  |
|  | 迎夏 | 0.4 | 2.5 | 0.2 | — | 3 | — |
| 丛生 | 神秘果 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 朱砂根 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0-1 | 3 |  |
|  | 东方紫金牛 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0-1 | 3 |  |
|  | 灰莉 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 花叶山指甲 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 张氏红山茶 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 红皮糙果茶 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0-1 | 3 |  |
|  | 山茶花 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0-1 | 3 |  |
|  | 金花茶 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0-1 | 3 |  |
|  | 美花红千层 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1-2 | 3 |  |
|  | 红果仔 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0-1 | 3 |  |
|  | 松红梅 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0-1 | 3 |  |
|  | 千层金 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0-1 | 3 |  |
|  | 嘉宝果 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 红车 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0-1 | 3 |  |
|  | 方枝蒲桃 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0-1 | 3 |  |
|  | 巴西野牡丹 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 硬枝老鸭嘴 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0-1 | 3 |  |
|  | 赪桐 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0-1 | 1 |  |
|  | 乌干达赪桐 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 角茎野牡丹 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1-2 | 1 |  |
|  | 巴西野牡丹 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1 |  |
|  | 构骨 | 0.8 | 2 | 0.6 |  | 5 |  |
|  | 无刺构骨 | 0.5 | 3 | 0.6 |  | 5 |  |
|  | 洒金珊瑚 | 0.5 | 2 | 0.3 |  | 3 |  |
|  | 红花檵木 | 0.4 |  | 0.3 | 1 |  |  |
|  | 红背桂 | 0.3 |  | 0.15 | 2 |  |  |
|  | 假连翘 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 冬红 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 金森女贞 | 0.4 | 2 | 0.3 |  | 3 |  |
|  | 金叶女贞 | 0.4 | 2 | 0.3 |  | 3 |  |
|  | 尖叶木樨榄 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0-1 | 3 |  |
|  | 水栀子 | 0.3 | 2 | 0.3 |  | 3 |  |
|  | 红叶石楠 | 0.6 | 2 | 0.6 |  | 3 |  |
|  | 六月雪 | 0.3 | 2 | 0.3 |  | 3 |  |
|  | 花叶（金叶）六月雪 | 0.25 |  | 0.3 | 1 |  |  |
|  | 龟甲冬青 | 0.3 | 3-4 | 0.3 |  | 3 |  |
|  | 法国冬青 | 0.6 |  | 0.3 | 2 |  |  |
|  | 云南黄馨 | 0.6 | 2 | 0.6 |  | 3 |  |
|  | 茶梅 | 0.6 | 3 | 0.6 |  | 5 |  |
|  | 花叶胡秃子 | 0.6 | 3 | 0.6 |  | 5 |  |
|  | 金丝桃 | 0.3 | 2 | 0.3 |  | 3 |  |
|  | 红果金丝桃 | 0.3 | 2 | 0.3 |  | 3 |  |
|  | 虾仔花 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0-1 | 3 |  |
|  | 细叶萼距花 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0-1 | 3 |  |
|  | 非洲芙蓉 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1-2 | 3 |  |
|  | 大红花 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1-2 | 3 |  |
|  | 玫瑰茄 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 悬铃花 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1-2 | 3 |  |
|  | 狭叶异翅藤 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0-1 | 3 |  |
|  | 小李樱桃 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0-1 | 3 |  |
|  | 金英 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 狗尾红 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 红桑 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 雪花木 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0-1 | 3 |  |
|  | 变叶木 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0-1 | 3 |  |
|  | 红背桂 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0-1 | 3 |  |
|  | 紫锦木 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1-2 | 3 |  |
|  | 铁海棠 | 0.4 | 1 | 0.2 | 1-2 | 3 |  |
|  | 一品红 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 红雀珊瑚 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1-2 | 3 |  |
|  | 车轮梅 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0-1 | 3 |  |
|  | 银叶金合欢 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 红粉扑花 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 朱樱花 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 斑叶牛蹄豆 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0-1 | 3 |  |
|  | 嘉氏羊蹄甲 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0-1 | 3 |  |
|  | 金凤花 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0-1 | 3 |  |
|  | 翅荚决明 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0-1 | 3 |  |
|  | 双荚决明 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0-1 | 3 |  |
|  | 胡椒木 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0-1 | 3 |  |
|  | 车桑子 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0-1 | 3 |  |
|  | 金叶大花六道木 | 0.3 | 2 | 0.3 |  | 3 |  |
|  | 地中海荚蒾 | 0.4 | 2 | 0.3 |  | 3 |  |
|  | 匍枝亮绿忍冬 | 0.3 | 2 | 0.5 |  | 5 |  |
|  | 银姬小蜡 | 0.3 | 2 | 0.3 |  | 3 |  |
|  | 水蜡 | 0.4 | 2 | 0.3 |  | 5 |  |
|  | 细叶萼距花 | 0.25 |  | 0.25 | 1 |  |  |
|  | 琴叶珊瑚 | 0.3 |  | 0.3 | 2 |  |  |
|  | 丝兰 | 0.4 |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 凤尾兰 | 0.35 |  | 0.3 |  |  |  |
| 单干 | 火 棘 | 0.3 |  | 0.2 | — | 3 | — |
|  | 黄 杨 | 0.4 |  | 0.2 | — | 3 | — |
|  | 大叶黑桫椤 | 1.2 | 2 | 0.9 | 1.2 | 1 |  |
|  | 苏 铁 | 0.6 | 2 | 0.5 | 6 | 1 |  |
|  | 簕杜鹃 | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1 |  |
|  | 角茎野牡丹 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1 | 1 |  |
|  | 巴西野牡丹 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1 |  |
|  | 吊灯花 | 1.6 | 3 | 1.5 | 2 | 1 |  |

- B.3园林绿化常用落叶阔叶灌木主要规格质量应符合表B.3的规定.

表B.3园林绿化常用落叶阔叶灌木主要规格质量标准

| 类型 | 树种（品种） | 株长（m） | 地径（cm） | 冠幅（m） | 主枝数 | 苗龄 | 备注（品种或其他指标） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丛生 | 蔷 薇 | 0.3 | — | 0.2 | 3 | 3 | 胸径=单杆胸径总和*0.7 |
|  | 榆叶梅 | 1.5 | 3 | 0.8 | 5 |  |  |
|  | 石榴 | 0.4 |  | 0.3 | 3 | 0.8 |  |
|  | 木芙蓉 | 0.4 |  | 0.5 | 3 | 0.4 |  |
|  | 月 季 | 0.3 | — | 0.2 | 3 | 3 | 胸径=单杆胸径总和*0.7 |
|  | 丰花月季 | 0.3 |  | 0.2 | 3 |  |  |
|  | 壮花月季 | 0.3 |  | 0.2 | 3 |  |  |
|  | 地被月季 | 条长0.5~0.8 |  |  | 2 |  |  |
|  | 玫瑰 | 0.5 |  | 0.5 | 4 |  |  |
|  | 玫瑰茄 | 0.4 |  | 0.5 | 3 | 0.4 |  |
|  | 红瑞木 | 0.8 |  | 0.3 |  |  |  |
|  | ‘偃伏’红瑞木 | 0.8 |  | 0.3 |  |  |  |
|  | 贴梗海棠 | 1 | — | 1 | 5 | 3 | 胸径=单杆胸径总和*0.7 |
|  | 红叶小檗 | 1.0 | — | 0.5 | 6 | 3 | 胸径=单杆胸径总和*0.7 |
|  | 紫叶小檗 | 0.5 |  | 0.3 | 5 | 2 |  |
|  | 绣线菊 | 0.4 | — | 0.2 | 3 | 3 | 胸径=单杆胸径总和*0.7 |
|  | 麻叶绣线菊 | 1 |  | 1 | 5 | 4 |  |
|  | 三桠绣线菊 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 |  |  |
|  | ‘金山’绣线菊 | 0.3 |  | 0.2 | 0.3 |  |  |
|  | ‘金焰’绣线菊 | 0.3 |  | 0.2 | 0.3 |  |  |
|  | 棣棠 | 1.5 | 3 | 0.8 | 6 | 3 | 胸径=单杆胸径总和*0.7 |
|  | 紫荆 | 1.2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 胸径=单杆胸径总和*0.7 |
|  | 木 槿 | 1.5 | 3 | 0.6 | 5 | 3 | 胸径=单杆胸径总和*0.7 |
|  | 珍珠梅 | 1.5 | 3 | 0.8 | 6 | 3 | 胸径=单杆胸径总和*0.7 |
|  | 木本绣球 | 1 | 3 | 0.6 | 5 | 4 | 胸径=单杆胸径总和*0.7 |
|  | 白鹃梅 | 1.5 | 3 | 0.6 | 3 | 3 | 胸径=单杆胸径总和*0.7 |
|  | 猥实 | 1 |  | 1 | 7 | 3 |  |
|  | 平枝栒子 | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |
|  | 水栒子 | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  |
|  | 太平花 | 1.5 |  | 0.8 | 6 |  |  |
|  | 小腊 | 0.4 | 2 | 0.3 |  |  |  |
|  | 小叶女贞 | 0.3 | 2 |  |  |  |  |
|  | 金叶女贞 | 0.5 |  | 0.2 |  |  |  |
|  | 水蜡 | 1.2 |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 秋华柳 | 0.5 | 2 | 0.3 |  |  |  |
|  | 锦带花 | 1.5 |  | 0.8 | 6 | 6 |  |
|  | ‘红王子’锦带 | 0.8 |  | 0.5 | 4 |  |  |
|  | 海仙花 | 0.8 |  | 0.5 | 4 |  |  |
|  | 糯米条 | 1.0 |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 金银木 | 1.5 |  | 1 | 5 | 3 |  |
|  | 鞑靼忍冬 | 1.2 |  | 0.6 | 3 |  |  |
|  | 郁香忍冬 | 1.0 |  | 0.5 | 3 |  |  |
|  | 蓝叶忍冬 | 0.8 |  | 0.5 | 3 |  |  |
|  | 接骨木 | 1.2 |  | 0.8 |  |  |  |
|  | ‘金叶’接骨木 | 1.2 |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 天目琼花 | 1.2 |  | 0.6 | 5 |  |  |
|  | 欧洲琼花 | 0.5 |  | 0.4 |  |  |  |
|  | 香荚蒾 | 1.0 |  | 0.5 | 3 |  |  |
|  | 毛核木（雪果） | 0.3 |  | 0.2 |  |  |  |
|  | 蜡梅 | 1.2 |  | 0.8 | 5 | 3 |  |
|  | 溲疏 | 1.2 |  | 0.6 | 5 | 3-5 |  |
|  | 木绣球 | 1.0 |  | 0.6 | 3 | 2 |  |
|  | 紫玉兰 | 1.5 |  | 1 | 5 | 4 |  |
|  | 海滨木槿 | 1 |  | 0.6 | 5 | 2 |  |
|  | 紫花重瓣木槿 | 0.4 | 1 | 0.3 | 3 | 0.4 |  |
|  | 八仙花 | 0.2 | 1-2 | 0.3 | 2 | 0.4 |  |
|  | 美丽胡枝子 | 0.4 |  | 0.4 | 3 | 0.4 |  |
|  | 鸳鸯茉莉 | 0.4 | 0-1 | 0.4 | 3 | 0.8 |  |
|  | 喷雪花 | 0.8 |  | 0.6 | 5 | 2 |  |
|  | 紫珠 | 0.8 |  | 0.6 | 5 | 2 |  |
|  | 金钟花 | 0.8 |  | 0.6 | 5 | 2 |  |
|  | 倭海棠 | 0.5 |  | 0.5 | 5 | 2 |  |
|  | 连翘 | 0.5 |  | 0.5 | 5 | 2 |  |
|  | 金叶连翘 | 0.8 |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 山麻杆 | 0.8 |  | 0.5 | 5 | 2 |  |
|  | 伞房决明 | 0.8 |  | 0.5 | 5 | 2 |  |
|  | 双荚决明 | 0.8 |  | 0.5 | 5 | 2 |  |
|  | 黄刺玫 | 2 |  | 1 | 8 |  |  |
|  | 牡丹 | 0.3 |  | 0.3 | 3 |  |  |
|  | 麦李 | 0.5 |  | 0.3 | 6 |  |  |
|  | 郁李 | 0.5 |  | 0.3 | 6 |  |  |
|  | 紫叶矮樱 | 1.2 |  | 0.6 |  |  |  |
|  | 金叶风箱果 | 0.5 |  | 0.5 | 4 |  |  |
|  | 黄栌 | 1.8 |  | 1.5 | 3 |  |  |
|  | 美国红栌 | 1.8 |  | 1.5 | 3 |  |  |
|  | 紫叶风箱果 | 0.5 |  | 0.5 | 4 |  |  |
|  | 栓翅卫 | 0.8 |  | 0.6 |  |  |  |
|  | 密冠卫矛 | 0.4 |  | 0.2 |  |  |  |
|  | 紫薇 | 1.2 |  | 0.4 |  |  |  |
|  | 醉鱼草 | 1.0 |  | 0.6 |  |  |  |
|  | 海州常山 | 1.2 |  | 1.0 |  |  |  |
|  | 金叶莸 | 0.5 |  | 0.4 |  |  |  |
|  | ‘邱园蓝’莸 | 0.5 |  | 0.4 |  |  |  |
| 单干 | 腊梅 | 2 | 3 | 1.5 | 8 | 1 | — |
|  | 红花紫薇 | 2 |  | 0.8 | 5 | 5 |  |
|  | 碧桃 | 2 |  | 0.8 | 5 | 5 |  |
|  | 垂枝碧桃 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 3大主枝 |  |  |
|  | 紫叶碧桃 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 3大主枝 |  |  |
|  | 榆叶梅（单干） | 1.2 | 3.0 | 0.8 |  |  |  |
|  | 黄栌（单干） | 1.8 | 3.0 | 1.5 |  |  |  |
|  | 柽柳 | 1.5 | 2.5 | 0.6 |  |  |  |
|  | 紫薇（单干） |  | 4.0 | 0.4 |  |  |  |
|  | 花石榴 | 1.2 |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 丁香 | 1.5 | 3 | 0.6 | 3 | 3 | — |
|  | 紫丁香 | 1.0 |  | 0.6 | 3 |  |  |
|  | 白丁香 | 2 |  | 0.8 | 5 | 5 |  |
|  | 欧洲丁香 | 1.0 |  | 0.6 | 3 |  |  |
|  | 波斯丁香 | 1.2 |  | 0.6 | 3 |  |  |
|  | 蓝丁香 | 1.2 |  | 0.6 | 3 |  |  |
|  | 裂叶丁香 | 1.2 |  | 0.6 | 3 |  |  |
| 蔓生 | 连翘 | 0.5 | — | 0.2 | 5 | 3 | — |
|  | 探春 | 0.5 |  | 0.5 | 5 | 2 |  |
|  | 素馨 | 0.5 |  | 0.5 | 5 | 2 |  |
|  | 迎春 | 0.4 |  | 0.5 | 5 |  |  |

- 附录C

（规范性附录）

园林绿化常用藤木主要规格质量

- 园林绿化常用常绿藤木主要规格质量应符合表C.1的规定.

表C.1园林绿化常用常绿藤木主要规格质量标准

| 类型 | 树种（品种） | 苗龄 | 株长（m） | 蔓径（cm） | 分枝数 | 备注（品种或其他指标） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常绿 | 金银花 | 4 | 1 | 0.3 | 3 | — |
|  | 络石 | 4 | 1 | 0.3 | 3 | — |
|  | 中华常春藤 | 2 | 0.4 | 0.1 | 3 | — |
|  | 常春油麻藤 | 1 | 0.2 |  |  |  |
|  | 常春藤 | 3 | 1 | 0.3 | 3 |  |
|  | 鸡血藤 | 3 | 1 | 1.5 | 3 |  |
|  | 扶芳藤 | 4 | 1 | 1 | 3 |  |
|  | 尖叶扶芳藤 | 2 | 0.4 | 0.1 | 3 | — |
|  | 小叶扶芳藤 | 2 | 0.4 |  |  |  |
|  | 木香 | 3 | 1.2 | 0.8 | 3 |  |
|  | 三角花 | 4 | 1.5 | 1 | 5 |  |
| 半落叶藤本 | 三角梅 | 2 | 0.6 |  | 3 |  |
|  | 薜荔 | 1 | 0.2 |  | 3 |  |
|  | 油麻藤 | 2 | 1 | 1 | 3 |  |
|  | 花叶络石 | 2 | 0.5 |  | 4 |  |
|  | 金叶络石 | 2 | 0.5 |  | 4 |  |
|  | 速铺扶芳藤 | 2 | 0.5 |  | 4 |  |
|  | 金银花 | 2 | 1 | 1 | 3 |  |
|  | 蔓长春花 | 2 | 0.4 |  | 5 |  |
|  | 藤本月季 | 2- | 1 | 1 | 3 |  |
| 落叶 | 紫藤 | 4 | 1.5 | 1 | 5 | — |
|  | 爬山虎 | 2 | 2.5 | 0.5 | 4 | 五叶地锦 |
|  | 五叶地锦 | 2 | 1.5 |  | 3 |  |
|  | 美国地锦 | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  | 中国地锦 | 2 | 2.0 | 0.8 | 3 |  |
|  | 地锦 | 2 | 1.0 | 3 |  |  |
|  | 凌霄 | 3 | 1 | 1 | 3 | — |
|  | 藤本月季 | 2 | 0.4 | 0.2 | 3 | — |
|  | 葡萄 | 3 | 3 | 1 | 5 |  |
|  | 野蔷薇 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |
|  | 蔷薇 | 2 | 1 | 1 | 3 |  |
|  | 白玉堂 | 2 | 1.0 | 3 |  |  |
|  | 中华猕猴桃 | 2 | 1.5 | 0.5 | 3 | — |
|  | 猕猴桃 | 3 | 3 | 0.5 | 5 |  |
|  | 南蛇藤 | 3 | 1 | 0.5 | 5 |  |
|  | 三叶木通 | 2 | 1.5-2 |  | 3 |  |
|  | 木香 | 2 | 1-1.5 | 1 | 3 |  |

- 附录D

（规范性附录）

园林绿化常用竹类苗木主要规格质量标准

- 园林绿化常用竹类苗木主要规格质量应符合表D.1的规定。

表D.1园林绿化常用竹类苗木主要规格质量标准

| 类型 | 树种（品种） | 胸径 | 苗龄 | 鞭长（m） | 健壮芽数（个） | 分枝数 | 备注（品种或其他指标） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 散生、混生 | 毛 竹 | 2 | 2 | 0.3 | 3 | 3 | — |
|  | 毛 竹 |  | 2-3 | 大于0.3 | 大于2 | 2-3 |  |
|  | 毛竹 | 2 | 1 | 0.3 | 2 | 2 |  |
|  | 淡 竹 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | — |
|  | 淡 竹 |  | 2-3 | 大于0.3 | 大于2 | 2-3 |  |
|  | 刚竹 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | - 碧玉间黄金竹、早园竹 |
|  | 早园竹 | 2 | 2 | 0.3 | 2 |  |  |
|  | 黄槽竹 |  |  |  |  |  |  |
|  | 京竹 |  |  |  |  |  |  |
|  | 斑竹 | 2 | 2 | 0.3 | 3 | 2 |  |
|  | 刚竹 |  | 2-3 | 大于0.3 | 大于2 | 2-3 |  |
|  | 刚竹 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 2 |  |
|  | 黄金间碧竹 |  | 2-3 | 大于0.3 | 2 | 2-3 |  |
|  | 湘妃竹 |  | 2-3 | 大于0.3 | 大于2 | 2-3 |  |
|  | 紫竹 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | — |
|  | 紫竹 |  | 2-3 | 大于0.3 | 大于2 | 2-3 |  |
|  | 紫竹 | 1.5 | 2 | 0.3 | 3 | 2 |  |
|  | 苦竹 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | — |
|  | 方竹 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | — |
|  | 方竹 |  | 2-3 | 大于0.3 | 大于2 | 2-3 |  |
|  | 方竹 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 2 |  |
|  | 金佛小方竹 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 2 |  |
|  | 阔叶箬竹 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | — |
|  | 琴丝竹 | 1.5 | 1 | 0.3 | 2 | 2 |  |
|  | 箭竹 | 1 | 1 | 0.3 | 2 | 2 |  |
|  | 刺竹 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 2 |  |
| 丛生 | 慈孝竹 | 3 | 2 | 0.3 | 2 | 1 | 胸径=单杆胸径总和*0.7 |
|  | 慈孝竹 | 2 | 2 |  | 2 | 1 |  |
|  | 凤尾竹 | 3 | 2 | 0.3 | 2 | 1 | 胸径=单杆胸径总和*0.7 |
|  | 凤尾竹 |  | 2-3 | 大于0.3 | 2 | 1-2 |  |
|  | 佛肚竹 | 3 | 2 | 0.3 | 2 | 1 | 胸径=单杆胸径总和*0.7 |
|  | 佛肚竹 | 5 | 2 |  |  | 1 |  |
|  | 佛肚竹 |  | 2-3 | 2-3 | 大于0.3 | 2 |  |
|  | 琴丝竹 |  | 2-3 | 大于0.3 | 2 | 1-2 |  |
|  | 孝顺竹 |  | 2-3 | 大于0.3 | 大于2 | 2-3 |  |
| 混生 | 倭竹 |  | 2-3 | 大于0.3 | 大于1 | 2-3 |  |
|  | 苦竹 |  | 2-3 | 大于0.3 | 大于1 | 2-3 |  |
|  | 阔叶箬竹 |  | 2-3 | 大于0.3 | 大于1 | 2-3 |  |
|  | 菲白竹 |  | 2-3 | 大于0.3 | 大于1 | 2-3 |  |
|  | 茶秆竹 |  | 2-3 | 大于0.3 | 大于1 | 2-3 |  |

- 附录E

（规范性附录）

园林绿化常用棕榈类苗木主要规格质量

- 园林绿化棕榈类苗木主要规格质量应符合表E.1的规定。

表E.1园林绿化常用棕榈类苗木主要规格质量标准

| 类型 | 树种（品种） | 株高 （m） | 基径 （cm） | 裸干高 （m） | 冠幅 （m） | 分枝数/ 叶片数 | 备注 （品种或其他指标） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔木型 | 桄榔 （砂糖椰子） | 4 | 16 | 3 | 3 | 叶片数≥6 |  |
|  | 棕榈 | 0.8 | 8 |  | 1 |  |  |
|  | 王棕 | 2 | 10 |  | 1 |  |  |
|  | 长叶刺葵 | 1 | 8 |  | 1 |  |  |
|  | 蒲葵 | 0.8 | 12 |  | 1 |  |  |
|  | 槟榔 | 4 | 10 | 3 | 3 | 叶片数≥5 |  |
|  | 假槟榔 | 1.5 | 10 | 3 | 1 | 叶片数≥5 |  |
|  | 霸王棕 | 4 | 3 | 3 | 3 | 叶片数≥5 |  |
|  | 布迪椰子 | 4 | 16 | 1.5 | 2 | 叶片数≥6 |  |
|  | 鱼尾葵 | 1.5 | 8 |  | 1 |  |  |
|  | 长穗鱼尾葵 | 5 | 16 | 3 | 3 | 叶片数≥6 |  |
|  | 董棕 | 3 | 10 | 2 | 2 | 叶片数≥4 |  |
|  | 椰子 | 2 | 20 | 3-4 | 1 | 叶片数≥8 |  |
|  | 油棕 | 1 | 10 |  | 1 | 叶片数≥8 |  |
|  | 酒瓶椰子 | 2 | 16 | 1.5 | 1.5 | 叶片数≥5 |  |
|  | 棍棒椰子 | 2 | 16 | 1.5 | 1.5 | 叶片数≥4 |  |
|  | 蒲葵 | 5 | 12 | 3 | 3 | 叶片数≥8 |  |
|  | 三角椰子 | 5 | 12 | 3 | 4 | 叶片数≥6 |  |
|  | 红领椰子 | 5 | 10 | 4 | 4 | 叶片数≥6 |  |
|  | 长叶刺葵（加拿利海枣） | 5 | 10 | 3 | 3 | 叶片数≥5 |  |
|  | 软叶刺葵 | 0.5 | —— | 0.3 | 1 | 叶片数≥10 |  |
|  | 中东海枣（银海枣） | 5 | 15 | 3 | 3 | 叶片数≥5 |  |
|  | 青棕 | 6 | 15 | 4 | 4 | 叶片数≥5 |  |
|  | 菜王棕 | 5 | 15 | 3 | 1 | 叶片数≥6 |  |
|  | 大王椰子 | 2 | 15 | 4 | 1 | 叶片数≥6 |  |
|  | 国王椰子 | 4 | 20 | 2 | 2 | 叶片数≥8 |  |
|  | 金山葵（皇后葵） | 5 | 15 | 4 | 4 | 叶片数≥6 |  |
|  | 狐尾椰子 | 5 | 12 | 3 | 1 | 叶片数≥6 |  |
|  | 老人葵（华盛顿棕榈、丝葵） | 3 | 20 | 1.5 | 2 | 叶片数≥6 |  |
| 灌木型 | 三药槟榔 | 2 |  | —— | 1.5 | 主枝≥3 |  |
|  | 散尾棕(矮光榔) | 1 |  | —— | 0.8 | 主枝≥3 |  |
|  | 短穗鱼尾葵 | 2 |  | —— | 3 | 基部≥4主枝 |  |
|  | 袖珍椰子 | 0.3 |  | —— | 0.3 | 叶片数≥4 |  |
|  | 夏威夷椰子（尤卡坦竹节椰） | 0.6 |  | —— | 0.5 | 叶片数≥4 |  |
|  | 鱼尾椰子（茶马椰子） | 0.8 |  | —— | 0.6 | 叶片数≥4 |  |
|  | 猩红椰子（红槟榔） | 2 |  | —— | 1.5 | 基部≥4主枝 |  |
|  | 棕竹 | 0.8 |  | —— | 0.6 | ≥6主枝 |  |
|  | 散尾葵 | 0.8 |  |  | 0.6 |  |  |
|  | 矮棕竹 （细叶棕竹） | 0.5 |  | —— | 0.5 | ≥4主枝 |  |
|  | 轴榈 | 0.3 |  | —— | 0.3 | 叶片数≥4 |  |

- 附录F

（规范性附录）

容器苗主要规格质量

- 园林绿化常用容器苗主要规格质量应符合表F.1的规定。

表F.1园林绿化常用容器苗主要规格质量标准

| 类型 | 描述 | 苗圃要求 | 胸径 | 株高 | 冠幅 | 容器尺寸 | 容器材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 迷你精品树 | 小乔木 | 人工取苗，足够大的土球，尽量不修剪枝干。贮备在备用苗圃或直接用于现场。 | 5-8cm | 1-2m | 1-2m | φ80-150 H60-80 | 可降解美植袋为主，控根容器等为辅。 |
| 小型精品树 | 规格较小或中等的乔木 | 人工取苗，足够大的土球，尽量不修剪枝干。贮备在备用苗圃或直接用于现场。 | 8-10 cm | 2-4m | 2-3m | φ80-150 H60-80 | 可降解美植袋为主，控根容器等为辅。 |
| 常规树 | 中等或常用规格的大乔木 | 人工取苗，已移植三年。贮备在备用苗圃或直接用于现场。 | 10-20 cm | 5-6m | 3-5m | φ150-250 H90-150 | 控根容器为主，可降解美植袋和钢筋结构等为辅。 |
| 中型景观树 | 较常用的大乔木 | 机器或人工取苗。足够大的土球，尽量不修剪枝干。 | 20-30 cm | 6-8m | 4-5m | φ150-250 H90-150 | 控根容器为主，钢筋结构等为辅。 |
| 大型景观树 | 大型乔木，提供即景效果 | 机器或人工取苗。足够大的土球，尽量不修剪枝干。 | 30 -60cm | 8-10m | 6-7m | 土球直径大小为胸径的8到10倍。 | 钢筋结构等 |
| 精品景观树 | 超大乔木，古老，昂贵。种植在显著关键位置。 | 机器或人工取苗。足够大的土球，尽量不修剪枝干。 | ≥60cm | ≥10m | ≥10m | 土球直径大小为胸径的8到10倍。 | 钢筋结构等 |