夏热冬暖地区（北区）居住建筑节能设计审查表（按性能化指标）

工程名称：                       层数：（地上）    （地下）                   节能计算面积：        ㎡

| 序号 | 围护结构内容 |  |  |  | 参照建筑指标 |  | 序号 | 围护结构内容 |  |  |  |  | 参照建筑指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶 |  | 传热系数K [W/(m2·K)] |  | K=0.9，D=2.5； K=0.4（轻质材料） |  | 4 | 外窗（含阳台门透明部分） |  |  | 综合遮阳系数SW | 平均窗墙面积比 | 外墙K＝1.5 |  |  |  | 外墙K＝0.7 |
|  |  |  | 热惰性指标D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 太阳辐射吸收系数ρ |  | ρ=0.7 |  |  |  |  |  |  | Cm≤0.25 | 0.9 |  |  |  | 0.9 |
| 2 | 外墙 |  | 传热系数K [W/(m2·K)] |  | K=1.5，D=2.5 K＝0.7（轻质材料） |  |  |  |  |  |  | 0.25＜Cm≤0.3 | 0.8 |  |  |  | 0.9 |
|  |  |  | 热惰性指标D |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3＜Cm≤0.35 | 0.6 |  |  |  | 0.9 |
|  |  |  | 太阳辐射吸收系数ρ |  | ρ=0.7 |  |  |  |  |  |  | 0.35＜Cm≤0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.7 |
| 3 | 天窗 |  | 传热系数K [W/(m2·K)] |  | 4.0 |  |  |  |  |  | 外窗K |  | 4.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 遮阳系数 |  | 0.4 |  |  |  |  |  | 各个朝向面积 |  | 所设计建筑该朝向外窗面积，但不超过该朝向外窗面积的规范限值。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 天窗面积 |  | 所设计建筑天窗面积，但不超过4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 计算条件 |  | 室内计算温度为夏季26℃、冬季16℃；室内换气次数1.0次/h；空调额定能效比3.0；室内无照明等其它得热；室外计算气象参数采用当地典型气象年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设计审查内容 |  |  |  | 设计要求 |  | 设计值 |  | 节能措施 |  |  |  |  |  |  | 节能判断 （审查人填写） |  |
| 1 | 屋顶 |  | 平均传热系数[W/(m2·K)] |  | K＝0.9，D＝2.5； K≤0.4（轻质材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均热惰性指标D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 太阳辐射吸收系数ρ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 墙体 |  | 平均传热系数K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 东、西墙平均热惰性指标D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 太阳辐射吸收系数ρ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 外窗（含阳台门透明部分）性能指标设计 |  | 外窗平均综合遮阳系数SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外窗平均 传热系数K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均窗墙面积比Cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 东向外遮阳系数SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西向外遮阳系数SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外窗通风开口面积 |  | ≥外窗所在房间地面面积的10％ 或该外窗的45％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气密性能q。 （m³/m·h） | 1～9层 | GB/T 7106-2008的4级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≥10层 | GB/T 7106-2008的6级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 天窗 |  | 传热系数K（W/㎡·K） |  | ≤4.0 |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 面积占屋面面积的比例 |  | ≤4％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 遮阳系数SC |  | ≤0.4 |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 建筑节能设 计综合评价 |  | （1）采暖空调年耗电指数 |  | 参照建筑ECFc.ref= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 或⑵采暖空调年耗电量 |  | 参照建筑EC.ref= kWh/㎡ |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他节能措施 |  | 区域规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自然通风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 集中空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室外空调机布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  | 节能专项设计人 |  |  |  | 建筑 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 节能专项校审人 |  |  |  | 建筑 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查单位 |  |  |  |  |  | 节能专项审查人 |  |  |  | 建筑 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |

注：建筑节能专项设计人、审查人签名栏必须由实际工作人员签名，不得代签。