# 附件A                      福建省绿色建筑设计报审表

`                   备案号：

工 程 名 称

设 计 单 位                         （盖章）

审 查 单 位                         （盖章）

审 查 时 间

填 表 说 明

1、本表中的条款编号对应为《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T 13-118-2014中条款编号，对于控制项，设计单位在“达标情况”栏填写达标情况；对评分项在“自评得分”栏填写得分情况，并在“送审材料”一栏填写证明该条款的材料，示例如下：

  - 黑体字为控制项，达标为“√”，不达标为“×”，不参评为“○”；

  - 宋体字为评分项，如某项为4分，得分直接写“4”，不得分写“0”，不参评写“○”；

  - 仿宋体字为加分项，如某项为1分，得分直接写“1”，不得分写“0”；

  - 汇总各专业达标和得分情况后，填入“绿色建筑施工图自评汇总表”；

  - 送审材料若是施工图纸则在“送审材料”一栏填写施工图纸编号，如“Z-01”，若是计算书则填写计算书名称，如“节能计算书”，若是其他材料，则填写其他材料名称，如“公共交通分析图”；

  - 对涉及两个及以上专业的条文，在“共审专业”栏中标出还需共同审查的专业。

- 审查师根据送审材料在“审查意见”栏中填写每个条款的审查情况，符合为“√”，不符合为“×”，当所有自评达标或得分条款均满足要求后，审查师根据“自评汇总表”的得分情况判定该项目是否达到绿色建筑的设计标准。

## 第一部分  项目概况

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  | 工程性质 |  |
| 项目类型 | □政府投资公益项目 □2万㎡以上大型公共建筑 □10万㎡以上住宅小区 □保障性住房 □其它建筑： |  |  |  |  |
| 工程规模 | 总用地面积： 平方米；总建筑面积： 平方米，其中地上 平方米，地下 平方米。 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 设计单位 |  | 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 审图机构 |  | 联系人 |  | 联系方式 |  |

## 第二部分  建筑专业（控制项）

| 条款 编号 | 内容 | 达标 情况 | 所属 章节 | 送审材料 | 审查意见 | 共审 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | 项目选址应符合所在地城乡规划，且符合各类保护区、文物古迹保护的控制要求 |  | 节地 | □详施工图： |  |  |
| 4.1.2 | 场地安全，无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品等污染源、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等有害有毒物质的危害 |  | 节地 | □详施工图： □土壤氡检测报告 |  |  |
| 4.1.3 | 场地内无超标污染物排放 |  | 节地 | □详施工图： |  |  |
| 4.1.4 | 建筑规划布局满足日照标准，且不降低周边建筑的日照标准 |  | 节地 | □详施工图： □日照模拟分析报告 |  |  |
| 5.1.1 | 建筑设计符合国家、行业和福建省的有关建筑节能设计标准中强制性条文的规定 |  | 节能 | □详施工图： □节能计算书 |  | 暖通 |
| 7.1.1 | 不采用国家和福建省禁止和限制使用的建筑材料及制品 |  | 节材 | □详施工图： |  | 结构 |
| 7.1.3 | 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件 |  | 节材 | □详施工图： □纯装饰性构件比例计算书 |  |  |
| 8.1.1 | 主要功能房间的室内噪声级满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求 |  | 室内 | □详施工图： |  |  |
| 8.1.2 | 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求 |  | 室内 | □详施工图： |  |  |
| 8.1.5 | 在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不得结露。 |  | 室内 | □详施工图： □结露计算书 |  |  |
| 8.1.6 | 屋顶和东、西外墙隔热性能满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求 |  | 室内 | □详施工图： □节能计算书 |  |  |
| 8.1.7 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定 |  | 室内 |  |  | 设计阶段不参评 |

## 建筑专业（评分项）

| 条款 编号 | 内容 |  |  |  | 自评 得分 | 所属 章节 | 送审材料 | 审查意见 |  | 建议最低分 | 共审 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | 节约集约利用土地 （19分） | 居住建筑的人均居住用地指标A （19分） |  | 3层及以下，41 ㎡＜A≤45 ㎡；4-6 层，26 ㎡＜A≤29 ㎡；7-12层，24 ㎡＜A≤26 ㎡；13-18层，22 ㎡＜A≤24 ㎡；19层及以上，13 ㎡＜A≤15 ㎡；得8分 |  | 节地 | □详施工图： □详计算书： |  |  | 15分 |  |
|  |  |  |  | 3层及以下，35 ㎡＜A≤41 ㎡；4-6 层，23 ㎡＜A≤26 ㎡；7-12层，22 ㎡＜A≤24 ㎡；13-18层，20 ㎡＜A≤22 ㎡；19层及以上，11 ㎡＜A≤13 ㎡；得15分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3层及以下，A≤35 ㎡；4-6 层，A≤23 ㎡；7-12 层，A≤22 ㎡；13-18层，A≤20 ㎡；19层及以上，A≤11 ㎡；得 19分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共建筑的容积率R（19分） |  | 0.5≤R＜0.8，得5分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.8≤R＜1.5，得10分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5≤R＜3.5，得15分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R≥3.5，得19分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | 场地内合理设置绿化用地（9分） | 住区绿地率（2分） |  | 新区建设达到30%，旧区改建项目不低于25%，得2分 |  | 节地 | □详施工图： □详计算书： □其他： |  |  | 居住3分，公建2分 |  |
|  |  | 住区人均公共绿地面积Ag（7分） |  | 1) 新区建设1.0㎡≤Ag＜1.3㎡，旧区改建项目0.7㎡≤Ag＜0.9㎡，得3分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2) 1.3㎡≤Ag＜1.5㎡，旧区改建项目0.9㎡≤Ag＜1.0㎡，得5分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3) 新区建设Ag≥1.5㎡，旧区改建项目Ag≥1.0㎡，得7分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共建筑的绿地率Rg （9分） |  | 1) 30%≤Rg＜35%，得2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2) 35%≤Rg＜40%，得5分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3) Rg≥40%，得7分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公共建筑的绿地向社会公众开放，得2分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | 合理开发利用地下空间（6分） | 居住建筑地下建筑面积与地上建筑面积比Rr（6分） |  | 1) 0.05≤Rr＜0.15，得2分 |  | 节地 | □详施工图： |  |  | 居住2分，公建3分 |  |
|  |  |  |  | 2) 0.15≤Rr＜0.25，得4分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3) Rr≥0.25，得6分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共建筑的地下建筑面积与总用地面积之比（6分） |  | 1) 公共建筑的地下建筑面积与总用地面积之比：Rp1≥0.5，得3分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2) 公共建筑的地下建筑面积与总用地面积之比Rp1≥0.7且地下一层建筑面积与总用地面积之比Rp2＜0.7，得6分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | 建筑及照明设计避免产生光污染（4分） | 1 玻璃幕墙可见光反射比不大于0.2，得2分（建筑专业仅2分） |  |  |  | 节地 | □详施工图： |  |  | 2分 | 电气 |
| 4.2.5 | 场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的规定（4分） |  |  |  |  | 节地 | □详施工图： □详噪声预测分析报告 |  |  | 4分 |  |
| 4.2.6 | 场地内风环境有利于冬季室外行走舒适及过渡季、夏季的自然通风（6分） | 1 冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2，得1分 |  |  |  | 节地 | □详施工图： □详室外风环境模拟报告 |  |  | 5分 |  |
|  |  | 2 过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 除迎风第一排建筑外，冬季建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa，得1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa。得1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 | 采取措施降低热岛强度（4分） | 1 红线范围内户外活动场地有乔木、构筑物遮阴措施的面积不小于15%，得2分；不小于25%，得3分 |  |  |  | 节地 | □详施工图： |  |  | - |  |
|  |  | 2 超过70%的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不低于0.4，得1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.8 | 场地与公共交通设施具有便捷的联系（9分） | 1 场地出入口到达公共汽车站的步行距离不超过500m，或到达轨道交通站的步行距离不超过800m，得3分 |  |  |  | 节地 | □详施工图： □场地公共交通设施布局图 |  |  | 6分 |  |
|  |  | 2 场地出入口800m范围内设有2条或2条以上线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站），得3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 有便捷的人行通道联系公共交通站点，得3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.9 | 场地内人行通道均采用无障碍设计（3分） |  |  |  |  | 节地 | □详施工图： |  |  | 3分 |  |
| 4.2.10 | 合理设置停车场所（6分） | 1 自行车和摩托车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨和安全防盗措施，得3分 |  |  |  | 节地 | □详施工图： □其他： |  |  | 3分 |  |
|  |  | 2 合理设置机动车停车设施，并采取下列措施中至少2项（3分 |  | 1) 采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式节约集约用地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2) 采用错时停车方式向社会开放，提高停车场（库）使用效率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3) 合理设计地面停车位，停车不挤占行人活动空间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.11 | 提供便利的公共服务（6分） | 居住建筑满足至少3项，得3分；满足4项及以上（6分） |  | 1) 场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m |  | 节地 | □详施工图： |  |  | 3分 |  |
|  |  |  |  | 2) 场地出入口到达小学的步行距离不超过500m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3) 场地出入口到达商业服务设施的步行距离不超过500m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4) 相关设施集中设置并向周边居民开放 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5) 场地内有可供住户共同交流的公共活动场所或社交空间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6) 场地1000m范围内设有5种以上的公共服务设施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共建筑满足下列要求中至少2项，得3分；满足3项及以上（6分） |  | 1) 2种及以上的公共建筑集中设置，或公共建筑兼容2种及以上的公共服务功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2) 配套辅助设施设备共同使用、资源共享 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3) 建筑向社会公众提供开放的公共空间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4) 室外活动场地错时向周边居民免费开放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.12 | 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取表层土利用等生态补偿措施（3分） |  |  |  |  | 节地 | □详施工图： □其他： |  |  | - |  |
| 4.2.13 | 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，对大于10hm2的场地进行雨水专项规划设计。（9分） | 1.下凹式绿地等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到30%，得3分； |  |  |  | 节地 | □详施工图： □下凹式绿地面积计算书 □详透水铺装面积计算书 |  |  | 6分 | 给排水 |
|  |  | 2.合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入生态设施，并采取相应的径流污染控制措施，得3分；（本条属给排水专业审核） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%，得3分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.15 | 合理选择绿化方式，科学配置绿化植物（6分） | 1 种植适应当地气候和土壤条件的植物，并采用乔、灌、草结合的复层绿化，种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求，得3分 |  |  |  | 节地 | □详施工图： □其他： |  |  | 6分 |  |
|  |  | 2 居住建筑绿地配植乔木不少于3株/100㎡，得3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 公共建筑采用屋顶绿化或垂直绿化方式：满足下列要求中任意一项（3分） |  | 1）屋面绿化面积占屋面可绿化总面积的比例不小于40% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2）垂直绿化种植面积不少于所在层建筑面积的1% |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计（8分） |  |  |  |  | 节能 | □详施工图： □详计算书： □其他： |  |  | 8分 |  |
| 5.2.2 | 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能通使建筑获得良好的风（8分） | 1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5%，得4分；达到10%，得8分 |  |  |  | 节能 | □详施工图： |  |  | 4分 |  |
|  |  | 2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到30%，得4分；达到 35%，得8分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1款和第2款进行评价，得分取两项得分的平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | 采取建筑遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热（9分） | 1建筑东、西外窗（包括建筑幕墙）、天窗和透光屋顶采用固定外遮阳设施，且居住、公共建筑外遮阳系数分别符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》及《公共建筑节能设计标准》，得3分 |  |  |  | 节能 | □详施工图： □详可调节外遮阳面积比例计算书 |  |  | 3分 |  |
|  |  | 2 外窗和幕墙透明部分达到25%的面积有可调遮阳调节措施，得6分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 外窗和幕墙透明部分达到50%的面积有可调遮阳调节措施，得9分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | 围护结构合理采用适宜本地区气候特点的节能技术和产品。可采用以下节能技术和产品（4分） | 1 外墙采用自保温技术体系，得1分 |  |  |  | 节能 | □详施工图： □详计算书： |  |  | 2分 |  |
|  |  | 2 屋面和外墙采用浅色饰面材料或热反射型涂料，得1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 坡屋顶设置可通风的阁楼层，得1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 屋面设置遮阳装置，要求遮阳面积占屋面面积的25%，得1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | 围护结构热工性能指标优于国家、行业有关建筑节能设计标准的规定（8分） | 1 围护结构热工性能指标比国家、行业有关建筑节能设计标准规定高5%，得2分；高10%，得8分 |  |  |  | 节能 | □详施工图： □详计算书： |  |  | - | 暖通 |
|  |  | 2 空调全年计算负荷降低幅度夏热冬冷地区达到5%，夏热冬暖地区达到10%，得2分；夏热冬冷地区达到10%，夏热冬暖地区达到15%，得8分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 | 空调室外机位置和风口等设施布置合理，冷凝水单独有组织排放；室内气流组织设计合理。（3分） |  |  |  |  | 节能 | □详施工图： |  |  | 3分 | 给排水 暖通 |
| 5.2.14 | 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施。评价分值为2分。 |  |  |  |  | 节能 | □详施工图： |  |  | 2分 | 电气 |
| 6.2.7 | 绿化灌溉采用高效节水灌溉方式（10分） | 1.采用节水灌溉系统，得7分；在此基础上设置土壤湿度感应器、雨水关闭装置节水自动化控制措施，再得3分 |  |  |  | 节水 | □详给排水施工图： □详景观施工图： □详耐旱节水植物配置表： |  |  | 7分 | 给排水 |
|  |  | 2.种植耐旱节水植物，得10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | 土建工程与装修工程一体化设计（10分） | 1 住宅建筑（10分） | 1) 30%以上户数土建与装修一体化设计，得6分 |  |  | 节材 | □详施工图： |  | - |  |  |
|  |  |  | 2) 全部户数土建与装修一体化设计，得10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 公共建筑（10分） | 1) 公共部位土建与装修一体化设计，得6分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2) 所有部位土建与装修一体化设计，得10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | 公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断（墙）（5分） | 1 可重复使用隔断（墙）比例不小于30%但小于50%，得3分 |  |  |  | 节材 | □详施工图： □详计算书： □其他： |  |  | - |  |
|  |  | 2 可重复使用隔断（墙）比例不小于50%但小于80%，得4分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 可重复使用隔断（墙）比例不小于80%，得5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | 采用工厂化生产的建筑预制构、配件。（5分） | 1预制装配率不小于15%，得3分 |  |  |  | 节材 | □详施工图： □详计算书： □其他： |  |  | - | 结构 |
|  |  | 2预制装配率不小于30%，得4分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3预制装配率不小于50%，得5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.6 | 厨房、卫浴间采用整体化定型设计（6分） | 1 采用整体化定型设计的厨房，得3分 |  |  |  | 节材 | □详施工图： |  |  | 3分 | 给排水 |
|  |  | 2 采用整体化定型设计的卫浴间，得3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.7 | 选用本地化生产的建筑材料。（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计阶段不参评 |
| 7.2.9 | 建筑砂浆采用预拌砂浆。（5分） | 不少于30%但少于50%的砂浆采用预拌砂浆，得3分； |  |  |  | 节材 | □详施工图： □详计算书： □其他： |  |  | - | 结构 |
|  |  | 不少于50%但未全部采用预拌砂浆，得4分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砂浆全部采用预拌砂浆，得5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.12 | 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料（5分） | 1 合理采用清水混凝土，得2分 |  |  |  | 节材 |  |  |  |  | 设计阶段不参评 |
|  |  | 2 采用耐久性好，易维护的外立面材料，得2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 采用耐久性好，易维护的室内装饰装修材料，得1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.13 | 采用可再利用和可再循环建筑材料。（10分） | 居住建筑 | 可再利用和可再循环建筑材料用量比例不小于6%，但小于10%，得8分； |  |  | 节材 | □详施工图： □详计算书： □其他： |  |  | - | 结构 |
|  |  |  | 可再利用和可再循环建筑材料用量比例不小10%，得10分； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共建筑 | 可再利用和可再循环建筑材料用量比例不小于10%，但小于15%，得8分； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可再利用和可再循环建筑材料用量比例不小于15%，得10分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.14 | 使用以废弃物为原料生产的建筑材料。（5分） |  |  |  |  | 节材 |  |  |  |  | 设计阶段不参评 |
| 8.2.1 | 主要功能房间的室内噪声级优于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准（6分） | 1 噪声级达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分 |  |  |  | 室内 | □详施工图： □详计算书： □其他： |  |  | 3分 |  |
|  |  | 2 噪声级达到或低于高要求标准的数值，得6分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | 主要功能房间的隔声性能良好（9分） | 1 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到或高于高要求标准限值，得5分 |  |  |  | 室内 | □详施工图： □详计算书： |  |  | 3分 |  |
|  |  | 2 楼板的撞击声隔声性能低于低限标准限值和高要求标准限值的的平均值，得3分；低于高要求标准限值，得4分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 | 采取减少噪声干扰的措施（4分） | 1 建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰问题，得2分（建筑专业仅2分） |  |  |  | 室内 | □详施工图： |  |  | 2分 | 给排水 |
| 8.2.4 | 公共建筑中有声学要求的重要房间应进行专项声学设计，满足相应功能要求。（3分） |  |  |  |  | 室内 | □详施工图： □声学设计专项报告 |  |  | 3分 | 电气 |
| 8.2.5 | 建筑主要功能房间具有良好的户外视野（5分） | 1 居住建筑与相邻建筑的直接间距超过18m，得5分 |  |  |  | 室内 | □详施工图： |  |  | 5分 |  |
|  |  | 2 公共建筑主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰，得5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.6 | 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033的要求。（10分） | 1 居住建筑：卧室、起居室的窗地面积比达到 1/6，得6分；达到1/5，得10分 2 公共建筑：根据主要功能房间采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033要求的面积比例，按表8.2.6 的规则评分，最高得10分 |  |  |  | 室内 | □详施工图： □室内天然采光模拟报告 |  |  | 6分 |  |
| 8.2.7 | 改善建筑室内天然采光效果（12分） | 1 主要功能房间有合理的控制眩光措施，得4分 |  |  |  | 室内 | □详施工图： □详室内天然采光模拟报告 |  |  | 4分 |  |
|  |  | 2 内区采光系数满足采光要求的面积比例不低于 60%，得4分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 根据地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与首层地下室面积的比例，按表8.2.7的规则评分，最高得4分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.9 | 优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果（18分） | 1 居住建筑通风开口面积达到房间面积的10%或外窗面积的45%，得15分；设有明卫的，再加3分 |  |  |  | 室内 | □详施工图： □详自然通风模拟分析报告 □其他： |  |  | 居住15分，公建11分 |  |
|  |  | 2 公共建筑在过渡季典型工况下，不少于60%的主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例，按表8.2.9的规则评分，最高得分为18分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.10 | 气流组织合理（10分） | 1 居住建筑每户至少有一个居住房间通风开口和通风路径的设计满足自然通风要求，得5分 （建筑专业仅5分） |  |  |  | 室内 | □详施工图： □其他： |  |  | 5分 |  |
|  |  | 3 避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所，得5分 （建筑专业仅5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 建筑专业 （加分项）

| 条款 编号 | 内容 |  | 自评 得分 | 所属 章节 | 送审材料 | 审查 意见 | 建议最低分 | 共审 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.1 | 住区内新建的绿化、水系与周边的绿化带、水系形成绿化系统（1分） |  |  | 创新 | □详施工图： |  | - |  |
| 11.2.2 | 合理采用屋顶绿化和垂直绿化，满足下列要求二项以上（1分) | 1）屋面绿化面积占屋面可绿化总面积的比例不小于60% |  | 创新 | □详施工图： |  | - |  |
|  |  | 2）垂直绿化种植面积不少于4%的屋面面积 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3）东西山墙垂直绿化面积不少于相应外墙面积的40% |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.3 | 建筑方案充分考虑建筑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，进行技术经济分析，显著提高能源资源利用效率和建筑性能（2分） |  |  | 创新 | □详施工图： □其他： |  | - |  |
| 11.2.4 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑（1分） |  |  | 创新 | □详施工图： □旧建筑检测报告 |  | - |  |
| 11.2.5 | 应用建筑信息模型（BIM）技术。评价分值为2分，在建筑的规划设计、施工建造和运行管理阶段中的一个阶段应用，得1分，两个或二个以上阶段应用，得2分 |  |  | 创新 | □详施工图： □建筑信息模型 |  | - | 结构、给排水、暖通、电气 |
| 11.2.6 | 尊重地域文化特征和生活习俗，合理采用地方传统建筑形式、建筑风格对历史文化街区进行保护性开发和合理改造（2分） |  |  | 创新 | □详施工图： □其他： |  | - |  |
| 11.2.7 | 针对建筑不同使用功能和不利朝向，采取合理有效的外遮阳措施，并与建筑外观造型融为一体（1分） |  |  | 创新 | □详施工图： |  | - |  |
| 11.2.8 | 采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益。评价分值为2分，采取一项得 1分，两项及以上得2分。 |  |  | 创新 | □详施工图： □相关分析论证报告： |  | - | 结构、给排水、暖通、电气 |

建 筑 专 业 自 评 得 分 汇 总

| 控 制 项 | 评分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加分项(提高与创新) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 节地 |  | 节能 |  | 节水 |  | 节材 |  | 室内 |  |  |
|  | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 |  |
| R除不参评项外，全部达标； □以下项目不达标： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑专业负责人（签字）： 审查师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第三部分  结构专业（控制项）

| 条款 编号 | 内容 | 达标 情况 | 所属 章节 | 送审材料 | 审查意见 | 共审 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | 不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。 |  | 节材 | □详施工图： |  | 建筑 |
| 7.1.2 | 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。 |  | 节材 | □详施工图： |  |  |

结构专业（评分项）

| 条款 编号 | 内容 |  |  |  |  | 自评 得分 | 所属 章节 | 送审材料 | 审查意见 | 建议最低分 | 共审 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1 | 择优选用建筑形体（9分） |  | 1 属于国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010规定的建筑形体不规则，得3分 |  |  |  | 节材 | □详施工图： □结构计算书 □其他： |  | 9分 |  |
|  |  |  | 2 属于国家标准《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010规定的建筑形体规则，得9分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | 对地基基础、结构体系及构件进行优化设计，达到节材效果， 得5分 |  |  |  |  |  | 节材 | □详施工图： □其他： |  | 2分 |  |
| 7.2.5 | 采用工厂化生产的建筑预制构、配件（5分） |  | 1 预制装配率不小于15%，得3分 |  |  |  | 节材 | □详施工图： □预制装配率计算书 |  | - | 建筑 |
|  |  |  | 2 预制装配率不小于30%，得4分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 预制装配率不小于50%，得5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.7 | 选用本地化生产的建筑材料（10分） |  |  |  |  |  | 节材 |  |  |  | 设计阶段不参评 |
| 7.2.8 | 现浇混凝土采用预拌混凝土，得10分。 |  |  |  |  |  | 节材 | □详施工图： □其他： |  | 10分 |  |
| 7.2.9 | 建筑砂浆采用预拌砂浆（5分） |  |  | 1 不少于30%但少于50%的砂浆采用预拌砂浆，得3分 |  |  | 节材 | □详施工图： □拌砂浆比例计算书 |  | - | 建筑 |
|  |  |  |  | 2 不少于50%但未全部采用预拌砂浆，得4分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 砂浆全部采用预拌砂浆，得5分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.10 | 合理采用高强建筑结构材料（10分） | 1 混凝土结构（10分） |  |  | 1) 400MPa级及以上受力普通钢筋达到总量的30%，得4分；达到总量的50%，得6分；达到总量的70%，得8分；达到总量的85%，得10分 |  | 节材 | □详施工图： □高强度建筑结构材料用量比例计算书 |  | 8分 |  |
|  |  |  |  |  | 2) 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例超过50%，得10分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 钢结构（10分） |  |  | 1) Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例不低于50%，得8分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2) Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例不低于70%，得10分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 混合结构（10分） |  |  | 1) 对其混凝土结构部分，按本条第1款进行评价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2) 对其钢结构部分，按本条第2款进行评价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3) 得分取前两项得分的平均值 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.11 | 合理采用高耐久性建筑结构材料（5分） | 1 混凝土结构：高耐久性的高性能混凝土用量占混凝土总量的比例超过50%，得5分 |  |  |  |  | 节材 | □详施工图： □高耐久性混凝土用量比例计算书 |  | - |  |
|  |  | 2 钢结构：采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料，得5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.12 | 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（5分） |  |  |  |  |  | 节材 |  |  |  | 设计阶段不参评 |
| 7.2.13 | 采用可再利用和可再循环建筑材料（10分） | 1 居住建筑（10分） |  |  | 1) 可再利用和可再循环建筑材料用量比例不小于6%，但小于10%，得8分 |  | 节材 | □详施工图： □可再利用和可再循环建筑材料用量比例计算书： |  | - | 建筑 |
|  |  |  |  |  | 2) 可再利用和可再循环建筑材料用量比例不小于10%，得10分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 公共建筑（10分） |  |  | 1) 可再利用和可再循环建筑材料用量比例不小于10%，但小于15%，得8分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2) 可再利用和可再循环建筑材料用量比例不小于15%，得10分 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.14 | 使用以废弃物为原料生产的建筑材料，废弃物掺量不低于30%（5分） | 1 采用一种以废弃物为原料生产的建筑材料，其占同类建材的用量比例不小于30%但小于50%，得3分 |  |  |  |  | 节材 |  |  |  | 设计阶段不参评 |
|  |  | 2 采用一种以废弃物为原料生产的建筑材料，其占同类建材的用量比例大于50%，得5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 采用两种及以上以废弃物为原料生产的建筑材料，每一种用量比例均不小于30%，得5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

结构专业（加分项）

| 条款 编号 | 内容 | 自评 得分 | 所属 章节 | 送审材料 | 审查意见 | 建议最 低分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.5 | 应用建筑信息模型（BIM）技术。评价分值为2分，在建筑的规划设计、施工建造和运行管理阶段中的一个阶段应用，得1分，两个或二个以上阶段应用，得2分 |  | 创新 | □详施工图： □建筑信息模型 |  | - | 建筑、给排水、暖通、电气 |
| 11.2.8 | 采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益。评价分值为2分，采取一项得 1分，两项及以上得2分。 |  | 创新 | □详施工图： □相关认证分析报告： |  | - | 建筑、给排水、暖通、电气 |

结 构 专 业 自 评 得 分 汇 总

| 控 制 项 | 评分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加分项(提高与创新) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 节地 |  | 节能 |  | 节水 |  | 节材 |  | 室内 |  |  |
|  | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 |  |
| R除不参评项外，全部达标； □以下项目不达标： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构专业负责人（签字）： 审查师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第四部分  给排水专业（控制项）

| 条款 编号 | 内容 | 达标 情况 | 所属章节 | 送审材料 | 审查意见 | 共审专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.3 | 场地内不应有排放超标的污染源 |  | 节地 | □详给排水施工图： |  | 建筑、暖通 |
| 6.1.1 | 制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源 |  | 节水 | □详给排水施工图： □详水资源利用方案： |  |  |
| 6.1.2 | 给排水系统设置合理、完善、安全，充分利用市政水压，降低生活给排水系统能耗 |  | 节水 | □详给排水施工图： |  |  |
| 6.1.3 | 采用节水器具 |  | 节水 | □详给排水施工图： |  |  |

给排水专业（评分项）

| 条款 编号 | 内容 |  |  |  | 自评 得分 | 所属章节 | 送审材料 | 审查意见 | 建议最低分 | 共审 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.13 | 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，超过10h㎡的场地进行雨水专项规划设计（9分） |  |  | 1 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例不小于30%，得3分 |  | 节地 | □详给排水施工图： □详雨水专项规划设计或雨水综合利用方案： □详有雨水调蓄功能的绿地面积计算书： □详景观施工图： |  | 6分 | 建筑 |
|  |  |  |  | 2 合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水，并设置相应的径流污染控制措施，得3分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例不小于50%，得3分 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.14 | 合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制（6分） |  |  | 1 场地设计控制雨量不低于10mm,，但低于18mm，得3分 |  | 节地 | □详给排水施工图： □详雨水专项规划设计或雨水综合利用方案： □详设计控制雨量计算书： □详景观施工图： □详雨水利用施工图： |  | 3分 |  |
|  |  |  |  | 2 场地设计控制雨量不低于18mm,，但低于32mm，得6分 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 | 空调室外机位置和风口等设施布置合理，冷凝水单独有组织排放；室内气流组织设计合理。评价分值为3分。 |  |  |  |  | 节能 | □详给排水施工图： |  | 3分 | 建筑 暖通 |
| 5.2.15 | 合理选用节能型电气设备（2分） |  |  | 2 水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求，得2分。 |  | 节能 | □详给排水施工图： □详主要设备表： |  | - | 电气 暖通 |
| 5.2.18 | 合理利用余热废热提供建筑所需的蒸汽、供暖或生活热水等。（1分） |  |  |  |  | 节能 | □详给排水施工图： |  | - | 暖通 |
| 5.2.19 | 根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。（12分） |  | 由可再生能源提供的生活用热水比例为20～30%，得6分，每提高10%，得1分，达到80％，最高分为12分； |  |  | 节能 | □详给排水施工图： □详生活热水可再生能源利用率计算书或计算说明： |  | - | 电气 暖通 |
| 6.2.1 | 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额的要求（10分） |  | 1 建筑平均日用水量达到节水用水定额上限值的要求，得4分； |  |  | 节水 |  |  |  | 设计阶段不参评 |
|  |  |  | 2 建筑平均日用水量达到节水用水定额上限值与下限值平均值的要求，得7分； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 建筑平均日用水量达到节水用水定额的下限值要求，得10分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 采取有效措施避免管网漏损（7分） |  | 1 选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，得1分 |  |  | 节水 | □详给排水施工图： □详主要设备表： |  | 7分 |  |
|  |  |  | 2 室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损，得1分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表；运行阶段，提供用水量计量情况和管网漏损检测、整改的报告，得5分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | 给水系统无超压出流现象（8分） |  | 1 用水点供水压力不大于0.30MPa但大于0.20MPa，得3分 |  |  | 节水 | □详给排水施工图： |  | 8分 |  |
|  |  |  | 2 用水点供水压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力，得8分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | 设置用水计量装置（6分） |  | 1 按照使用用途，对厨房、卫生间、空调系统、游泳池、绿化、景观等用水分别设置用水计量装置、统计用水量，得3分 |  |  | 节水 | □详给排水施工图： |  | 6分 |  |
|  |  |  | 2 按照付费或管理单元，分别设置用水计量装置、统计用水量，得3分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | 学校、医院、体育场馆等的公共浴室采取有效节水措施（4分） |  | 1 采用带恒温控制与温度显示功能的冷热水混合淋浴器，得2分 |  |  | 节水 | □详给排水施工图： |  | 2分 |  |
|  |  |  | 2 设置用者付费的设施，得2分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.6 | 使用较高用水效率等级的卫生器具（10分） |  | 1.用水效率等级达到三级，得5分 |  |  | 节水 | □详给排水施工图： |  | 5分 |  |
|  |  |  | 2.用水效率等级达到二级，得10分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.7 | 绿化灌溉采用高效节水灌溉方式（10分） |  | 1.采用节水灌溉系统，得7分；在此基础上设置土壤湿度感应器、雨水关闭装置节水自动化控制措施，再得3分 |  |  | 节水 | □详给排水施工图： □详景观施工图： □详耐旱节水植物配置表： |  | 7分 | 建筑 |
|  |  |  | 2.种植耐旱节水植物，得10分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.8 | 集中空调的循环冷却水系统采用节水技术（10分） |  | 1.循环冷却水系统设置水处理措施，采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出，得6分 |  |  | 节水 | □详给排水施工图： □详暖通施工图： |  | 6分 | 暖通 |
|  |  |  | 2.运行时，冷却塔的蒸发耗水量占冷却水补水量的比例不低于80%，得10分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.采用无蒸发耗水量的冷却技术，得10分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.9 | 除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用了节水技术或措施（5分） |  |  | 1.其他用水中采用了节水技术或措施的用水量比例达到50%，得3分 |  | 节水 | □详给排水施工图： □详其他用水采取节水技术或措施的比例计算书： |  | - |  |
|  |  |  |  | 2.其他用水中采用了节水技术或措施的用水量比例达到80%，得5分 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.10 | 合理使用非传统水源（15分） | 1.住宅、旅馆、办公、商场类建筑（15分） |  | 1) 按公式6.2.10-1、6.2.10-2计算的非传统水源利用率不低于表6.2.10的要求 |  | 节水 | □详给排水施工图： □详水资源利用方案： □详非传统性水源利用率计算书： □详水量平衡计算书： |  | - |  |
|  |  |  |  | 2) 或非传统水源利用措施满足表6.2.10的要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.其他类型建筑（15分） |  | 1) 绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于80%，得7分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2) 冲厕采用非传统水源的用水量占其用水量的比例不低于50%，得8分 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.11 | 冷却水补水使用非传统水源。 |  |  | 1 冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量的比例不低于10%，得4分； |  | 节水 | □详给排水施工图： □详水资源利用方案： □详冷却水补水量中非传统性水源水量的比例计算书： |  | - |  |
|  |  |  |  | 2 冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量的比例不低于30%，得6分； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量的比例不低于50%，得8分。 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.12 | 结合非传统水源利用设施进行景观水体设计，且采用生态水处理技术保障水体水质（7分） |  |  | 1 对进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施，得1分 |  | 节水 | □详给排水施工图： □详水资源利用方案： □详水量平衡计算书： □详景观施工图： |  | 5分 |  |
|  |  |  |  | 2 用于景观水体补水的雨水储存量大于景观水体的总水量，得4分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 利用水生动、植物进行水体净化，得2分 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.6 | 厨房、卫浴间采用整体化定型设计。（6分） |  |  | 1 采用整体化定型设计的厨房，得3分； |  | 节材 | □详给排水施工图： □详主要设备表： |  | - | 建筑 |
|  |  |  |  | 2 采用整体化定型设计的卫浴间，得3分。 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 | 采取减少噪声干扰的措施（4分） |  |  | 2 采用同层排水，或其他降低排水噪声的有效措施，使用率在50%以上，得2分（给排水专业仅2分） |  | 室内 | □详给排水施工图： |  | 2 | 建筑 |

## 给排水专业（加分项）

| 条款 编号 | 内容 |  | 自评 得分 |  | 所属章节 |  | 送审材料 |  | 审查意见 |  | 建议最低分 |  | 共审 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.5 | 应用建筑信息模型（BIM）技术。评价分值为2分，在建筑的规划设计、施工建造和运行管理阶段中的一个阶段应用，得1分，两个或二个以上阶段应用，得2分 |  |  | 创新 |  | □详给排水施工图： □给排水信息模型： |  |  |  | - |  | 建筑、结构、暖通、电气 |  |
| 11.2.8 | 采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益。评价分值为2分，采取一项得 1分，两项及以上得2分。 |  |  | 创新 |  | □详给排水施工图： □相关分析论证报告： |  |  |  | - |  | 建筑、结构、暖通、电气 |  |

给 排 水 专 业 自 评 得 分 汇 总

| 控 制 项 | 评分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加分项(提高与创新) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 节地 |  | 节能 |  | 节水 |  | 节材 |  | 室内 |  |  |
|  | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 |  |
| R除不参评项外，全部达标； □以下项目不达标： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给排水专业负责人（签字）： 审查师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第五部分  暖通专业（控制项）

| 条款 编号 | 内容 | 达标 情况 | 所属章节 | 送审材料 | 审查意见 | 共审专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | 建筑设计符合国家、行业和福建省的有关建筑节能设计标准中强制性条文的规定 |  | 节能 | □详施工图： □详计算书： |  | 建筑 |
| 5.1.2 | 不采用电直接加热设备作为空调系统的热源和空气加湿热源 |  | 节能 | □详施工图： |  |  |
| 8.1.4 | 采用集中空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定 |  | 室内 | □详施工图： □详计算书： |  |  |

暖通专业（评分项）

| 条款 编号 | 内容 |  | 自评 得分 | 所属章节 | 送审材料 | 审查意见 | 建议最低分 | 共审 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.5 | 围护结构热工性能指标优于国家、行业有关建筑节能设计标准的规定（8分） | 1 围护结构热工性能指标比国家、行业有关建筑节能设计标准规定高5%，得2分；高10%，得8分 |  | 节能 | □详施工图： □详计算书： |  | - | 建筑 |
|  |  | 2 空调全年计算负荷降低幅度夏热冬冷地区达到5%，夏热冬暖地区达到10%，得2分；夏热冬冷地区达到10%，夏热冬暖地区达到15%，得8分 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求（4分） |  |  | 节能 | □详施工图： □详计算书： |  | 4分 |  |
| 5.2.7 | 空调室外机位置和风口等设施布置合理，冷凝水单独有组织排放；室内气流组织设计合理（3分） |  |  | 节能 | □详施工图： |  | 3分 | 建筑 给排水 |
| 5.2.8 | 通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定，得2分。同时，空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比低于现行国家标准《民用建筑供暖、通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值的20%，再得2分（4分） |  |  | 节能 | □详施工图： □详计算书： |  | 2分 |  |

| 条款 编号 | 内容 |  | 自评 得分 | 所属章节 | 送审材料 | 审查意见 | 建议最低分 | 共审 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.9 | 合理选择和优化通风与空调系统 | 1 通风和空调系统能耗降低幅度不小于5%，但小于10%，得2分 |  | 节能 | □详施工图： □详计算书： □能耗模拟计算书 |  | - |  |
|  |  | 2 通风和空调系统能耗降低幅度不小于10%，但小于15%，得4分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 通风和空调系统能耗降低幅度不小于15%，得8分 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.10 | 采取措施降低过渡季节通风、空调与供暖系统能耗（3分） |  |  | 节能 | □详施工图： |  | 3分 |  |
| 5.2.11 | 采取措施降低部分负荷和部分空间使用下的通1风与空调系统能耗（6分） | 1 区分房间的朝向，细分空调区域，对空调系统进行分区控制，得2分 |  | 节能 | □详施工图： |  | 6分 |  |
|  |  | 2 合理选配空调冷、热源机组台数与容量，设置空调监测与控制系统，制定实施根据负荷变化调节制冷(热)量的控制策略，且空调冷源的部分负荷性能符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定，得2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 利用空调监测与控制系统实现水系统、风系统变流量运行，且采取相应的水力平衡措施，得2分 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.15 | 合理选用节能型电气设备： 2 水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求，得2分。 |  |  | 节能 | □详暖通施工图： □详主要设备表： |  | - | 给排水 电气 |
| 5.2.16 | 排风能量回收系统设计合理并运行可靠（3分） |  |  | 节能 | □详施工图： |  | 3分 |  |
| 5.2.17 | 合理采用蓄冷蓄热系统（2分） |  |  | 节能 | □详施工图： □详计算书： |  | - |  |
| 5.2.18 | 合理利用余热废热提供建筑所需的蒸汽或生活热水等（1分） |  |  | 节能 | □详施工图： □详计算书： |  | - | 给排水 |
| 5.2.19 | 根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源（12分） | 1 由可再生能源提供的生活用热水比例达到20%，得4分，每提高10%加1分，最高分为12分 |  | 节能 | □详施工图： □详计算书： |  | - | 给排水 电气 |
|  |  | 2 由可再生能源提供的空调用冷量和热量的比例达到20%，得6分，每提高10%加2分，最高分为12分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 由可再生能源提供的电量比例达到1%，得6分，每提高0.5%加1分，最高分为12分 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.8 | 集中空调的循环冷却水系统采用节水技术（10分） | 1.循环冷却水系统设置水处理措施，采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出，得6分 |  | 节水 | □详给排水施工图： □详暖通施工图： |  | 6分 | 给排水 |
|  |  | 2.运行时，冷却塔的蒸发耗水量占冷却水补水量的比例不低于80%，得10分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.采用无蒸发耗水量的冷却技术，得10分 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.8 | 供暖空调系统末端现场可独立调节（7分） | 1 供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间达到 70%，得4分 |  | 室内 | □详施工图： □详计算书： |  | 4分 |  |
|  |  | 2 供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间达到90%，得7分 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.10 | 气流组织合理（10分） | 2 公共建筑的重要功能区域通风与空调工况下的气流组织满足热环境参数设计要求，得5分 |  | 室内 | □详施工图： □详气流模拟报告 |  | 4分 | 暖风 |
| 8.2.11 | 主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统（10分） | 1 对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动，得6分 |  | 室内 | □详施工图： |  | 6分 | 电气 |
|  |  | 2 实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动，得4分 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.12 | 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置，得6分 |  |  | 室内 | □详施工图： |  | 6分 | 电气 |

## 暖通专业（加分项）

| 条款 编号 | 内容 |  | 自评 得分 | 所属章节 | 送审材料 | 审查意见 | 建议最低分 | 共审 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.5 |  | 应用建筑信息模型（BIM）技术。评价分值为2分，在建筑的规划设计、施工建造和运行管理阶段中的一个阶段应用，得1分，两个或二个以上阶段应用，得2分 |  | 创新 | □详暖通施工图： □暖通信息模型： |  | - | 建筑、结构、给排水、电气 |
| 11.2.8 |  | 采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益。评价分值为2分，采取一项得 1分，两项及以上得2分。 |  | 创新 | □详暖通施工图： □相关分析论证报告： |  | - | 建筑、结构、给排水、电气 |

暖 通 专 业 自 评 得 分 汇 总

| 控 制 项 | 评分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加分项(提高与创新) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 节地 |  | 节能 |  | 节水 |  | 节材 |  | 室内 |  |  |
|  | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 |  |
| R除不参评项外，全部达标； □以下项目不达标： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暖通专业负责人（签字）： 审查师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第六部分  电气专业（控制项）

| 条款 编号 | 内容 | 达标 情况 | 所属章节 | 送审材料 | 审查意见 | 共审 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.3 | 国家机关办公建筑及大型公共建筑冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量 注：本条应按国家标准GB/T 50378－2014第5.1.3条执行，适用于各类公共建筑。 |  | 节能 | □详施工图： □其他： |  |  |
| 5.1.4 | 各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值 |  | 节能 | □详施工图： □详计算书： □其他： |  |  |
| 8.1.3 | 建筑照明数量和质量指标符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定 |  | 室内 | □详施工图： □详计算书： □其他： |  |  |
| 10.1.5 | 通风、空调、照明等设备的自动监控与能耗监测系统工作正常，运行记录完整。 |  | 运营 | □详施工图： □其他： |  | 设计阶段预审 |

## 电气专业（评分项）

| 条款 编号 | 内容 |  |  |  | 自评 得分 | 所属 章节 | 送审材料 | 审查意见 | 建议最 低分 | 共审 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.4 | 建筑及照明设计避免产生光污染（4分） | 2 室外照明设计满足现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163关于光污染控制的相关要求，得2分 （电气专业仅2分） |  |  |  | 节地 | □详施工图： □详分析报告书： □其他： |  | 2分 | 建筑 |
| 5.2.12 | 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施（4分） |  |  |  |  | 节地 | □详施工图： □详计算书： □其他： |  | 4分 |  |
| 5.2.13 | 照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的目标值（6分） |  |  | 1 主要功能房间的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的目标值，得3分 |  | 节能 | □详施工图： □详计算书： □其他： |  | 3分 |  |
|  |  |  |  | 2 所有区域的照明功率密度值均不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的目标值，得6分 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.14 | 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施（2分） |  |  |  |  | 节能 | □详施工图： □详计算书： □其他： |  | 2分 | 建筑 |
| 5.2.15 | 合理选用节能型电气设备（5分） |  |  | 1 三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052的节能评价值要求，得3分 |  | 节地 | □详施工图： □其他： |  | 3分 | 暖通 给排水 |
|  |  |  |  | 2 水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求，得2分 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.19 | 根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源（12分） |  |  | 由可再生能源提供的电量比例达到1%，得6分，每提高0.5%加1分，最高分为12分 |  | 节地 | □详施工图： □详计算分析报告（书）： □其他： |  | - |  |
| 8.2.4 | 公共建筑中有声学要求的重要房间应进行专项声学设计，满足相应功能要求。（3分） |  |  |  |  | 室内 | □详施工图： □详专项报告（书）： □其他： |  | 3分 | 建筑 |
| 8.2.11 | 主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统。（10分） |  |  | 1 对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动，得6分； |  | 室内 | □详施工图： □其他： |  | 6分 | 暖通 |
|  |  |  |  | 2 实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动，得4分。 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.12 | 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置（6分） |  |  |  |  | 室内 | □详施工图： □其他： |  | 6分 | 暖通 |
| 10.2.8 | 智能化系统的运行效果满足建筑运行与管理的需要。（12分） |  | 1 居住建筑的智能化系统满足现行行业标准《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T 174的基本配置要求，得6分； 公共建筑的智能化系统满足现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T50314的基础配置要求，得6分； |  |  | 运营 | □详施工图： □其他： |  | - | 设计阶段预审 |
|  |  |  | 2 智能化系统工作正常，符合设计要求，得6分。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 电气专业（加分项）

| 条款 编号 | 内容 | 自评 得分 | 所属 章节 | 送审材料 | 审查意见 | 建议最 低分 | 共审 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.5 | 应用建筑信息模型（BIM）技术，评价总分值为2 分。在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的一个阶段应用，得1 分；两个或二个以上阶段应用，得2 分。 |  | 创新 | □详施工图： □电气专业信息模型： |  |  | 建筑 结构 暖通 |

电 气 专 业 自 评 得 分 汇 总

| 控 制 项 | 评分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加分项(提高与创新) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 节地 |  | 节能 |  | 节水 |  | 节材 |  | 室内 |  |  |
|  | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 |  |
| R除不参评项外，全部达标； □以下项目不达标： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气专业负责人（签字）： 审查师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第七部分  绿色建筑施工图自评汇总

| 评价指标 |  | 节地与室外环境 |  | 节能与能源利用 |  | 节水与水资源利用 |  | 节材与材料资源利用 |  |  | 室内环境质量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各专业评分项 汇总 | 专业 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 |  | 不参评分 | 得分 | 不参评分 |  |
|  | 建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 暖通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制项 | 评定结果 | □满足，□不满足 |  | □满足，□不满足 |  | □满足，□不满足 |  | □满足，□不满足 |  |  | □满足，□不满足 |  |  |
| 评分项 | 权重ωi | 0.21(居住) | 0.16（公建） | 0.24(居住) | 0.28（公建） | 0.20(居住) | 0.18（公建） | 0.17(居住) | 0.19（公建） |  | 0.18(居住) |  | 0.19（公建） |
|  | 适用总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分Qi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加权得分wiQi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加分项 | 得分Q8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总得分ΣQ |  | （注：对综合体建筑需按居住、公建面积占比加权计算总得分。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位自评需说明事项（对控制项、评分项和加分项需要说明的） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查单位意见：绿色建筑施工图采取的设计技术措施是否满足绿色建筑标准相关要求 □ 是 □ 否，并对否的项目注明否的原因。 审查单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：①适用总分=100-不参评分；      ②得分Qi =实际得分/适用总分×100；    ③加权得分=wiQi=Qi×wi；

④总得分ΣQ= w1Q1+w2Q2+w3Q3+w4Q4+w5Q5+Q8；

⑤所有控制项（不包括不参评项）满足要求且总得分ΣQ≥50则判定达到绿色建筑设计标准。

# 附录B 水资源利用方案提纲

- 工程概况和用水水源情况：

包括市政供水管线、引入管及其管径、供水压力等。

- 二、 节水用水量计算：

根据《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010的规定：

表一、生活用水节水用水量计算表

| 序号 | 用水部位 | 使用数量 | 用水定额 | 用水天数(d/a) | 用水量(m3) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 平均日 | 全年 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

表二、中水原水量计算表

| 序号 | 回收 部位 | 使用数量 | 回收部位节水用水定额 | 给水量计算排水量折减系数 | 用水天数(d/a) | 原水量(m3) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 平均日 | 全年 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

表三、中水回用水量计算表

| 序号 | 用水 部位 | 使用数量 | 中水用水定额 | 用水天数(d/a) | 用水量(m3) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 平均日 | 全年 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

表四、雨水利用水量计算表

| 序号 | 月降雨量(m3) | 雨水可回用水量(m3) | 景观水体蒸发量(m3) | 景观水体补水量(m3) | 绿化灌溉用水量(m3) | 其它杂用水量(m3) | 雨水利用水量(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 逐月 | 全年 |
| 1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：雨水收集汇水面积为xxm2，雨水收集汇水面积内综合径流系数为xx |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、绿化灌溉的逐月灌溉次数根据项目所在地的相关标准执行；当无相关资料时，可根据不同的种植类型，参照《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010中3.1.6条文说明中的内容执行。

- 三、 给排水系统说明：

- 给水、再生水系统竖向分区情况；（ ）层均由市政供水管直接供水，充分利用市政供水压力；公共建筑入户管（或配水横管）供水压力值（不大于0.2MPa），居住建筑入户管供水压力值（不大于0.20MPa）及计量水表设置位置；

- 生活热水热源(辅助热源)、设计耗热量、热水日用水量、日耗热量、太阳能集热器面积、 贮热容积、太阳能保证率等；

3、 集中热水供应保证用水点处冷、热水供水压力平衡的措施，冷水、热水供应系统分区一致，最不利用水点处冷、热水供水压力差不大于0.02MPa；热水系统保证干管和立管中的热水循环，不循环配水支管长度（ ）；

- 4、 空调冷却水设冷却塔循环使用，冷却水循环率（ ）；

5、 浇洒绿地与景观用水的节水措施、水景的面积、深度及补水量；

- 6、 给水系统的管材、管件及其承压；阀门材质、承压及选型；

7、 管道敷设要求：防腐、防冻、防伸缩破坏（热水管）、埋深、基础。

- 四、 节水器具：

1. 卫生器具和配件应符合《节水型生活用水器具》CJ 164-2014的有关要求。

2. 卫生器具的用水效率等级及相对应的水量。

3. 公共场所卫生间的洗手盆宜采用感应式水嘴或自闭式水嘴等限流节水装置。

4. 公共场所卫生间的小便器宜采用感应式或延时自闭式冲洗阀。

- 五、 非传统水源利用：

- 中水利用

- 中水收集范围、使用范围；中水原水平均日收集水量、中水设备日处理时间、平均时处理水量、设备处理规模、水量平衡计算；

2、 中水处理工艺流程、处理后中水水质；

3、 水质安全保障措施、防误饮误用措施、防止污染饮用水的措施。

(二) 雨水控制与利用

- 雨水控制与利用方式，并满足建设工程硬化地面后降雨过程不增加建设区域内雨水径流量和外排雨水量（建设项目开发前雨水流量径流系数，建设后雨水外排流量）；

2、硬化面积、绿地面积、下凹绿地面积、透水铺装面积、雨水收集面积、收集面雨水设计径流总量、蓄水池容积、雨水利用用水量、雨水利用水量平衡计算等；

- 3、雨水处理工艺流程、设备处理规模、处理后雨水水质；

4、 安全保障措施、防误饮误用措施、防止污染饮用水的措施

（注：以上内容应根据项目实际采用的水资源利用方案编制）

# 附录C   ***工程装饰性构件造价比例计算书

- 一、装饰性构件定义

为片面追求美观而以巨大的资源消耗为代价，不符合绿色建筑的基本理念。在设计中应控制造型要素中没有功能作用的装饰构件的应用。没有功能作用的装饰构件有如下几种常见情况：

(1)不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架等

(2)单纯为追求标志性效果在屋顶等处设立塔、球、曲面等异型构件。

(3)女儿墙高度超过3.0m以上的部分。

(4)如果采用了不符合当地气候条件的、并非有利于节能的双层外墙。

没有功能作用的装饰构件的工程造价占工程总造价的比例，住宅建筑应不超过2％，公共建筑应不超过0.5％。

- 二、***项目装饰构件使用

考虑到保证**适度美观的需要，在建筑设计时使用了装饰性构件，主要***，本部分使用***制作，单独报价，由厂家订做。

- 三、装饰性构件造价

工程量清单计价汇总表

| 序号 | 费用项目名称 | 计算公式 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 | ∑(工程量×综合单价) | 1032974 |
| 2 | 其中：规费 | ∑(工程量×综合单价中规费) | 36984 |
| 3 | 措施项目清单计价（一）合计 | ∑措施项目(一)金额 | 0 |
| 4 | 其中：规费 | ∑措施项目(一)金额中规费 | 0 |
| 5 | 措施项目清单计价（二）合计 | ∑(工程量×综合单价) | 0 |
| 6 | 其中：规费 | ∑(工程量×综合单价中规费) | 0 |
| 7 | 规费 | [2]+[4]+[6] | 36984 |
| 8 | 税金 | [1]+[3]+[5]*0.0344 | 1272 |
| 9 | 含税总计 | [1]+[3]+[5]+[8] | 1034246 |

装饰性构件的造价总额为：103.4万元。

- 四、装饰性构件造价占总造价比例

本工程的工程造价总额：21536.3万元

装饰性构件的造价总额÷工程造价总额=103.4万元÷21536.3万元=0.48％<2％(<0.5％)

满足绿色建筑评价标准的相关要求。